# ������������������������: ���������� ���� ���������������� �� ����������������

��������������������

# Схемотехника: от простейших схем к сложным

Тренажёр для подготовки к экзамену. Составлен строго по материалам этого репозитория:

- папка лекции/ — «Лекции 1-4. Схемотехника» (основы, резисторы, конденсаторы, трансформаторы) и «Лекция №5» (диоды);

- папка конспекты/ — 7 пособий со слайдами: основы, резисторы, конденсаторы, трансформаторы, диоды, транзисторы, усилители.

Каждая схема здесь перерисована по рисунку из лекции или слайда, у каждой схемы указан источник, а мои собственные выводы помечены 💡. Транзисторы и усилители есть только в конспектах (рукописные слайды + текст), поэтому эти уровни опираются на слайды; где текст конспекта расходится со слайдом, я следую слайду и отмечаю это (см. Приложение А).

## Как работать с этим файлом

- Идите строго по порядку. Каждый уровень опирается на предыдущий: резистор объясняется через делитель, конденсатор — через RC-цепь, диод — через «конденсатор» p-n-перехода, транзистор — через ключ и переменный резистор, усилитель — через всё сразу.

- В каждой схеме сначала задайте себе три вопроса (конспект «Основы», п.1.1): где источник? по какому пути может течь ток? между какими точками измеряется напряжение?

- На изолированных схемах (уровни 3–8) всё внимание — на одном новом элементе. Для каждого элемента дано 2–3 простейшие схемы, чтобы увидеть один принцип с разных сторон.

- На гибридных схемах (уровень 9) закройте таблицу «Зачем элемент / что будет без него» и попробуйте ответить сами, потом сверьтесь.

- Ищите кирпичики 🔁 P1…P10 (список ниже). В сложных схемах вы будете узнавать их снова и снова — так и складывается полная картина.

- В конце каждого уровня есть ❓ Проверь себя. Ответ спрятан под «Ответ» — сначала ответьте вслух.

### Обозначения

| Значок | Что значит |
| --- | --- |
| 📘 Л1…Л5, рис. N | источник — папка «лекции» (номер лекции и рисунка в ней) |
| 📗 «Пособие», слайд N, рис. M | источник — папка «конспекты» (страница-слайд и рисунок на ней) |
| 🔁 P1…P10 | кирпичик-паттерн, который потом встретится в сложных схемах |
| ⚠️ | конспект и лекция/слайд расходятся — указано, чему следовать |
| 💡 Вывод | рассуждение, которое я вывел из правил, данных в лекциях (а не цитата) |
| ❓ | вопросы для самопроверки |

Цвета на рисунках: розовым — напряжения и токи (как маркером на слайдах), синим — пояснения; если элемент выделен цветом, то схема разбирается ради него.

### Оглавление

- Уровень 0. Фундамент: из чего состоит любая схема

- Уровень 1. Простейшие цепи: источник, резистор, ключ

- Уровень 2. Переменный сигнал — язык графиков

- Уровень 3. Резистор

- Уровень 4. Конденсатор

- Уровень 5. Катушка и колебательный контур

- Уровень 6. Трансформатор

- Уровень 7. Диод и его «родственники»

- Уровень 8. Транзистор

- Уровень 9. Гибридные схемы: от двух элементов к усилителю

- Уровень 10. Карта паттернов: где простое прячется в сложном

- Приложение А. Расхождения между источниками

- Приложение Б. Все формулы на одной странице

## Уровень 0. Фундамент: из чего состоит любая схема

### 0.1. Четыре величины, без которых не прочитать ни одну схему

| Величина | Что это | Единица | Аналогия из конспекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток I | упорядоченное движение зарядов | ампер, А | расход воды в трубе |
| Напряжение U | разность потенциалов между двумя точками | вольт, В | разность высот (давлений) |
| Сопротивление R | насколько элемент мешает току | ом, Ом | узкое место трубы |
| Мощность P | скорость передачи или расходования энергии | ватт, Вт | — |

📘 Л1, рис.1–2 · 📗 «Основы», п.1.3–1.6, слайд 1

- Направление тока. Электроны движутся от точки с их избытком (минус) к точке с недостатком (плюс). Но за направление тока принято противоположное: от плюса к минусу (📘 Л1, рис.1).

- Полярность на элементе. «Там, где ток втекает в резистор, — положительный потенциал, на выходе — отрицательный» (📘 Л1). Отсюда знаки «+ / −» на всех рисунках ниже.

- Закон Ома: I = U/R; U = I·R; R = U/I. Ловушка из лекции: нельзя брать напряжение одного участка, а сопротивление другого — все три величины должны относиться к одному и тому же участку (📘 Л1).

- Мощность: P = U·I·cos α. У резистора угол между векторами тока и напряжения равен нулю, cos α = 1, поэтому P = U·I (📘 Л1, рис.3).

Зачем этот график (📘 Л1, рис.3; 📗 «Основы», п.5.2). Он объясняет, почему резистор греется, а конденсатор и катушка почти нет. У резистора ток и напряжение совпадают по фазе, и вся мощность активная (уходит в тепло). У конденсатора ток опережает напряжение на 90°, у катушки напряжение опережает ток на 90°: «в идеале у них нет активной мощности». Это понадобится на уровнях 4–5.

### 0.2. Базовые элементы — «алфавит» схемотехники

| Группа | Элемент | Что делает (одной фразой) | Где в источниках |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники | источник напряжения (батарейка, аккумулятор), источник тока | дают энергию. Идеальный источник напряжения: Rвн = 0; источник тока: Rвн очень большое | 📘 Л1, рис.21 |
| Нагрузка | лампа, динамик, Rн, «схема C1» | потребляет энергию | везде |
| Коммутация | ключ Кл | замыкает/размыкает цепь, даёт «0» и «1» | 📘 Л1, рис.4 |
| Пассивный | резистор | перераспределяет напряжения и токи, превращает энергию в тепло | 📘 Л2 |
| Реактивные | конденсатор, катушка | сначала запасают энергию, потом отдают; сопротивление зависит от частоты | 📘 Л1, Л3 |
| Две катушки | трансформатор | преобразует напряжение, ток и сопротивление, но не мощность | 📘 Л4 |
| Полупроводники | диод | пропускает ток в одном направлении (от анода к катоду) | 📘 Л5 |
|  | транзистор | малым сигналом управляет большим током: ключ, переменный резистор, усилитель | 📘 Л1, 📗 «Транзисторы» |

Почему именно такой порядок изучения (лестница уровней):

источник + резистор + ключ   →  делитель, «0/1»                    (уровни 1, 3)
резистор + конденсатор       →  RC-цепь: время, фильтры             (уровень 4)
конденсатор + катушка        →  колебательный контур: частота       (уровень 5)
катушка + катушка            →  трансформатор                       (уровень 6)
p-n-переход ≈ «конденсатор»  →  диод (всегда в паре с резистором)   (уровень 7)
два p-n-перехода             →  транзистор = ключ / перем. резистор (уровень 8)
всё вместе                   →  выпрямитель, приёмник, усилитель    (уровень 9)

### 0.3. Кирпичики (паттерны), которые нужно научиться узнавать

| Код | Паттерн | Как узнать на схеме | Где впервые |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Делитель напряжения | два элемента последовательно, выход снимается со средней точки | Схема 1.4 |
| P2 | Последовательный ограничитель (балласт) | элемент стоит последовательно с нагрузкой и «забирает лишнее» напряжение | Схема 3.2 |
| P3 | Параллельный ограничитель с балластом | Rб последовательно + нелинейный элемент (варистор, стабилитрон, диоды) параллельно выходу | Схема 3.6 |
| P4 | Ключ в цепи нагрузки | ключ (или транзистор) последовательно с нагрузкой | Схема 1.3 |
| P5 | Разделительный конденсатор | C последовательно между двумя частями схемы | Схема 4.3 |
| P6 | Шунтирующий (фильтрующий) конденсатор | C параллельно чему-то: «закорачивает» переменную составляющую | Схема 4.4 |
| P7 | RC-цепь времени | R заряжает или разряжает C | Схема 4.2 |
| P8 | LC-контур | L и C вместе выбирают частоту | Схема 5.2 |
| P9 | Датчик «величина → напряжение» | шунт, терморезистор, фоторезистор, диод в делителе | Схемы 3.3, 3.5 |
| P10 | Отрицательная обратная связь | часть выхода возвращается на вход и гасит изменения | Уровень 9 |

## Уровень 1. Простейшие цепи: источник, резистор, ключ

На этом уровне нет «новых» элементов: только источник, резисторы и ключ. Нужно до автоматизма научиться видеть ток и напряжения, иначе всё остальное не сложится.

### Схема 1.1. Один резистор — закон Ома

📗 «Основы», слайд 1, рис.3 · 📘 Л1

- Что на схеме: источник E и резистор R, замкнутый контур.

- Путь тока: от «+» источника через R к «−».

- Что происходит: всё напряжение источника приложено к резистору: U = E, ток I = U/R. Энергия превращается в тепло: P = U·I = I²R = U²/R.

- Запомни: при том же U больше R → меньше I (конспект «Основы», проверка здравого смысла).

### Схема 1.2. Два резистора последовательно

📗 «Основы», слайд 1, рис.1

- Что происходит: через R1 и R2 течёт один и тот же ток (ответвлений нет). Напряжения складываются: UAB = U1 + U2.

- Полярность: ток входит в резистор со стороны «+».

- Сопротивления складываются: Rэкв = R1 + R2 (📘 Л1, рис.12).

### Схема 1.3. Ключ + резистор = логические «0» и «1»

📘 Л1, рис.4 · 📗 «Основы», слайд 2, рис.4 — 🔁 P4

- Всегда: Uп = U1 + Uвых.

- Кл1 замкнут: U1 = Uп, Uвых = 0 → логический «0».

- Кл1 разомкнут: тока нет, значит на R1 ничего не падает (U = I·R = 0): U1 = 0, Uвых = Uп → логическая «1».

- По лекции это «базовая схема цифровой схемотехники»: на ней строятся элементы «И», «НЕ», «ИЛИ».

- В лекции сразу говорится, что механический ключ можно заменить электронным реле или транзистором. Это сделаем в Схеме 8.1.

### Схема 1.4. Делитель напряжения

📘 Л1, рис.5 · 📗 «Основы», слайд 2, рис.5 — 🔁 P1

- Формулы (со слайда): I = Eп/R, где R = R1 + R2; U1 + U2 = Eп; U1 = Eп − U2; U2 = Eп − U1. Отсюда (📗 «Основы», п.2.5): U2 = E·R2/(R1+R2).

- Два правила из лекции, которые работают во ВСЕХ схемах:

  - Есть сумма и слагаемые. Eп = const, поэтому U1↑ → U2↓.

  - На большем падает большее. На большем сопротивлении падает большее напряжение.

- Запомни: делитель не создаёт энергию и не усиливает, он берёт часть напряжения источника (📗 «Основы»).

### Схема 1.5. Параллельное и смешанное соединение

📘 Л1, рис.12–15 · 📗 «Основы», слайд 4

- Параллельно: одно и то же напряжение, токи делятся. 1/Rэ = 1/R1 + 1/R2; для двух: Rэ = R1·R2/(R1+R2). Правило лекции: если один резистор гораздо меньше остальных, общее сопротивление не больше его; минимальный резистор определяет примерное сопротивление всего участка.

- Смешанное (рис.13, на рисунке выше): Rэ = R1 + R2‖R3 = R1 + R2·R3/(R2+R3) → I1 = Eп/Rэ → U1 = I1·R1 → U23 = Eп − U1 → I2 = U23/R2, I3 = U23/R3; проверка: I1 = I2 + I3.

- Упрощение сложной цепочки (рис.14–15): сворачиваем по группам: R123 = R1+R2+R3; R45 = R4R5/(R4+R5); R67 = R6R7/(R6+R7); R1234567 = R123 + R45 + R67.

### Схема 1.6. Законы Кирхгофа

| Источники согласно | Источники встречно (E1 > E2) |
| --- | --- |

📘 Л1, рис.16 · 📗 «Основы», слайд 5, рис.15–16

- 1-й закон (узел): ΣI = 0. Сколько втекло в узел, столько и вытекло (например, узел A: I1 = I2 + I3).

- 2-й закон (контур): ΣU = 0. Согласно: E1 + E2 = U1 + U2. Встречно (минус к минусу): E1 − E2 = U1 + U2; нужно знать, какой источник больше.

- Если направление тока выбрали неверно, ответ просто выйдет со знаком минус (📗 «Основы», п.2.2).

### Схема 1.7. Реальный источник: внутреннее сопротивление

📘 Л1, рис.21 · 📗 «Основы», слайд 7

- Источник (ИН) = ЭДС E + внутреннее сопротивление Rвн. С нагрузкой Rн получается делитель (P1): E = Uвн + Uн → Uн = E − Rвн·Iн.

- Rн меняется → меняется Iн → меняется Uн.

Зачем этот график (слайд 7, рис.21): он показывает, «проседает» ли источник под нагрузкой. При Rвн = 0 линия горизонтальна (идеальный источник напряжения), и чем больше Rвн, тем круче падает Uн. Та же идея повторится у трансформатора (уровень 9, нагрузочная прямая) и у выходного сопротивления усилителя.

- Rвн ≪ Rн → источник напряжения: напряжение на нагрузке почти не падает.

- Rвн ≫ Rн → источник тока: он обеспечивает нагрузке заданный ток. Классический пример — зарядка аккумулятора. «Превратить источник напряжения в источник тока — воткнуть в цепь резистор с большим сопротивлением» (📘 Л1).

### Схема 1.8. «Усилитель» на переменном резисторе — идея усиления

📘 Л1, рис.6 · 📗 «Основы», слайд 2, рис.6

- Это делитель (P1), в котором R2 — переменный. Рукой меняем R2 «по закону синуса» → по синусу меняется U2 = Uвых.

- Если резисторы небольшие, ток и мощности на них велики. Тогда электрическая мощность на выходе больше механической мощности на входе: Pвх < Pвых. Это и есть обязательный признак усилителя.

- Закон сохранения энергии не нарушается: усилитель «отбирает» мощность у источника питания (📘 Л1).

- Лекция сразу говорит: «это всё несерьёзно, должны быть элементы, которые будут этим управлять, например транзистор и электронная лампа». В Схеме 8.2 рука заменится транзистором.

### ❓ Проверь себя (уровень 1)

- Почему в Схеме 1.3 при разомкнутом ключе на R1 нет напряжения?

- Даны Eп = 12 В, R1 = R2. Чему равен U2? Что станет с U2, если R1 увеличить?

- Чем источник тока отличается от источника напряжения по Rвн?

- Откуда берётся «лишняя» мощность в Схеме 1.8?

Ответ

- Ток не течёт, U = I·R = 0; всё напряжение оказывается на разомкнутых контактах, то есть на выходе.

- 6 В. Если R1 увеличить, то U1↑ («на большем падает большее»), а U2↓, потому что сумма постоянна.

- У источника напряжения Rвн ≪ Rн (идеал — 0), у источника тока Rвн ≫ Rн.

- Из источника питания: вход только управляет тем, как энергия источника передаётся на выход.

## Уровень 2. Переменный сигнал — язык графиков

Зачем этот уровень: конденсаторы, катушки, трансформаторы, выпрямители и усилители работают с переменным сигналом. Все их графики построены на параметрах ниже, поэтому без них не прочитать ни одну характеристику дальше. Новых элементов здесь нет, только графики (📘 Л1, рис.17–22; 📗 «Основы», слайды 6 и 8).

- Рис.17: амплитуда Um, период T, частота f = 1/T.

- Рис.18 — действующее значение Uд. В лекции: «берём площадь полуволны, строим равный по площади прямоугольник, его высота — Uд». В конспекте: это такое постоянное напряжение, которое выделило бы на резисторе столько же тепла. Связь: Um = 1,4·Uд (Uд = Um/√2). Приборы показывают действующее значение (📘 Л4). Поэтому «220 В в розетке» — это действующее значение, а пик ≈ 311 В. Детали выбирают по пику: диоды (уровень 7), конденсаторы.

- Рис.19 — постоянная составляющая U0: график сдвинут относительно нуля. В усилителе так выглядит сигнал на транзисторе: постоянный режим плюс полезная переменная часть (📗 «Основы», п.4.3). Убирать U0 будет разделительный конденсатор (Схема 4.3).

- Рис.20 — гармоники: сигнал любой формы можно получить сложением гармонических сигналов разной частоты и амплитуды; на рисунке сигнал 3 = гармоника 1 + гармоника 2. В усилителе искажения проявляются как лишние гармоники, их меряет коэффициент гармоник Kг (уровень 9).

- Рис.22 — фазовый сдвиг θ: сигнал 1 опережает сигнал 2 на угол θ. В лекции пример: сигналу нужно время, чтобы пройти через цепи усилителя, поэтому между входом и выходом всегда есть разность фаз.

### ❓ Проверь себя (уровень 2)

- Вольтметр показал 24 В переменного. Какова амплитуда?

- Чем сигнал рис.19 отличается от рис.17 и какой элемент может «убрать» это отличие?

Ответ

- Um = 1,4·24 ≈ 34 В (тот же пример есть на слайде «Трансформаторы», 2).

- У него есть постоянная составляющая U0; её не пропускает разделительный конденсатор (Схема 4.3).

## Уровень 3. Резистор

### 3.0. Что такое резистор и зачем он нужен

Определение (📘 Л2): резисторы — пассивные элементы радиоэлектронной аппаратуры для создания в электрических цепях требуемых величин сопротивлений, обеспечивающих заданное перераспределение и регулирование электрической энергии между элементами схемы.

Резистор не создаёт энергию и не усиливает. Он перераспределяет её, а часть превращает в тепло (📗 «Резисторы», п.1.1–1.3). В лекции два подхода:

Перераспределение напряжений: от одного источника Eп каждый делитель (R1–R2, R3–R4, R5–R6) создаёт своё напряжение для своего узла C1, C2, C3.

Перераспределение токов: последовательные резисторы задают узлам разные токи I1, I2, I3 (например, лампы будут гореть по-разному).

📘 Л2, рис.1–2 · 📗 «Резисторы», слайд 1, рис.1

Дальше — три простейшие «резисторные» схемы (делитель, ограничитель, датчик тока) и их варианты.

### Схема 3.1. Делитель напряжения с нагрузкой и его расчёт

📘 Л2, «Применение резисторов», п.1 · 📗 «Резисторы», слайд 2, рис.2 — 🔁 P1

- Главная проблема: нагрузка Rн подключается параллельно R2, поэтому нижнее плечо становится R2‖Rн (📗 «Резисторы», п.2.2), и напряжение уходит от расчётного. Чтобы этого не было, ток делителя берут больше тока нагрузки: Iд ≥ (3…5)·Iн. Тогда (Iд + Iн) ≈ Iд.

- Цена: чем больше ток делителя, тем больше мощности рассеивают резисторы. От сети это некритично, а от батареи приходится экономить (📘 Л2).

- Алгоритм со слайда:

  - выбрать Iд;

  - Rд = R1 + R2 = Eп/Iд;

  - K = Uвых/Uвх = Uн/Eп (коэффициент передачи делителя);

  - R1 = Rд·(1 − K), R2 = Rд·K;

  - P1 = Iд·Eп·(1 − K), P2 = Iд·Eп·K. Оба резистора берут на одну мощность: P1 = P2 = max(P1, P2). P1 может не равняться P2, «но к этому стремятся» (📘 Л2).

Пример из лекции (рис.3) — делитель задаёт режим транзистора. Здесь транзистор — просто нагрузка, которая потребляет ток базы Iб; сам транзистор разберём на уровне 8.

| Шаг | Расчёт (📗 «Резисторы», слайд 3, рис.3) |
| --- | --- |
| Дано | Eп = 9 В, Uбэ = 0,25 В, Iб = 0,02 мА |
| 1 | Iд = 5·Iб = 0,1 мА |
| 2 | Rд = 9 В / 0,1 мА = 90 кОм |
| 3 | K = 0,25/9 = 0,028 |
| 4 | R1 = 90·(1 − 0,028) ≈ 87,5 кОм; R2 = 90·0,028 ≈ 2,5 кОм |
| 5 | P1 = 0,1 мА·9 В·0,972 ≈ 0,87·10⁻³ Вт; P2 ≈ 2,52·10⁻⁵ Вт → выбираем P1 = P2 = 0,125 Вт |

⚠️ В тексте конспекта «Резисторы» (п.3.3) этот пример пересчитан с другими числами (Iн ≈ 0,2 мА, Iд = 1 мА, Rд = 9 кОм). В лекции и на слайде Iб = 0,02 мА — следуйте им. Метод одинаковый.

### Схема 3.2. Ограничитель тока (светодиод)

📘 Л2, «Применение», п.2 · 📗 «Резисторы», слайд 3, рис.4 — 🔁 P2

- Резистор Rогр стоит последовательно с нагрузкой и забирает «лишнее» напряжение.

- Без него включать светодиод опасно: он может выйти из строя (📘 Л2). Конспект поясняет: у светодиода маленькое увеличение напряжения даёт большой рост тока.

- Расчёт со слайда: Uвх = 15 В, Uд ≤ 2 В (берём 1,5 В), Iд = 5…20 мА (берём 15 мА): Rогр = (15 − 1,5) В / 15 мА = 900 Ом; Pогр = 13,5 В · 15 мА ≈ 0,2 Вт → берём с запасом 0,25 Вт. ⚠️ В конспекте написано «например 0,5 Вт». Обе цифры с запасом; на слайде выбрано 0,25 Вт.

### Схема 3.3. Резистор — датчик тока

📘 Л2, «Применение», п.3 · 📗 «Резисторы», слайд 3, рис.5 — 🔁 P9

- В цепь нагрузки последовательно ставят маленький резистор Rдт. Ток нагрузки создаёт на нём напряжение: Uвых = Rдт·Iн → по нему ведём учёт тока.

- Условие: Rдт ≪ Rн. Шунт не должен мешать нагрузке, но и не может быть нулевым, иначе не будет измеряемого напряжения. Проверяют его мощность P = I²R (📗 «Резисторы», п.2.4).

### Схема 3.4. Переменный резистор: потенциометр и реостат

📘 Л2, рис.18 · 📗 «Резисторы», слайд 7, рис.18

- Делитель из одного резистора. Движок делит резистивный элемент на r1 и r2: r1 — аналог R1, r2 — аналог R2 из Схемы 1.4 (📘 Л2).

📘 Л2, рис.19 · 📗 «Резисторы», слайд 8

- Реостатное включение (слева): R1 работает как регулируемое последовательное сопротивление. Потенциометрическое (справа): R1 делит напряжение движком. Оба дают делитель с переменным коэффициентом передачи (📘 Л2).

- Конспект добавляет: реостат регулирует ток, потенциометр — напряжение. Деталь одна и та же, различается способ подключения.

Зачем этот график (📘 Л2, параметр 9; 📗 «Резисторы», слайд 4, рис.8 п.9). По оси Y — R/Rп, по оси X — относительный угол поворота α/αп. График показывает, как сопротивление меняется при повороте ручки: 1 — линейная; 2 — логарифмическая; 3 — обратная логарифмическая; 4 — зона насыщения (с какого-то момента сопротивление не меняется); 5 — зона нечувствительности (сопротивление не появляется до какого-то момента). Логарифмическая удобна для регулятора громкости, потому что слух воспринимает громкость примерно логарифмически (📗 «Резисторы», п.7.3).

### Полупроводниковые резисторы: тот же делитель, но R зависит от внешней величины

### Схема 3.5. Терморезистор в делителе

📘 Л2, «Применение», п.4 · 📗 «Резисторы», слайд 3, рис.6 — 🔁 P1 + P9

- На входе постоянное напряжение, тогда выход — функция температуры: Uвых = f(t°).

- Цепочка из лекции: t°↑ → Rк↓ → (по правилу «на большем падает большее» на Rк падает меньше) → Uвых↑.

- Данные терморезисторов (📘 Л2; слайд 7, рис.16): маркировка ММТ, КМТ (старая), СТ1/СТ2/СТ3 (новая); R = 1 Ом…4,3 МОм; допуск 10–30 %; t = −60…+300 °C; ТКС α = 2,2…7 %/°C; постоянная времени T = 1…115 с.

- 💡 Этот же приём (терморезистор в делителе) спасёт транзисторный усилитель от перегрева (уровень 9, H15, шаг 1).

- Фоторезистор работает так же, только от света. Лекция даёт характеристики (рис.17): области спектра ВО/УФ/ИК (CdS, CdSe, PbS), Iсв = 20…3000 мкА, Iт = 0,01…100 мкА, Rт = 20 кОм…10 МОм, T = 2…200 мс. В делителе даёт напряжение, зависящее от освещённости (📗 «Резисторы», п.4.2).

### Схема 3.6. Варистор — ограничитель напряжения

📘 Л2, «Применение», п.5 · 📗 «Резисторы», слайд 3, рис.7 — 🔁 P3

Зачем этот график (рис.7). ВАХ варистора нелинейна: пока |U| < Uогр, напряжение растёт вместе с током, а дальше почти не растёт. Поэтому выходное напряжение не превысит Uогр, и его можно использовать как стабилизатор. Избыточное напряжение падает на балластном Rб (📘 Л2).

💡 Запомните структуру «Rб последовательно + нелинейный элемент параллельно выходу» (P3). Ровно так же устроены стабилизатор на стабилитроне (Схема 7.10) и все диодные ограничители (Схемы 7.3, 7.12).

### 3.7. Как выбрать резистор: рабочие напряжение и ток

📘 Л2 · 📗 «Резисторы», слайд 8, рис.19

- Uраб ≤ √(Pрас.ном·Rном) и Uраб ≤ Uдоп (Uпред).

- Iраб ≤ √(Pрас.ном/Rном) и Iраб ≤ Uдоп/Rном.

- Реальный предел — более строгое из двух условий (📗 «Резисторы», п.8.1). Примеры со слайда:

  - 2 Вт, 2 Ом, Uдоп = 250 В: Uраб ≤ √(2·2) = 2 В (ограничивает мощность);

  - 2 Вт, 2 МОм, Uдоп = 500 В: по мощности I ≤ √(2/2·10⁶) = 1 мА, по напряжению I ≤ 500/2·10⁶ = 0,25 мА (ограничивает напряжение).

Справка к экзамену: параметры, маркировка, классификация резисторов (📘 Л2, слайды 4–6)

| № | Параметр | Коротко |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rн — номинал | из рядов E6, E12, E24, E48, E96, E192 (цифра — число значений в ряду). E6: 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 |
| 2 | Допуск δ | ±0,001…±30 %; буквами: F — 1 %, I — 5 %, K — 10 % |
| 3 | Pном (Pрас) | мощность, которую резистор рассеивает в течение гарантированного времени работы |
| 4 | Uпред | максимальное напряжение на резисторе |
| 5 | ТКС | α = ΔR/(R0·ΔT), 1…2000·10⁻⁶ 1/°C |
| 6 | Коэффициент напряжения | Ku = (R10 − R100)/R10·100 % (R при напряжении, соответствующем 10 % и 100 % номинальной мощности) |
| 7 | Шумы | Eш = Eт + Eи (тепловые + токовые) |
| 8 | Паразитные Lc, Cc | эквивалентные схемы со слайда; у проволочных — «большие значения реактивных параметров» |
| 9–12 | для переменных | функциональная характеристика; Rmin (разрешающая способность) 0,1…3 %; шумы скольжения Eшс 15…50 мВ; разбаланс сдвоенных ≤ 3 дБ |

- Обозначение на схеме: Ом: E, R, Ω; 1 Ом = 1E = 1R; 0,5 Ом = E5 = R5; 1,2 Ом = 1E2 = 1R2; 2,4 кОм = 2к4; 0,2 МОм = М2. Мощность — штрихами в корпусе: 0,05 / 0,125 / 0,25 / 0,5 / 1 / 5 Вт (слайд 5, рис.10).

- Маркировка: МЛТ-0,25-300 Ом ±10 % (М — металлоплёночный, Л — лакированный, Т — теплостойкий); С4 — постоянный непроволочный композиционный объёмный, СП — переменный; Р1-4-0,5-10 кОм ±1 % А-Б-В (Р — постоянный, РП — переменный, НР — набор; 1 — непроволочный, 2 — проволочный; А — группа по шумам, Б — по ТКС, В — исполнение); варистор СН1-2-1-270 ±10 % Т (СН — сопротивление нелинейное, карбид кремния; 2 — дисковая конструкция; 270 — уровень ограничения; Т — тропическое исполнение).

- Классификация (слайд 6, рис.15): назначение — ОН (1 Ом…10 МОм, 0,05…100 Вт, 1…30 %) и специальные (высокоомные до 10¹¹ Ом, высоковольтные, высокочастотные с малыми Cc, Lc, прецизионные 0,001…0,5 %); защита — неизолированные (НР) / изолированные (ИР); материал — проволочные (стабильные, малошумящие, мощные, точные, но с большой паразитной индуктивностью) / непроволочные; ВАХ — линейная / нелинейная (варисторы).

### ❓ Проверь себя (уровень 3)

- Почему ток делителя берут в 3–5 раз больше тока нагрузки? Чем за это платим?

- Что будет со светодиодом в Схеме 3.2 без Rогр?

- Почему шунт Rдт должен быть много меньше Rн, но не нулевым?

- Что общего у варистора (Схема 3.6) и делителя (Схема 1.4)?

Ответ

- Нагрузка подключена параллельно R2 и меняет нижнее плечо (R2‖Rн). Если Iд ≫ Iн, влияние мало. Платим мощностью потерь на резисторах, что критично при питании от батареи.

- Ток ничем не ограничен, и светодиод может выйти из строя.

- Чтобы почти не влиять на ток нагрузки. При нулевом сопротивлении U = I·0 = 0, измерять нечего.

- Это тоже делитель: Rб сверху, варистор снизу. Только нижнее плечо нелинейное: при росте напряжения его сопротивление падает, и «лишнее» уходит на Rб.

## Уровень 4. Конденсатор

### 4.0. Устройство и главные формулы

📘 Л3, рис.1–2 · 📗 «Конденсаторы», слайд 1

- Конденсатор — две металлические пластины (обкладки) и слой диэлектрика (рис.1).

- C = ε0·ε·S/r (S — площадь перекрытия, r — расстояние между пластинами, ε — проницаемость диэлектрика); Xc = 1/(2πfC); энергия Wc = C·U²/2 (рис.2).

- Пример (📘 Л1, рис.23): C = 1 мкФ, f = 1 кГц → Xc = 1/(2π·10³·10⁻⁶) = 159 Ом.

- Конденсатор реактивный: сначала запасает энергию, потом отдаёт (📘 Л1). Ток опережает напряжение на 90° (график g01 выше).

- Постоянный ток: «конденсатор единожды заряжается и после этого ток не пропускает». Переменный: циклично заряжается и разряжается, то есть «пропускает ток всё время» (📘 Л3). Чем выше f, тем меньше Xc.

### Схема 4.1. Заряд от источника тока

📘 Л3, рис.3 · 📗 «Конденсаторы», слайд 1, рис.3

Зачем эти графики (📘 Л3, рис.3–4; 📗 «Конденсаторы», слайд 1–2). - Левый (рис.3): если через конденсатор идёт постоянный ток I0, напряжение растёт линейно до определённого уровня. Чем больше ёмкость, тем медленнее заряжается (C1 < C2). Формула из конспекта: ΔU = I·Δt/C. - Средний и правый — к следующей схеме.

### Схема 4.2. Заряд через резистор и разряд — RC-цепь

| Заряд | Разряд |
| --- | --- |

📘 Л3, рис.4 · 📗 «Конденсаторы», слайд 1, рис.3–4 — 🔁 P7

- Заряд: UR = Uп − UC. По мере зарядки UC растёт, на R остаётся всё меньше, ток падает, и рост замедляется. Поэтому кривая экспоненциальная (📘 Л3).

- Постоянная времени T = R·C: за T заряд доходит до 0,63·Uп, разряд — до 0,37·Uп (графики выше, средний и правый).

- Конспект добавляет: после ≈5τ конденсатор практически заряжен; Uзар(t) = U0(1 − e−t/RC), Uразр(t) = U0·e−t/RC.

- 💡 Где пригодится: формирование интервалов времени (уровень 9, H8), генераторы (H9).

### Схема 4.3. Разделительный конденсатор

📘 Л3, рис.5 · 📗 «Конденсаторы», слайд 2, рис.5 — 🔁 P5

Зачем этот график (рис.5). Две схемы соединены конденсатором. На выходе схемы 1 есть постоянная составляющая U0 (как на рис.19 уровня 2). Конденсатор не пропускает (убирает) постоянную составляющую: он заряжается от неё один раз и дальше тока не пропускает. Переменная составляющая проходит: в положительном полупериоде конденсатор заряжается, в отрицательном разряжается. После конденсатора U0 = 0 (📘 Л3).

💡 В усилителе (уровень 9) такие конденсаторы стоят на входе (Cб) и на выходе (Cр). Они не дают постоянным режимам каскадов «смешаться» (📗 «Конденсаторы», п.4.1).

### Схема 4.4. RC-фильтры: частотно-зависимые делители

📘 Л3, рис.7 · 📗 «Конденсаторы», слайд 2, рис.7 — 🔁 P1 + P6

Зачем эти графики. Это тот же делитель (P1), но одно из плеч — конденсатор, его сопротивление зависит от частоты. Поэтому коэффициент передачи — функция частоты. Амплитуда на входе постоянна, меняется только частота. - ФВЧ (C последовательно, выход с R): на низких частотах Xc очень велико, всё напряжение падает на конденсаторе, на R почти ноль. С ростом f Xc падает, и Uвых растёт до определённого уровня. Пропускает высокие частоты. - ФНЧ (R последовательно, выход с C): с ростом f Xc падает, напряжение перераспределяется на R, и Uвых уменьшается. Пропускает низкие частоты (📘 Л3). - Частота среза fс ≈ 1/(2πRC) (📗 «Конденсаторы», п.4.3).

### Схема 4.5. Сопротивление «по постоянному» и «по переменному» току

📘 Л3, рис.6 · 📗 «Конденсаторы», слайд 2, рис.6

Это главный навык для гибридных схем: одну и ту же схему рассматривают дважды. - По постоянному току конденсатор — разрыв. C2 отсекает R3, C1 не влияет: R= = R1 + R2. - По переменному току реактивные сопротивления конденсаторов считаются равными 0 (Xc1, Xc2 ≪ R): C1 замыкает R2, C2 подключает R3 к входу: R≈ = R1‖R3 (📘 Л3).

💡 На уровне 9 вы так разберёте каждый усилительный каскад: по постоянному току ищем режим транзистора, по переменному — путь сигнала.

### Схема 4.6. Емкостный делитель и ограничитель тока

📘 Л3, рис.11 · 📗 «Конденсаторы», слайд 3, рис.11

- Работают так же, как резисторные (Схемы 1.4 и 3.2), но только на переменном токе и не нагреваются (📘 Л3). Конденсатор почти не рассеивает активную мощность (g01).

### Схема 4.7. Гальваническая развязка конденсатором

📘 Л3, рис.13 · 📗 «Конденсаторы», слайд 3, рис.13

- Конденсатор с очень малой ёмкостью (C → 0) пропускает только высокочастотные сигналы, а низкочастотные нет: Xc = 1/(2πfC) мало только при большом f.

- Применение из лекции: осветительные провода как антенна радиоприёмника. Ток сети 50 Гц задерживается конденсатором и не вредит приёмнику, а радиоволны проходят.

### 4.8. Соединение конденсаторов

📘 Л3, п.18–21 · 📗 «Конденсаторы», слайд 6, рис.21

- Параллельно: Cp = ΣCi; рабочее напряжение группы — наименьшее из рабочих: Up = Umin.

- Последовательно: 1/Cp = Σ(1/Ci). Напряжения распределяются обратно ёмкостям: U2/U1 = C1/C2; U1 = E·C2/(C1+C2); U2 = E·C1/(C1+C2). Пример: E = 30 В, C1 = 0,1 мкФ, C2 = 0,2 мкФ → U1 = 20 В, U2 = 10 В (на меньшей ёмкости больше напряжения).

- Рабочее напряжение цепочки (рис.21): C1 = 1 мкФ × 25 В, C2 = 10 мкФ × 25 В. Меньшая ёмкость зарядится быстрее, поэтому её доводим до предела: U1 = 25 В, U2 = U1·C1/C2 = 2,5 В → Up = 27,5 В (а не 50 В!).

### 4.9. Где применяются конденсаторы (список из 📘 Л3)

- разделение постоянной и переменной составляющих (Схема 4.3);

- частотно-зависимые делители — фильтры (Схема 4.4);

- подавление пульсаций в выпрямителе → уровень 9, H6;

- задание интервалов времени → уровень 9, H8;

- генератор сигнала с ЧЗПОС → уровень 9, H9;

- емкостные делитель и ограничитель тока (Схема 4.6);

- датчики: C = φ(α) (угол поворота ротора), C = φ(L) (расстояние между обкладками), C = φ(t°), граница двух сред: чем глубже погружён в топливо (ε2), тем больше Cx = C1 + C2 (рис.12);

- гальваническая развязка (Схема 4.7).

### 4.10. Допустимая амплитуда переменного напряжения (график-«карта»)

Зачем этот график (📘 Л3, параметр 8; 📗 «Конденсаторы», слайд 5, рис.15). Он показывает, при каких амплитуде и частоте конденсатор работает правильно, а при каких разрушается. Области: 1 — рабочая; 2 — тепловой пробой; 3 — повышенная вероятность электрического пробоя; 4 — электрический пробой; 5 — пониженное значение ёмкости; 6 — индуктивное сопротивление (конденсатор перестаёт быть емкостным). С ростом частоты меняются ε, собственная индуктивность и tg δ. На резонансной частоте fр ёмкость «становится нулевой» и конденсатор ведёт себя как индуктивность. Поэтому fmax = fр/(2…3) (📘 Л3, параметр 7).

Справка к экзамену: параметры, маркировка, классификация конденсаторов (📘 Л3, слайды 4–7)

- Удельная ёмкость Cуд = C/m (или C/V).

- Номинал: ряды E3 (1,0; 2,2; 4,7), E6 … E192. Обозначения: p — 10⁻¹² Ф, n — 10⁻⁹, μ — 10⁻⁶, m — 10⁻³, F — 1 Ф; буква на месте запятой: P10 = 0,1 пФ, 2p2 = 2,2 пФ, 1μ2 = 1,2 мкФ.

- Допуск 0,001…100 %: ±1 % F(Р), ±10 % K(С), ±30 % N(Ф), −10…+50 % T(Э), −20…+50 % S(Б), −20…+80 % Z(А), +100 % —(Я); в пикофарадах: ±0,1 пФ B, ±0,25 пФ C, ±0,5 пФ D, ±1 пФ F.

- Uном: при росте t° Uном снижают. При 10–15 % от Uном утечка минимальна, при 80–90 % заметнее. Превышение ускоряет деградацию и повышает вероятность пробоя. Вывод лекции: «конденсатор надо использовать, не догружая».

- tg δ = Pа/Pр (дополнение угла сдвига до 90°): у керамических 0,001…0,01, некоторые электролитические в этот диапазон не попадают (на слайде второй диапазон — 0,1…0,3), зато у них высокая удельная ёмкость; t°↑ → tg δ↑; tg δ = φ(f); добротность Q = 1/tg δ.

- Rиз = U/Iут (ток утечки — скорость саморазряда).

- Собственная L и R (эквивалентные схемы Lc + Rп + C); C = φ(f); fmax = fр/(2…3).

- Допустимая амплитуда — график выше.

- ТКЕ 10⁻²…10⁻⁶ 1/°C: М — минус, П — плюс, МП — близок к нулю, Н — ненормируемый (П100 → +100·10⁻⁶; М750 → −750·10⁻⁶; Н20 → ±20 % от C при +20 °C; коды: П100 — A, М33 — H, Н20 — Z, Н90 — F).

- КТНЕ; 11. шумы (акустические и электрические: частичные разряды, мерцание ёмкости, пьезоэффект); 12. диэлектрическая абсорбция Ka = U2/U1·100 % (заряд до U1, КЗ 5 с, через 3 мин измеряют U2).

- Классификация (рис.17): ОН/СН; постоянной/переменной/подстроечной ёмкости; по защите — незащищённые (Н.К.), защищённые (З.К.), неизолированные (Н.К.), изолированные (И.К.), герметизированные (Г.К.); диэлектрик органический, неорганический, газообразный, активный.

- Обозначения (рис.20): К — постоянной ёмкости, КП — переменной, КН — вариконд (нелинейный), КС — сборка; К10-8 — керамический, разработка 8; К75-10-250 В-0,47 мкФ ±5 %-В.

- Переменная ёмкость (рис.18): C = ε0εS/r → меняют ε, S или r; Cmax, Cmin, Kc = Cmax/Cmin; закон C = φ(α); у вариконда ε = φ(U) — схема на уровне 9, H1.

### ❓ Проверь себя (уровень 4)

- Чему равна постоянная времени RC-цепи и до какой доли Uп заряжается конденсатор за это время?

- Почему после разделительного конденсатора нет постоянной составляющей?

- Нарисуйте Схему 4.5 «по постоянному» и «по переменному» току.

- Два конденсатора по 25 В (1 мкФ и 10 мкФ) соединили последовательно. Можно ли подать на них 50 В?

Ответ

- T = RC; при заряде — 0,63·Uп (при разряде остаётся 0,37·Uп).

- От постоянного напряжения конденсатор заряжается один раз и дальше ток не пропускает.

- По постоянному: вход — R1 — R2 — земля (C1, C2 — разрывы). По переменному: R1 на землю (C1 закоротил R2) параллельно R3 (C2 — провод).

- Нет: на 1 мкФ (меньшей ёмкости) окажется большее напряжение. Допустимо только 25 + 2,5 = 27,5 В.

## Уровень 5. Катушка и колебательный контур

### 5.0. Катушка индуктивности

📘 Л1, рис.23 · 📗 «Основы», п.6.2, слайд 8

- Катушка намотана из проволоки в N витков: L = l·N (l — индуктивность одного витка). Больше витков → больше L; увеличить L можно и сердечником (📘 Л1).

- XL = 2πfL. Пример: L = 50 мГн, f = 1 кГц → XL = 2π·10³·50·10⁻³ = 314 Ом (📘 Л1, рис.23).

- Напряжение опережает ток на 90° (g01). На постоянном токе идеальная катушка после переходного процесса «почти как провод» (📗 «Основы»).

- Катушка тоже реактивна: запасает энергию и отдаёт её, причём «может отдать энергию так, что это приведёт к аварийной ситуации» (📘 Л1). Как с этим борются, увидим в гибридной схеме H3 (уровень 9).

### Схема 5.1. R, C и L последовательно: полное сопротивление

📘 Л1, рис.24 · 📗 «Основы», слайд 8

- C и R: Z = √(XC² + R²); L и R: Z = √(XL² + R²) — складывать просто так нельзя из-за сдвига фаз.

- L и C: их сопротивления направлены противоположно, результирующее направлено в сторону большего: Xр = XL − XC (при XL > XC) (📘 Л1).

### Схема 5.2. Последовательный колебательный контур

📘 Л1, рис.25 · 📗 «Основы», слайд 8, рис.25 — 🔁 P8

### Схема 5.3. Параллельный колебательный контур

📘 Л1, рис.25 · 📗 «Основы», слайд 8, рис.25 — 🔁 P8

Зачем эти графики (рис.25). - Левый: XC с ростом частоты падает, XL растёт. В точке пересечения fр они равны: XL = XC. f0 = 1/(2π√(LкCк)) (📗 «Основы», слайд 9). - Последовательный контур (средний): на fр реактивные сопротивления компенсируются, общее сопротивление наименьшее, происходит резкое увеличение тока Iк («резонанс тока», 📘 Л1). - Параллельный контур (правый): до резонанса XC очень велико, а XL очень мало. С ростом частоты XL растёт, и сопротивление контура растёт. В точке fр контур обладает максимальным сопротивлением, дальше начинает уменьшаться XC. Максимум напряжения Uк («резонанс напряжений», 📘 Л1). - Запоминайте по графику, что растёт на f0: у последовательного — ток, у параллельного — напряжение на контуре.

### Схема 5.4. Шунтированный контур и добротность

📘 Л1, рис.26–27 · 📗 «Основы», слайд 9

Зачем эти графики. - Рис.26: ширину резонансной кривой Δf берут на уровне 0,7·U0 (−3 дБ; U1/U2 [дБ] = 20 lg(U1/U2)). Добротность Q = f0/Δf. Δf — «размытость» контура: чем она больше, тем ниже добротность. Характеристика должна быть «остронаправленной» (📘 Л1). - Рис.27: если в контур ввести дополнительное сопротивление (зашунтировать контур резистором Rк), характеристика размывается (кривая 2), добротность падает. - 💡 Отсюда правило для гибридных схем: всё, что подключено к контуру, не должно его шунтировать. Поэтому цепь управления варикондом подключают через большой резистор (уровень 9, H1). - Главное применение контура — радиоприёмник (📘 Л1): уровень 9, H2.

### ❓ Проверь себя (уровень 5)

- Как меняются XC и XL с частотой? Что происходит в точке их пересечения?

- Почему радиоприёмник с широкой полосой Δf плох?

- Что сделает с контуром резистор, подключённый параллельно?

Ответ

- XC падает, XL растёт. В точке пересечения — резонанс: f0 = 1/(2π√(LC)).

- «Если ширина захвата контура большая, то мы захватим несколько радиостанций» (📘 Л1).

- Зашунтирует: резонансная кривая размоется, добротность Q упадёт.

## Уровень 6. Трансформатор

### 6.0. Принцип действия и основные формулы

📘 Л4, рис.1–3 · 📗 «Трансформаторы», слайд 1

- Трансформатор преобразует напряжения, токи и сопротивления, но не мощность: подведённая к первичной обмотке мощность примерно равна снимаемой со вторичной (минус потери). КПД 96–99 %.

- Принцип: при взаимном перемещении магнита и катушки в катушке возникает ЭДС (рис.2). В трансформаторе роль «движущегося магнита» играет первичная обмотка, подключённая к генератору переменного сигнала. Трансформатор работает только на переменном токе; постоянный ток сначала превращают в переменный (📘 Л4).

- Формулы (слайд 1): U1·n2 = U2·n1; I1·n1 = I2·n2 → U1/U2 = n1/n2, I1/I2 = n2/n1; коэффициент трансформации n = n1/n2. «Во сколько раз изменится напряжение, во столько же раз изменится ток» (в обратную сторону).

- Витков на вольт: N = n1/U1 = n2/U2, причём N ≥ Nmin, иначе при большом токе трансформатор может сгореть. Сопротивление обмотки имеет омическую и индуктивную составляющие. Nmin зависит от индуктивного сопротивления витка: периметра, материала и конструкции магнитопровода, частоты (📘 Л4).

### Схема 6.1. Понижающий и повышающий трансформатор

📘 Л4, рис.1 · 📗 «Трансформаторы», слайд 1, рис.1

- n2 < n1 → U2 < U1 — понижающий; n2 > n1 — повышающий.

- Обмотки связаны только магнитным потоком через сердечник, электрически они изолированы (📗 «Трансформаторы», п.1.1).

### Схема 6.2. Трансформатор как преобразователь сопротивления

📘 Л4, рис.3–4 · 📗 «Трансформаторы», слайды 1–2

- Раз трансформатор меняет U и I, он меняет и сопротивление, которое «видит» источник. Внутри блока ПС — коэффициент преобразования Kп = R′н/Rн, где R′н = U1/I1, Rн = U2/I2.

- R′н/Rн = (U1/I1)·(I2/U2) = n² → R′н = Rн·n². Пример со слайда: Rн = 100 Ом, n = 2 → R′н = 400 Ом.

### Схема 6.3. Согласование генератора и нагрузки

📘 Л4, рис.9–12 · 📗 «Трансформаторы», слайды 3–4

- У генератора есть ЭДС EГ и внутреннее сопротивление RГ (это Схема 1.7!). К передаче сигнала бывают разные требования: максимальное напряжение, ток или мощность в нагрузке (📘 Л4). Если нужно передать максимальную мощность, должно быть Rн = RГ:

Зачем этот график (рис.10): по оси X — отношение Rн/RГ, по оси Y — мощность в нагрузке; максимум ровно при отношении 1. Поэтому, если нагрузка «не та», её надо преобразовать (Схема 6.2). - Чтобы выровнять сопротивления, ставят согласующее устройство (СУ), например трансформатор. Пример со слайда: RГ = 1000 Ом, Rн = 10 Ом → нужно R′н = 1000 Ом → n² = 1000/10 = 100 → n = 10.

### Схема 6.4. Расщепление сигнала

📘 Л4, рис.13–14 · 📗 «Трансформаторы», слайд 4

- Одна первичная обмотка и несколько вторичных: из одного сигнала получаем три одинаковых (📘 Л4).

### Схема 6.5. Расщепление фазы: средний вывод

📘 Л4, рис.15 · 📗 «Трансформаторы», слайд 4, рис.15

Зачем этот график. Вторичная обмотка имеет средний вывод, соединённый с «землёй». Относительно него сигналы U21 и U22 получаются противофазными (📘 Л4). 💡 Запомните: двухтактному усилителю (уровень 9, H18) нужен как раз «фазоинвертор», который даёт два противофазных сигнала.

### Схема 6.6. Гальваническая развязка

📘 Л4, рис.16–17 · 📗 «Трансформаторы», слайд 5

- Цепи не должны сообщаться электрически, но сигнал должен передаваться. Развязывающий элемент — трансформатор (📘 Л4). Сравните с конденсатором (Схема 4.7): тот развязывает только для высоких частот.

### Схема 6.7. Автотрансформатор

📘 Л4, рис.24 · 📗 «Трансформаторы», слайд 7

- Однообмоточный трансформатор с отводом; на рисунке понижающий (📘 Л4). Конспект уточняет: гальванической развязки у него нет, потому что вход и выход — одна обмотка.

### 6.8. Соединение обмоток (трансформаторы питания)

📘 Л4, рис.19–23 · 📗 «Трансформаторы», слайды 5–6

- Точка у обмотки отмечает её начало: по ней учитывают фазировку и полярность (📘 Л4). РО — рабочие обмотки, КО — компенсационные (рис.19).

- Последовательно согласно: U = U1 + U2. Последовательно встречно: U = U1 − U2 (U1 > U2).

- Параллельно — только при U1 = U2 (и одинаковой фазе), тогда I = I1 + I2 (рис.21). Иначе возникнет большой уравнительный ток (📗 «Трансформаторы», п.4.2).

Задача со слайда 6 (рис.22–23). Есть два трансформатора:

|  | I2 | 1р, 2р | 3р, 4р | 1к, 2к (компенсационные) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПП204-127/220-50 | 94 мА | 2,5 В | 5,0 В | 1,3 В |
| ТПП247-127/220-50 | 223 мА | 10 В | 20 В | 2,58 В |

Нужно получить: (1) 5 В, 150 мА и 5 В, 50 мА; (2) 7,5 В, 200 мА. - (1) на ТПП204: 5 В, 50 мА — U21 + U22 последовательно (2,5 + 2,5 = 5 В; ток 94 мА ≥ 50 мА); 5 В, 150 мА — U23‖U24 параллельно (5 В; 2·94 = 188 мА ≥ 150 мА). - (2) ток 200 мА даёт только ТПП247 (223 мА): рабочая 10 В встречно с компенсационной 2,58 В → ≈ 7,5 В.

Справка к экзамену: обозначения и классификация трансформаторов (📘 Л4, слайды 5, 7)

- ТА5-127/220-50-В: Т — трансформатор; А — анодный (Н — накальный, АН — анодно-накальный, ПП — для питания полупроводниковых приборов, С — силовой); 5 — порядковый номер разработки; 127/220 — напряжение первичной обмотки; 50 — рабочая частота, Гц; В — всеклиматическое исполнение (также ТС — тропическо-сухое, ТВ — тропическо-влажное, УХЛ — умеренно-холодное).

- Классификация: по назначению — ТП (питания), СТ (согласующие), ИТ (импульсные); по частоте — пониженной (< 50 Гц), промышленной (50, 60 Гц), повышенной промышленной (400, 800, 1000 Гц), повышенной (до 10 кГц), высокой (> 10 кГц); по напряжению — НТ (≤ 1 кВ), ВТ (> 1 кВ); по числу обмоток — однообмоточные (автотрансформаторы), двухобмоточные, многообмоточные; по магнитопроводу — пластинчатый, ленточный, прессованный. Пластинчатый уменьшает потери, ленточный — ещё сильнее; у прессованных потери зависят от пропитки обмотки.

### ❓ Проверь себя (уровень 6)

- Почему трансформатор не работает на постоянном токе?

- Трансформатор понижает напряжение в 10 раз. Что происходит с током и с сопротивлением нагрузки, «видимым» с первичной стороны?

- Можно ли включить параллельно обмотки на 5 В и на 10 В?

Ответ

- ЭДС во вторичной обмотке возникает только при изменении магнитного потока, а постоянный ток поток не меняет.

- Ток во вторичной цепи увеличивается в 10 раз (по отношению к первичному). R′н = n²·Rн = 100·Rн.

- Нет: параллельно — только обмотки с одинаковым напряжением и фазой, иначе потечёт большой уравнительный ток.

## Уровень 7. Диод и его «родственники»

### 7.0. p-n-переход — сердце диода

📘 Л5, п.1–2, 4 · 📗 «Диоды», слайды 1–3

- Диод — полупроводниковый прибор, пропускающий ток в одном направлении: от анода (+) к катоду (−). Основа полупроводникового диода — p-n-переход (📘 Л5).

- p-область: недостаток электронов, «дырки» (акцепторная примесь). n-область: избыток электронов (донорная примесь).

- Между ними — область, обеднённая носителями (ширина δ). По свойствам она соответствует диэлектрику, поэтому «система похожа на конденсатор» (📘 Л5): Cк = ε0εS/r — ёмкость обычного конденсатора, Cп = ε0εS/δ — ёмкость p-n-перехода. Это та же формула, что на уровне 4! Она понадобится для варикапа (Схема 7.11) и для быстродействия (Схема 7.2).

- На схеме полоска символа — катод.

Прямое и обратное смещение (📘 Л5, п.2, рис.2; слайд 1, рис.2). При прямом напряжении диод открыт и пропускает ток. При обратном закрыт, но не полностью: есть очень маленький обратный ток (Iпр ≫ Iобр). Важные параметры: Iпр, Iобр, Uпр.

Зачем этот график — вольт-амперная характеристика (📘 Л5, п.4, рис.10; слайд 2, рис.5–6). - Прямая ветвь растёт экспоненциально. Прямое напряжение не может превысить ограничительного значения Uпр.огр (на рисунке U′пр) — поэтому «диоды применяются как ограничители напряжения» (📘 Л5). - Обратная ветвь: маленький ток, пока обратное напряжение не дойдёт до Uпробоя. Тогда диод будет пробит, и это безвозвратное повреждение (📘 Л5). - Справа: у кремния (Si) прямое напряжение больше, чем у германия (Ge). - Конспект добавляет: из-за крутой ветви ток нельзя ограничивать «самим диодом», нужен резистор или источник с ограничением тока. Это уже знакомый P2 из Схемы 3.2.

Формула Эберса–Молла (слайд 3, формула 1): Iпр = I0·[eUпр/(m·φт) − 1], где φт = 25,5 мВ — термический потенциал при нормальной температуре, m = 1…2, а φт и I0 зависят от температуры. Следствие: если Iпр = const, то Uпр = φ(t°), и ∂Uпр/∂T ≈ −2 мВ/К. «Диод является превосходным датчиком температуры» (📘 Л5).

Ниже — три простейшие схемы с диодом, на каждой видна одна его грань.

### Схема 7.1. Защита от переполюсовки (диод + нагрузка)

📘 Л5, п.2, рис.5 · 📗 «Диоды», слайд 1, рис.4–5

- При правильной полярности диод открыт, и нагрузка получает Uн = E − Uпр. Пример: E = 9 В, Uпр = 0,6 В, Rн = 1 кОм → Uн = 8,4 В, Iн = 8,4 мА.

- При неправильной полярности диод заблокирует ток.

- Цена защиты: на диоде падает Uпр, и нагрузка его «недополучает», поэтому падает и Iн (📘 Л5).

### Схема 7.2. Диод на импульсах: динамический режим

📘 Л5, п.7 · 📗 «Диоды», слайд 4, рис.1–2

Зачем этот график. Генератор сначала даёт плюс, и диод открыт. Потом полярность меняется на минус, и диод закрывается, но не мгновенно, а через время запаздывания tз. Причина: пока диод открыт, в области p-n-перехода скапливаются носители заряда, и они не сразу покидают переход. tз зависит от типа диода и геометрии перехода. Чем на больший ток рассчитан диод, тем больше tз (📘 Л5). - Точечные диоды быстрее (меньше площадь → меньше ёмкость Cп), плоскостные медленнее (📘 Л5, п.6). - Диод Шоттки — сверхбыстрый: tз ≈ 10 пс.

### Схема 7.3. Простейший диодный ограничитель

📘 Л5, п.15 · 📗 «Диоды», слайд 10, рис.1а — 🔁 P3

Зачем этот график. Положительная полуволна проходит (диод заперт). Отрицательная срезается на уровне −Uпр: диод открывается, и напряжение на нём не может стать больше прямого (ВАХ выше). - Rб обязателен: он принимает на себя лишнее напряжение и не даёт ограничивающей ветви стать коротким замыканием (📗 «Диоды», слайд 10). - 💡 Сравните со Схемой 3.6 (варистор): структура та же, P3. Только варистор ограничивает обе полярности, а один диод — одну.

### 7.4. Кремний или германий — на конкретных схемах

📘 Л5, п.5 · 📗 «Диоды», слайд 3

Схема 7.4а. Защита линии от динамика — кремний.

Полезный сигнал в линии большой (десятки вольт), поэтому встречно-параллельные VD1, VD2 его не гасят. Внешние звуки создают на динамике низкое напряжение (0,1–0,2 В). Оно не открывает диоды и не уходит обратно в линию. Нужно большое прямое напряжение, поэтому берут кремниевые диоды (📘 Л5).

Схема 7.4б. Микроамперметр переменного тока — германий.

Микроамперметру нужен постоянный ток, поэтому ставится выпрямительный диод VD1. У германия более ровная прямая ветвь ВАХ, и шкала прибора получается равномернее (📘 Л5).

Третий пример (выпрямитель с конденсатором) — нужен кремний, потому что он устойчив к кратковременным импульсным перегрузкам. Разберём его в гибридной схеме H6.

| Свойство (📘 Л5) | Кремний | Германий |
| --- | --- | --- |
| Прямое напряжение | больше | меньше |
| Стабильность параметров во времени | выше | ниже |
| Предельная температура | +200 °C | +90 °C |
| Обратный ток | намного меньше | больше |
| Обратное напряжение | до 1,5–2 кВ | до 400–600 В |
| Импульсные перегрузки | устойчив | неустойчив |

### 7.5. Выпрямительные диоды: температура и параметры

Зачем эти графики (📘 Л5, п.8; слайд 4, рис.3–4). - Ge: при росте температуры и неизменном прямом напряжении прямой ток растёт. Напряжение пробоя с ростом t° уменьшается. - Si: прямой ток при нагреве тоже растёт, но напряжение пробоя возрастает; при неизменном прямом токе прямое напряжение падает.

Параметры (📘 Л5, п.9): 1) Uпр при заданном Iпр; 2) Uобр — какие напряжения можно выпрямлять; 3) Iпр — какой ток можно выпрямить; 4) Iобр при заданном Uобр; 5) Iпр.имп при заданном времени импульсной перегрузки; 6) дифференциальное сопротивление Rд = ΔUпр/ΔIпр. Самые важные — 2 и 3. Конспект: при выпрямлении сети 220 В учитывают амплитуду ≈311 В (уровень 2) и берут Uобр с запасом.

### Схема 7.6. Параллельное соединение диодов

📘 Л5, п.10 · 📗 «Диоды», слайд 5, рис.1–4

- Зачем параллельно: увеличить выпрямленный ток. Iр = I1 + I2; реально Iр = I·n·k, где k < 1 — поправочный коэффициент.

- Проблема (график): напряжение на диодах одно (параллель), но прямые сопротивления разные даже в одной партии, поэтому I1 > I2. Пример из лекции: два диода по 10 А, ток 20 А. Через VD1 пойдёт больше 10 А, он сгорит, затем все 20 А пойдут через VD2 — сгорит и он.

- Решение: два одинаковых резистора R1 = R2 последовательно с диодами. U1 + U′1 = U2 + U′2: если I1 > I2, то U1 > U2 на резисторах, значит U′1 < U′2 на диодах, и ток VD1 уменьшается. Разность токов стремится к нулю — это выравнивание токов (📘 Л5).

### Схема 7.7. Последовательное соединение диодов

📘 Л5, п.10 · 📗 «Диоды», слайд 5, рис.5–6

- Зачем последовательно: увеличить выпрямляемое напряжение.

- Проблема: разные обратные сопротивления, а «на большем падает большее» (правило уровня 1!). При 400 В на VD1 может упасть больше 200 В: он пробьётся, затем все 400 В лягут на VD2.

- Решение: шунтировать каждый диод резистором Rш, много меньшим обратного сопротивления диода. Тогда сопротивление каждой секции ≈ Rш, и напряжения выравниваются (200 В + 200 В). Это опять делитель P1!

### 7.8. ВЧ-диоды, импульсные диоды, Шоттки, ДНЗ

📘 Л5, п.11–12 · 📗 «Диоды», слайды 6–7

Зачем эти графики (слева направо): 1. ВЧ-диод: с ростом частоты выпрямленный ток падает (из-за времени запаздывания, Схема 7.2). Когда он упадёт до 0,7·I0, отмечают fmax. Второй параметр — ёмкость перехода Cп. 2. Импульсный диод, включение: при импульсе прямого тока напряжение сначала выскакивает до Uпр.имп, затем спадает к Uпр.уст. Время, за которое всплеск угаснет до 1,2·Uпр.уст, — tуст. Импульсное сопротивление Rимп = Uпр.имп/Iпр.имп. 3. Импульсный диод, выключение: обратный ток сначала соизмерим с прямым («колоссальный всплеск» до Iобр.имп), затем за tвосст угасает. Параметры: Rимп.макс, Uпр.имп.макс, Iпр.имп, tвосст (иногда Iобр.имп). 4. Диод с накоплением заряда (ДНЗ): обратный ток долго (t1) равен прямому, затем за короткое t2 спадает. Применяют для прямоугольных импульсов с очень крутыми фронтами.

Диод Шоттки (слайд 2, рис.1; слайд 6, рис.4): металл (3) + тонкая высокоомная плёнка n-типа (2) + низкоомная пластина n-типа (1). По правилу «на большем падает большее» всё поле сосредоточено в тонкой плёнке, где напряжённость доходит до ~10000 В/см даже при < 1 В. Процессы идут на порядки быстрее, чем в p-n: ~10 пс (📘 Л5).

### 7.9. Стабилитрон и стабистор

📘 Л5, п.13 · 📗 «Диоды», слайд 7

Стабилитрон — особый диод, который работает на обратной ветви ВАХ (в пробое, но обратимом).

### Схема 7.10. Параметрический стабилизатор (стабилитрон + балласт)

📘 Л5, п.13, рис.3 · 📗 «Диоды», слайд 7, рис.3 — 🔁 P3

Зачем эти графики: - ВАХ (рис.2): у идеального стабилитрона (синяя) при Uобр = Uст ток может быть любым, а напряжение постоянно. У реального (зелёная) с ростом тока немного растёт и Uст. Rд = ΔUст/ΔIст — качество стабилизации, чем меньше, тем лучше. Геометрически это тангенс угла наклона реальной характеристики к идеальной. Работает только при Iст.min ≤ Iст ≤ Iст.max. - Uн(Uвх) (рис.4): до Uст стабилитрон закрыт, и выход повторяет вход. Дальше идёт режим стабилизации: рост Uн сильно замедляется (в идеале отсутствует). Kст ≈ ΔUвх/ΔUн — коэффициент стабилизации. - Шум (рис.5): если Iст < Iст.min, напряжение начинает хаотично меняться. Это используют в генераторах шума. - Если Iст > Iст.max, растёт Pрас = Uст·Iст: стабилитрон перегревается и может выйти из строя (рис.6).

Как работает схема: Uвх = Uб + Uн; Uн = const; Uвх меняется → меняется Uб. «Всё лишнее напряжение падает на балластном резисторе Rб» (📘 Л5). Формулы конспекта: IR = (Uвх − Uст)/Rб; IR = Iст + Iн. 💡 Опять P3: сравните со Схемами 3.6 и 7.3.

Параметры (слайд 7): Uст (Uст.min…Uст.max); Iст (Iст.min…Iст.max); Rд; температурный коэффициент αUст = (Uст2 − Uст1)/(t2 − t1) при Iст = const (бывает и «+», и «−»).

Стабистор выполняет ту же функцию, но для низких напряжений. До ~3 В условий для пробоя p-n-перехода не возникает, поэтому стабистор использует прямую ветвь ВАХ (📘 Л5).

### Схема 7.11. Варикап — управляемый конденсатор

📘 Л5, п.3 и п.14 · 📗 «Диоды», слайды 2 и 8

- Варикап — диод с увеличенной ёмкостью p-n-перехода, «нелинейный конденсатор». Включается обратно.

- При Uобр = 0 ёмкость максимальна (δ минимальна). Uобр↑ → δ↑ → Cп↓ (📘 Л5) — то же C = ε0εS/d, только «расстояние между обкладками» d — ширина обеднённой области, d = F(Uсм).

- Формула со слайда 8: C = C0·(φк/(φк + Uсм))1/n, n = 2…3; C0 — ёмкость при нулевом напряжении, φк — контактный потенциал. ⚠️ В конспекте формула записана со степенью n вместо 1/n. Следуйте слайду (лекции).

Зачем этот график: показывает форму зависимости ёмкости от обратного напряжения по формуле со слайда (C0 и φк условные). Ёмкость быстро падает в начале и медленнее потом.

Параметры (слайд 8, рис.3–4): добротность Qв = 12…500 (отношение XC к сопротивлению потерь, чем больше, тем лучше); коэффициент перекрытия Kc = 2,5…6,0 (отношение ёмкостей при Umin и Umax); общая ёмкость Cв = 2…600 пФ (обычно максимальная, при минимальном Uобр). Пример: варикапная матрица КВС111А(Б) — m = 0,2 г, t = −60…+100 °C, Uсм.max = 30 В, Qв: 111Б ≥ 150, 111А ≥ 200. Варактор — варикап для умножения частоты. 💡 В колебательном контуре варикап заменяет переменный конденсатор → уровень 9, H2.

### Схема 7.12. Семейство ограничителей

📘 Л5, п.15 · 📗 «Диоды», слайд 10, рис.1 б–д — 🔁 P3

б) последовательно с VD1 источник опорного напряжения Uоп: уровень среза сдвигается до −(Uпр + Uоп).

| Схема | Осциллограмма |
| --- | --- |

в) две ветви по два диода, навстречу друг другу: двусторонний срез на ±2Uпр.

| Схема | Осциллограмма |
| --- | --- |

г) два прибора навстречу: каждый срезает «свою» полуволну своим прямым напряжением (+Uпр2 и −Uпр1).

| Схема | Осциллограмма |
| --- | --- |

д) стабилитрон VD1 + диод VD2: положительная полуволна срезается пробоем стабилитрона (+Uст1), отрицательная — прямым напряжением открывшихся диодов (−min(Uпр1, Uпр2)).

| Схема | Осциллограмма |
| --- | --- |

### Схема 7.13. Четыре «датчиковые» схемы с диодом

📘 Л5, п.15 · 📗 «Диоды», слайд 11 — 🔁 P9

Нелинейный (логарифмический) преобразователь. На диод подают управляемый ток Iвх и снимают прямое напряжение. По ВАХ Uвых = F(Iвх) — логарифмическая зависимость.

Генератор шума (ГШ). Стабилитрон, смещённый очень малым током (Iст < Iст.min, см. рис.5 выше). Специальный генераторный диод 2Г401, fmax → 3,5 МГц.

Магнитодиод — датчик поля. ВАХ сильно зависит от индукции B и её направления относительно перехода; используют в прямом смещении. КД301В: при B = 0 — Iпр = 3 мА, Uпр = 10 В; при B = 0,4·Bmax — Iпр = 3 мА, Uпр = 32 В.

Термометр. При постоянном прямом токе Uпр = F(t°) (−2 мВ/К). Электронный термометр (ЭТ) подключают к диодному датчику (ДТ) соединительными проводами (СП).

### ❓ Проверь себя (уровень 7)

- Почему p-n-переход сравнивают с конденсатором? Где это используется?

- Зачем в любой схеме с диодом-ограничителем нужен Rб?

- Что будет, если Iст < Iст.min? А если Iст > Iст.max?

- Почему для выпрямителя с конденсатором берут кремниевый диод, а для микроамперметра — германиевый?

- Зачем резисторы при параллельном и при последовательном соединении диодов? Чем эти случаи отличаются?

Ответ

- Обеднённая область — диэлектрик между проводящими p и n: Cп = ε0εS/δ. Используется в варикапе; эта же ёмкость ограничивает быстродействие (ВЧ-диоды делают с малой площадью).

- Он принимает лишнее напряжение и ограничивает ток; без него открытый диод закоротил бы источник.

- Меньше минимума — стабилизация пропадает, появляется шум (используют в генераторах шума). Больше максимума — перегрев от P = Uст·Iст и выход из строя.

- Кремний выдерживает бросок тока при включении (конденсатор разряжен = КЗ). Германий — из-за ровной прямой ветви: шкала равномернее.

- Параллельно: последовательные R выравнивают токи (разные прямые сопротивления). Последовательно: параллельные Rш выравнивают обратные напряжения (разные обратные сопротивления).

## Уровень 8. Транзистор

### 8.0. Зачем нужен транзистор: от ручки к электронному управлению

📘 Л1, рис.7–11 · 📗 «Основы», слайд 3

- В Схемах 1.3 и 1.8 ключом и переменным резистором управляла рука. Нужны элементы, которые будут управляться электрически: электронная лампа и транзистор (📘 Л1).

- Лампа: анод (+), катод (−) с подогревом, между ними сетка. Отрицательный потенциал на сетке блокирует электроны — получается электронный ключ. Слабый положительный «разгоняет» их.

- Транзистор действует аналогично: коллектор ≈ анод, эмиттер ≈ катод, база ≈ сетка. Минусы транзистора: плохо переносит ионизирующее излучение, сильно зависит от температуры окружающей среды и внешнего э/м воздействия (📘 Л1).

- Рис.8–9 лекции: «ключ» и «переменный резистор» можно сделать механическим, на переходе коллектор–эмиттер транзистора или на переходе анод–катод лампы.

### 8.1. Биполярный и полевой — чем отличаются

|  | Биполярный (БТ) | Полевой (ПТ) |
| --- | --- | --- |
| Управление | током (базы) | напряжением (затвор–исток) |
| Мощность управления Pупр | больше ↑ | меньше ↓ |
| Входное сопротивление Rвх | меньше ↓ | больше ↑ |
| ТЧ (по слайду) | ↑ | ↓ |
| РПХ (по слайду) | ↓ | ↑ |

📗 «Транзисторы», слайд 1. Сокращения «ТЧ» и «РПХ» на слайде не расшифрованы. Конспект отмечает, что биполярным нужна тщательная температурная стабилизация, а у полевых температурная устойчивость «часто выше».

### 8.2. Устройство и подключение биполярного транзистора

📗 «Транзисторы», слайд 1, рис.1–2

- Три слоя: p-n-p или n-p-n. Эмиттер (Э), база (Б), коллектор (К). Стрелка эмиттера: у n-p-n наружу, у p-n-p внутрь.

- Полярности: у n-p-n «+» Eк на коллекторе и «+» Eб на базе; у p-n-p всё наоборот (минусы). На слайдах про усилители транзисторы p-n-p, поэтому там «−Eк» сверху.

- Формулы: Iэ = Iк + Iб (1); Iк = β·Iб, β = Iк/Iб ≫ 1 (2); Iэ ≈ Iк (3).

- Транзистор = два p-n-перехода (слайд 1, рис.2г). Значит, вход база–эмиттер ведёт себя как диод (уровень 7). Поэтому входная характеристика похожа на ВАХ диода, а ток базы надо ограничивать резистором.

- Условия активного (усилительного) режима для n-p-n (слайд 4): Uк > Uэ + Uкэ.нас; переход Б–Э открыт (Uбэ = Uпр), переход Б–К закрыт (Uбк = Uобр); Iк < Iк.max, Iб < Iб.max, Uкэ < Uкэ.max. Тогда Iк = β·Iб.

### 8.3. Характеристики

Зачем эти графики (📗 «Транзисторы», слайды 2 и 6): - Входная Iб(Uбэ) — как у диода. С ростом температуры смещается влево: при том же Uбэ ток больше. Это корень проблемы термостабильности (уровень 9, H14–H15). - Выходные Iк(Uкэ) — семейство кривых при Iб1…Iб4: больше Iб → больше Iк. Слева узкая область насыщения, в середине рабочая область (Р.О.), где Iк почти не зависит от Uкэ и задаётся базой. Справа граница О.П. (по конспекту, при слишком большом Uкэ возможен пробой). - β(f) — коэффициент передачи тока падает с ростом частоты до 1 на fгр. - Блочные модели (слайд 2, рис.2): Iк = φ1(Iб) — «Iб → T → Iк»; Iк = φ2(Uбэ) — «Uбэ → ВХ (входная характеристика) → Iб → T → Iк».

### 8.4. Три схемы включения

📗 «Транзисторы», слайд 2, рис.4–5

«Общий» электрод — общая точка входа и выхода по переменному сигналу (📗 «Транзисторы», п.4).

| Схема | Вход / выход | Коэффициент (слайд 2) | Свойство (конспект) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБ | эмиттер / коллектор | α = dIк/dIэ < 1, α → 1 | малое Rвх, хорошо на высоких частотах |
| ОК | база / эмиттер | dIэ/dIб = 1/(1 − α) | эмиттерный повторитель: Rвх большое, Rвых малое, KU ≈ 1 |
| ОЭ | база / коллектор | β = α/(1 − α) = dIк/dIб | большое усиление тока и напряжения, выход в противофазе |

### Схема 8.1. Транзистор вместо ключа

| Было (Схема 1.3) | Стало |
| --- | --- |

📘 Л1, рис.10 · 📗 «Основы», слайд 3, рис.10 — 🔁 P4

- «Мы можем заменить ключ Кл1 на транзистор VT1. Тогда функцию переключения будет реализовывать транзистор» (📘 Л1). Логика «0/1» та же: VT1 открыт → Uвых ≈ 0; закрыт → Uвых = Uп. Только теперь ключом управляет электрический сигнал на базе, и переключение может быть очень быстрым (📗 «Основы», вопрос 4).

### Схема 8.2. Транзистор вместо переменного резистора — первый настоящий усилитель

| Было (Схема 1.8) | Стало |
| --- | --- |

📘 Л1, рис.11 · 📗 «Основы», слайд 4, рис.11 — 🔁 P1

- «Заменяем R2 на транзистор VT1. Управляющее напряжение подаётся между электродами база–эмиттер, то есть меняется сопротивление перехода коллектор–эмиттер, и тогда транзистор выполняет роль резистора» (📘 Л1).

- Получился делитель R1 + Rкэ: малый сигнал на базе меняет Rкэ, а с ним и U2 = Uвых. Энергия берётся от Eп. Это и есть идея усилительного каскада (уровень 9).

### Схема 8.3. Управление лампой накаливания

📗 «Транзисторы», слайд 3, рис.1–4

- Потенциометр Rр от Eб задаёт Uбэ (делитель P1!). Лампа HL1 — нагрузка в коллекторной цепи Eк. Всегда UHL1 = Eк − Uкэ.

| Uбэ | Uкэ | UHL1 | Транзистор похож на… |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Eк | 0 (лампа погашена) | разомкнутый ключ: Rкэ.отс↑ |
| Eб | 0 (точнее Uкэ.нас) | Eк (горит полностью) | замкнутый ключ: Rкэ.нас↓ |
| 0…Eб | 0…Eк | 0…Eк (яркость плавно) | переменный резистор (рис.3) |

- Конспект («Транзисторы», вопрос 5): лампу ставят в коллекторную цепь, управление подают на базу через ограничительный резистор. Для лампы учитывают большой пусковой ток.

### 8.5. Модели транзистора и важные числа

📗 «Транзисторы», слайд 4

- Модель усилителя тока: Iк = β·Iб (для простых расчётов, ключей).

- Экспоненциальная модель: Iк = Iэ.обр·(eUбэ/φт − 1); при Iк ≫ Iэ.обр: Iк = Iэ.обр·eUбэ/φт; φт = kT/q = 25,5 мВ при 20 °C (q = 1,6·10⁻¹⁹ Кл, k = 1,38·10⁻²³ Дж/К).

- Модель с крутизной: S = Iк/Uбэ («Uбэ → T(S) → Iк»).

Следствия со слайда: - а) Uбэ↑ → Iк↑; ΔUбэ = 60 мВ → Iк увеличивается в 10 раз; - б) при +20 °C сопротивление эмиттера rэ = φт/Iк ≈ 26/Iк (rэ в Ом, Iк в мА); - в) Δt = +1 °C → ΔUбэ = −2,1 мВ (при Iэ = const) — как у диода; - г) Uбэ = φ(Uкэ) при Iк = const: ΔUбэ = α·ΔUкэ, α ≈ −0,0001.

### 8.6. Транзистор как четырёхполюсник: h-параметры

📗 «Транзисторы», слайд 5

- U1 = h11·I1 + h12·U2; I2 = h21·I1 + h22·U2.

- h11 = U1/I1 при U2 = 0 (входное сопротивление); h12 = U1/U2 при I1 = 0 (обратная связь); h21 = I2/I1 при U2 = 0 (передача тока); h22 = I2/U2 при I1 = 0 (выходная проводимость).

- Для ОЭ — h11э…h22э, для ОБ — h11б…h22б; β = h21э.

### 8.7. Параметры и область безопасной работы

Параметры (слайд 6): 1) обратные токи Iкб0, Iэб0, Iкэ0; 2) h-параметры; 3) граничная частота fгр, где β = 1; 4) fh21б, где α падает до 0,7; 5) fmax; 6) ёмкость коллектора Cк; 7) B = Iк/Iб; 8) S = Iк/Uбэ; 9) Uкэ.нас; 10) Uбэ.нас; 11) время τр (на графике слайда: от выключения тока базы до момента, когда напряжение на коллекторе поднимется до уровня 0,1·Eк); 12) предельные Pк.max, Iк.max, Uкэ.max (Uкб.max, Uбэ.max).

Зачем этот график (слайд 7, рис.1–2). ОБР — область сочетаний Uкэ и Iк, где транзистор гарантированно не повреждается. Сверху её ограничивает Iк.max, справа Uкэ.max, по диагонали мощность P = Uкэ·Iк. В импульсном режиме (τ — длительность, T = const — период) область шире, и тем шире, чем короче импульс (τ1 > τ2). Поэтому параметры нельзя смотреть по отдельности: ток и напряжение могут быть допустимы, а их произведение — нет (📗 «Транзисторы», п.6.4).

### Схема 8.4. Тепловой пробой

📗 «Транзисторы», слайд 7, рис.3

- Цепочка со слайда: t°↑ → Iкб0↑ → Iк↑ → (больше мощность P = Uкэ·Iк, больше нагрев) → t°↑ … Это положительная обратная связь, тепловой разбег (конспект).

- Защита (конспект): эмиттерный резистор, отрицательная обратная связь, ограничение тока, правильное смещение, радиатор. 💡 Как именно — уровень 9, H14–H16.

### 8.8. Полевые транзисторы

### Схема 8.5. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом (JFET)

📗 «Транзисторы», слайд 8

- Электроды: исток (И), сток (С), затвор (З). Между истоком и стоком — канал (на слайде n-типа). Затвор образует с каналом p-n-переход и включён обратно (на затворе «−»), поэтому ток затвора очень мал и входное сопротивление велико.

- Принцип: Uзи (обратное) ↑ → обеднённая область (заштрихованная на слайде, рис.2) расширяется → канал сужается → Iс↓. При Uотс канал полностью перекрыт.

Зачем эти графики: 1) Iс(Uзи) (рис.4): при Uзи = 0 ток максимален (Iс.нач), при Uотс равен нулю; n- и p-канал зеркальны по знаку. 2) Выходные Iс(Uси) (рис.5): чем больше обратное Uзи, тем ниже кривая. 3–4) МДП (МОП, КМОП) с изолированным затвором (слайд 9): затвор отделён тонким диэлектриком (4), 1 — подложка p, 2 — области n, 3 — канал. У транзистора со встроенным каналом (рис.1) ток есть при Uзи = 0 и меняется при Uзи > 0 и < 0 (рис.5). С индуцированным (рис.2) канал создаётся только полем затвора (рис.6). Вывод «П» — подложка. Тонкий изолятор затвора нужно защищать от статического электричества и от превышения Uзи (конспект).

### ❓ Проверь себя (уровень 8)

- Какие три режима есть у транзистора и в каком он ключ, а в каком — переменный резистор?

- Почему вход транзистора нельзя напрямую подключать к источнику?

- Почему тепловой пробой называют положительной обратной связью?

- Чем схема ОЭ отличается от ОК по фазе и по входному сопротивлению?

- Почему у полевого транзистора входное сопротивление больше, чем у биполярного?

Ответ

- Отсечка (разомкнутый ключ), насыщение (замкнутый ключ, Uкэ мало), активный режим (переменный резистор, усилитель).

- Переход Б–Э — это диод с экспоненциальной ВАХ: без резистора ток станет слишком большим (P2).

- Нагрев увеличивает ток, ток увеличивает мощность и нагрев — следствие усиливает причину.

- ОЭ инвертирует фазу, ОК (повторитель) — нет. У ОК входное сопротивление большое, а выходное малое.

- У JFET затворный p-n-переход заперт, у МДП затвор изолирован диэлектриком — входного тока почти нет.

## Уровень 9. Гибридные схемы: от двух элементов к усилителю

Теперь элементы работают вместе, как в реальной аппаратуре. Для каждой схемы действуйте по одному алгоритму:

- Узнайте кирпичики P1…P10 — схема сразу распадётся на знакомые куски.

- Посмотрите «по постоянному току» (конденсатор — разрыв, катушка — провод): где режим, где питание.

- Посмотрите «по переменному току» (конденсатор — провод, Схема 4.5): куда идёт сигнал.

- Для каждого элемента ответьте: зачем он здесь и что сломается без него. Сначала сами, потом по таблице.

Схемы идут по возрастанию сложности: H1–H9 — два-три типа элементов, H10–H19 — усилитель, от одного транзистора с двумя батарейками до двухтактного каскада и полного усилителя.

💡 В таблицах «что будет без него» часть ответов — прямые цитаты из лекций, а часть выведена из правил, которые там даны (например, «на большем падает большее», «контур шунтировать нельзя», «катушка на постоянном токе — провод»). Такие выводы помечены 💡.

### H1. Колебательный контур, перестраиваемый варикондом (L + C + R + источник)

📘 Л3, параметры конденсаторов, п.15 (рис.18) · 📗 «Конденсаторы», слайд 7, рис.18 — 🔁 P8 + P1

Как работает: вариконд C2 — конденсатор с сегнетоэлектриком, у которого ε = φ(U). Значит, и C2 зависит от приложенного напряжения. Меняем напряжение потенциометром Rр → меняется C2 → меняется резонансная частота контура f0 = 1/(2π√(LC)) (📘 Л3).

| Элемент | Зачем он здесь | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| L + C1 + C2 | колебательный контур, выбирает частоту (P8) | нет контура — нечего перестраивать |
| C2 (вариконд) | ёмкость управляется напряжением | частоту можно менять только механически |
| Rр + E | потенциометрический делитель (P1, Схема 3.4) — регулируемое управляющее напряжение | нечем управлять варикондом |
| Rд — «сильный» (большой) добавочный резистор (📘 Л3) | подаёт постоянное напряжение на вариконд, но почти не нагружает контур | 💡 при малом Rд цепь управления зашунтирует контур, резонансная кривая размоется, Q упадёт (Схема 5.4, рис.27) |
| C1 | 💡 разделительный конденсатор (P5): по переменному току входит в контур, по постоянному отделяет управляющее напряжение от катушки | 💡 катушка на постоянном токе — почти провод (конспект «Основы»), и управляющее напряжение замкнулось бы через L — на вариконд ничего бы не попало |

### H2. Радиоприёмники: контур + диод + конденсатор

Детекторный приёмник:

Приёмник с УРЧ:

📘 Л1, рис.28 · 📘 Л5, рис.9 (варикап) · 📗 «Основы», слайд 9; «Диоды», слайд 2, рис.3–4 — 🔁 P8 + P6

Как работает (📘 Л1): антенна принимает множество радиосигналов. Контур LкCк выделяет сигнал на своей частоте f0. Сигнал детектируется — выпрямляется диодом. Дальше конденсатор убирает высокочастотную составляющую модулированного сигнала и передаёт на телефоны (наушники) звук радиостанции. В варианте с УРЧ нагрузка контура — усилитель радиочастоты.

| Элемент | Зачем он здесь | Что будет без него / если изменить |
| --- | --- | --- |
| Антенна | принимает радиосигналы; «должна быть неслабая: толстый медный провод длиной в несколько десятков метров» (📘 Л1) | сигнал слишком слабый |
| Lк + Cк (переменный) | контур выбирает станцию; крутим ручку → Cк меняется → f0 «двигается» | нет выбора станции |
| …если полоса Δf широкая (малая Q) | — | «захватим несколько радиостанций» сразу (📘 Л1) |
| Cк → варикап | управление ёмкостью не механическое, а электронное (📘 Л5). Так же работает телевизионный приёмник | — |
| VD1 | детектирует (выпрямляет) сигнал | 💡 не выполняется главная операция детекторного приёмника по Л1 — детектирование |
| C1 | убирает ВЧ-составляющую — это ФНЧ (P6, Схема 4.4) | ВЧ-составляющая не отфильтрована |
| ТЛФ1 | превращают сигнал в звук; конспект: «высокоомные наушники» | — |
| (нет усилителя) | — | «не сможем захватить маломощную радиостанцию» (📘 Л1) → поэтому вариант с УРЧ |

### H3. Защита от выброса катушки: L + ключ + диод

📘 Л5, п.15, рис.1 · 📗 «Диоды», слайд 9, рис.1

Что происходит без диода (а): через катушку течёт ток, она запасает энергию, пропорциональную L·I². Ключ размыкается, ток прекращается, но энергия не пропадает: она переходит в энергию паразитной ёмкости Wc = C·U²/2 (формула уровня 4). Ёмкость очень мала, поэтому напряжение подскакивает, и полярность меняется (📘 Л5). Это и есть «аварийная ситуация» из Лекции 1.

С диодом (б): пока ключ замкнут, VD1 закрыт (обратное включение). Ключ размыкается → подскок с изменением полярности → VD1 открывается, и ток катушки идёт через него. Паразитная ёмкость «аннулирована через короткое замыкание через диод». Подскока нет: прямое напряжение диода ~1 В (📘 Л5).

Та же идея в транзисторном ключе с реле:

📗 «Транзисторы», п.5.1 («нельзя забывать: катушка реле при отключении создаёт выброс напряжения, поэтому параллельно катушке ставят защитный диод») — 🔁 P4

| Элемент | Зачем | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| VT1 | электронный ключ (Схема 8.1) в цепи нагрузки (P4) | — |
| Rб | ограничивает ток базы (переход Б–Э — диод) | 💡 ток базы ничем не ограничен (P2) |
| Обмотка K | нагрузка (индуктивная) | — |
| VD | путь для тока катушки при запирании VT1 | 💡 подскок напряжения на закрывающемся транзисторе; ему грозит выход за ОБР и Uкэ.max (раздел 8.7) |

### H4. Бесперебойное питание: диодная логика

📘 Л5, п.15, рис.2 · 📗 «Диоды», слайд 9, рис.2

Задача: нагрузку Н (9–12 В) питать всегда. Сетевой источник ИП даёт 12 В, резервная батарея РБ — 9 В.

- Сеть есть: к VD1 приложено «как будто один источник 3 В» (12 − 9) в прямом направлении → VD1 открыт, нагрузка питается от ИП. VD2 закрыт (рис.2в: к нему 3 В в обратном направлении) → батарея не разряжается.

- Сети нет (рис.2г): VD1 закрыт, VD2 открыт → питание идёт от РБ. Так как VD1 закрыт, РБ не разряжается через выходные цепи ИП (📘 Л5).

| Элемент | Зачем | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| VD1 | пропускает ток ИП к нагрузке и отсекает ИП от батареи | батарея разряжалась бы через выходные цепи ИП при отключённой сети (📘 Л5) |
| VD2 | подключает батарею, только когда ИП «проиграл» по напряжению | 💡 ИП (12 В) был бы напрямую соединён с батареей (9 В) |

### H5. Защита электрической схемы ограничителем

📘 Л5, п.15 (рисунок после ограничителей) · 📗 «Диоды», слайд 10, рис.2 — 🔁 P3

- Это двусторонний ограничитель (Схема 7.12 г) перед защищаемой электрической схемой ЭС: на её вход не может прийти больше ±Uпр.

| Элемент | Зачем | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| Rб | принимает избыток напряжения, ограничивает ток | открытые диоды стали бы коротким замыканием для источника (📗 «Диоды», слайд 10) |
| VD1 | срезает одну полярность | её выброс дойдёт до ЭС |
| VD2 | срезает другую полярность | то же для другой полярности |

### H6. Выпрямитель с фильтром: трансформатор + диод + конденсатор

📘 Л3, рис.8; Л4, рис.6–8; Л5, п.5 (рис.4–5) · 📗 «Конденсаторы», слайд 3, рис.8; «Трансформаторы», слайды 2–3; «Диоды», слайд 3 — 🔁 P6 (+ P1)

Как работает: трансформатор подключён к сети и понижает напряжение (уровень 6). Диод выпрямляет: пропускает одну полуволну (уровень 7). Фильтрующий конденсатор сглаживает пульсации (📘 Л4), и подключается нагрузка.

Почему конденсатор сглаживает — эквивалентная схема (📘 Л3, рис.8): U2, r1 (сопротивление провода), r2 (прямое сопротивление диода), R1 = r1 + r2, параллельно C1 и Rн. Это фильтр нижних частот (Схема 4.4): переменная составляющая 50 Гц сильно ослабляется.

Зачем эти графики: слева — напряжение на нагрузке до (чёрное) и после (розовое) подключения конденсатора. Справа — на частоте 50 Гц переменная составляющая выходного напряжения значительно уменьшена (📘 Л3).

Сколько вольт получит нагрузка (📘 Л4, рис.7–8). Если Cф ≥ 200 мкФ, напряжение можно оценить по графику:

Зачем этот график: - ХХ (холостой ход): нагрузка тока не потребляет, и конденсатор хранит амплитуду U2m. - КЗ: ток максимален, напряжение ноль. - При номинальном токе обмотки (I′н = Iн/I2ном = 1) на нагрузке действующее напряжение U2m/1,4. Между этими точками напряжение оценивают по прямой. - Пример со слайда: U1д = 220 В, U2д = 24 В → U2m = 24·1,4 ≈ 34 В. Нужно Uн при Iн = 0,5 А для трансформаторов на I2ном = 1 А и 2 А. Ответ: 29 В и 31 В. Трансформатор «с запасом по току» проседает меньше, но имеет больше габариты и вес (📘 Л4). Сравните с графиком источника (Схема 1.7): та же идея внутреннего сопротивления.

Почему кремниевый диод (📘 Л5, п.5, рис.5):

В момент включения конденсатор полностью разряжен — для диода это нулевое сопротивление, короткое замыкание. В момент tвкл возникает большой всплеск тока, затем ток падает до установившегося значения. Кремниевый диод устойчивее к такой перегрузке.

| Элемент | Зачем | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор | понижает сетевое напряжение; конспект: ещё и гальваническая развязка от сети | 💡 на диод и нагрузку пришло бы всё сетевое напряжение (амплитуда ≈311 В) |
| VD1 (кремниевый) | выпрямляет; выдерживает бросок тока при включении | без диода — переменное напряжение на нагрузке; с германиевым — риск выхода из строя от броска (📘 Л5) |
| C1 (Cф) | сглаживает пульсации (ФНЧ, P6) | на нагрузке пульсирующие полуволны (чёрная кривая) |
| Rн | нагрузка | при ХХ Uн = U2m |

### H7. Линейный источник питания со стабилизатором (сборка из блоков лекций 4 и 5)

Блоки взяты из 📘 Л4, рис.6 (трансформатор → выпрямитель → Cф → нагрузка) и 📘 Л5, п.13, рис.3 (простейший стабилизатор). Схема — моя сборка этих двух рисунков в одну цепочку; каждый блок работает так, как сказано в лекциях. — 🔁 P6 + P3

Зачем стабилизатор после фильтра: напряжение после выпрямителя зависит от тока нагрузки (нагрузочная прямая H6) и имеет остаточные пульсации. Стабилизатор на стабилитроне держит Uн ≈ Uст, пока Uвх меняется: лишнее падает на Rб (график Uн(Uвх) в Схеме 7.10).

| Блок / элемент | Зачем | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор | понижение и развязка | см. H6 |
| VD1 | выпрямление | см. H6 |
| Cф | сглаживание | стабилизатору достанутся полные пульсации |
| Rб | балласт: принимает разность Uвх − Uст, ограничивает ток стабилитрона | стабилитрон оказался бы прямо на Cф: ток ничем не ограничен, Iст > Iст.max → перегрев (рис.6) |
| VD2 (стабилитрон) | держит Uн ≈ Uст | Uн «гуляет» вместе с нагрузкой и сетью |
| Условие работы | Iст.min ≤ Iст ≤ Iст.max во всём диапазоне Uвх и Iн (📗 «Диоды», п.6.3) | при Iст < Iст.min стабилизация пропадает и появляется шум (рис.5) |

### H8. Формирователь интервала времени: источник тока + ключ + конденсатор + компаратор

📘 Л3, рис.9 · 📗 «Конденсаторы», слайд 3, рис.9 — 🔁 P7

Зачем эти графики: при заряде (или разряде) конденсатора до заданного напряжения Uзад проходит время τзад — это и есть нужный интервал (левый и средний графики). В схеме конденсатор заряжается постоянным током I0, поэтому напряжение растёт линейно (Схема 4.1, правый график). Компаратор K сравнивает UC с опорным Uоп и по достижении его (то есть через τзад) срабатывает (📘 Л3). 💡 Из формулы конспекта ΔU = I·Δt/C интервал τ = C·Uоп/I0.

| Элемент | Зачем | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| I0 | постоянный ток → линейный рост UC | через резистор рост был бы экспоненциальный (Схема 4.2) |
| C1 | «запоминает» время в виде напряжения | нечему заряжаться |
| Кл1 | разряжает C1, держит его в нуле до старта | 💡 нельзя начать отсчёт с нуля |
| K + Uоп | момент, когда UC = Uоп, превращается в сигнал «выход» | неизвестно, когда интервал закончился |

### H9. Генератор с частотно-зависимой положительной обратной связью

📘 Л3, рис.10 · 📗 «Конденсаторы», слайд 4, рис.10

- Усилитель K охвачен ЧЗПОС — цепью из резистора и конденсатора, Uос = β·Uвых, β = φ(R, C) зависит от частоты.

- Колебания возникают, только если коэффициент передачи β имеет определённое значение по отношению к K. Поэтому R и C подбирают так, чтобы β было «нужным» только на нужной частоте — там и возникают колебания (📘 Л3).

- 💡 Связь с усилителями: положительная обратная связь «увеличивает усиление и может вызвать генерацию» (📗 «Усилители», п.5). В генераторе это цель, в усилителе — беда (H16).

### H10. Усилитель: что это и чем его измеряют

📗 «Усилители», слайды 1–5 (рис.1–17) · 📘 Л1, рис.6

- Структура (рис.1): генератор Г → усилитель (>) → нагрузка Н; источник питания ИП даёт энергию. На входе Uвх, Iвх, Pвх, Rвх, на выходе Uвых, Iвых, Pвых, Rвых. Обязательное условие: Pвх < Pвых, дополнительная мощность — из питания (📘 Л1).

- От резистора к транзистору (рис.2–3): на слайде повторена идея Лекции 1 — переменный R2 делителя заменяется транзистором (наши Схемы 1.8 → 8.2).

- Коэффициенты (рис.4): KU = Uвых/Uвх, KI = Iвых/Iвх, KP = Pвых/Pвх; в децибелах: KU[дБ] = 20 lg KU, KI[дБ] = 20 lg KI, KP[дБ] = 10 lg KP. Трансформатор меняет U и I, но не мощность, поэтому усилителем не является (конспект).

- Эквивалентная схема (рис.12): генератор = EГ + RГ (Схема 1.7); вход усилителя для генератора — просто Rвх; выход для нагрузки — источник Eвых с Rвых. Получаются два делителя (P1): RГ–Rвх и Rвых–Rн, поэтому реальное усиление зависит от того, что подключено (конспект, слайд 3).

Зачем эти графики: - рис.11, 13 — нелинейные искажения. Коэффициент гармоник Kг = √(U2² + U3² + …)/U1 — отношение высших гармоник к основной (гармоники — уровень 2!). Kг растёт с выходной мощностью; по заданному Kг.зад находят номинальную мощность Pном. Ещё параметры: Rвх, Rвых, S, Pпотр, КПД. - рис.14 — динамический диапазон: снизу сигнал тонет в шуме Uш, сверху выход загибается (перегрузка). D = Uвх.max/Uвх.min, D[дБ] = 20 lg D. - рис.15 — переходная характеристика: на вход подают скачок; выход нарастает за время tн (от 0,1·Um до 0,9·Um), с задержкой tз, а потом спадает (tсп). Требование: tсп ≫ tз + tн.

Зачем эти графики (рис.5–8): коэффициент усиления зависит от частоты. Полоса пропускания — между fн и fв, где K падает до 0,707 от среднего (−3 дБ, как у контура в Схеме 5.4). Коэффициенты частотных искажений: Mн = Kс/Kн, Mв = Kс/Kв (рис.6). Рис.7 — усилитель с полосой от нуля, рис.8 — избирательный, около f0 (контур!). На рис.5 слайда пунктиром показан ещё подъём АЧХ до уровня 1,293 на частоте f′в — в материалах он не пояснён.

Как синусоида проходит через транзистор (рис.9–10, оригинальный слайд):

Входное напряжение EГ «проецируется» через входную характеристику Iб(Uбэ) — получается ток базы Iб(t). Затем через выходные характеристики (семейство Iб1…Iб4) — ток коллектора Iк(t). Если рабочая точка выбрана на изгибе характеристики, синусоида искажается. Модель (рис.16–17): Uбэ → входная характеристика → Iб → транзистор (β) → Iк, а сквозная характеристика Iк(Uбэ) S-образная: внизу загиб (отсечка), вверху насыщение.

### H11. Каскад ОЭ с двумя источниками: что такое рабочая точка

📗 «Усилители», слайды 7–9, 11 (рис.25, 27, 28, 31). Транзистор p-n-p, поэтому «−» на коллекторе и на базе. — 🔁 P4 + P6

Как работает: источник Eб задаёт постоянное Uбэ0 — рабочую точку (точку покоя O). Сигнал генератора добавляется к нему: EГm → Uбэm → Iкm (рис.27). Ток коллектора течёт через нагрузку Rн (последовательное включение нагрузки): Iн = Iн0 + Iнm — постоянная часть плюс переменная (сравните с рис.19 уровня 2).

| Элемент | Зачем он здесь | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| EГ, RГ | источник сигнала и его внутреннее сопротивление (Схема 1.7) | — |
| Eб | задаёт режим (рабочую точку): для p-n-p «−» на базу | 💡 при Uбэ0 = 0 транзистор открывался бы только на одной полуволне (класс B, H12) |
| VT1 | управляет током Iк от Eк | — |
| Rн | нагрузка; на ней ток превращается в напряжение | — |
| Eк | энергия для усиления | не из чего брать мощность |
| Cф1 ‖ Eб | для переменного тока замыкает источник Eб: UEбm → 0, поэтому Uбэm = EГm − URГm. Выбор: XCф1 ≈ rбэ/10 | Uбэm = EГm − URГm − UEбm: часть сигнала теряется на внутреннем сопротивлении REб источника (рис.31) |
| Cф2 ‖ Eк | то же для выходной цепи; XCф2 ≈ Rн/10 | часть выходного напряжения теряется на REк |

Зачем эти графики (рис.31–32): на низких частотах XC фильтрующих конденсаторов растёт, они перестают «закорачивать» источники, и Uнm падает (левый график). На высоких частотах параллельно входу встаёт ёмкость перехода Cбэ, а параллельно нагрузке — паразитная Cп: (Rбэ‖XCбэ) и (Rн‖XCп) уменьшаются с ростом f, и усиление падает (правый). Вместе это даёт АЧХ с fн и fв (H10). Конспект: «на НЧ XC разделительных конденсаторов велико, на ВЧ паразитные ёмкости шунтируют сигнал».

### H12. Режимы (классы) работы: куда поставить рабочую точку

📗 «Усилители», слайды 6–9 (рис.18–24); конспект «Усилители», п.2

| Класс | Рабочая точка (по слайдам) | Ток коллектора | Свойство (конспект) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (рис.20) | в середине линейного участка | весь период, Iкm1 ≈ Iкm2 | малые искажения, низкий КПД (постоянный ток греет) |
| B (рис.18) | Uбэ0 = 0, Iк0 = 0, Rкэ0 → ∞ | половина периода | высокий КПД, «ступенька» около нуля в двухтактной схеме |
| AB (рис.22) | Iк0 ≈ (0,03…0,15)·Iкm, Uбэ0 → min, Rкэ0 → max | угол θ > 90° | компромисс качества и КПД |
| C (рис.24) | Iк0 = 0, Rкэ0 = ∞, Uбэ0 = 0, а характеристика начинается правее | θ < 90°, короткие импульсы | ВЧ-режим с контуром (контур восстанавливает форму) |
| ключевой (рис.21) | управление прямоугольником | «есть / нет» | транзистор = ключ (Схема 8.1) |
| ошибка (рис.19) | Uбэ0 → max, Rкэ0 → min, Iк0 → max (у насыщения) | Iкm1 < Iкm2 | вершины обрезаны → нелинейные искажения |

Зачем эти графики: слева — передаточная характеристика Iк(Uбэ) с точкой O, справа — что получается с током при синусе на входе. Одно и то же «проецирование», меняется только положение O. Причины нелинейных искажений по конспекту: нелинейная ВАХ, неверная точка покоя, отсечка, насыщение, перегрузка, нехватка питания, температурный уход. Лечат правильным смещением, запасом по размаху и отрицательной обратной связью.

### H13. Нагрузка через разделительный конденсатор

📗 «Усилители», слайды 9–12 (рис.26, 29, 30, 32) — 🔁 P5

- Теперь в коллекторе резистор Rк: он превращает изменения Iк в изменения напряжения. Нагрузка подключена параллельно через Cр.

- Почему так (рис.29): нагрузкой часто бывает динамик — это rпр (сопротивление провода) и XL (катушка). Через него должен идти только переменный ток: Iн = Iнm, Iн0 = 0. Это и делает разделительный конденсатор (Схема 4.3).

Зачем этот график (рис.30, как на слайде): EГ, Rкэ, Uкэ, UCр меняются синхронно, а Uн — в противофазе с EГ. Конспект объясняет инверсию ОЭ так: ток коллектора растёт → падение на Rк растёт → напряжение коллектора уменьшается.

| Элемент | Зачем | Что будет без него |
| --- | --- | --- |
| Rк | «нагрузка по постоянному току», превращает ток в напряжение | 💡 коллектор сидел бы прямо на Eк: Uк не менялось бы, выходного сигнала нет |
| Cр | пропускает к Rн только переменную составляющую (P5) | через динамик шёл бы постоянный ток Iн0, а нагрузка изменила бы режим транзистора |

### H14. Смещение от одного источника питания — и проблема температуры

Держать две батарейки неудобно, поэтому смещение берут от Eк. Есть последовательная и параллельная подача (конспект «Усилители», п.4).

Рис.33 — параллельная подача через Rб и Eб:

Рис.34 — последовательная подача от Eк:

Рис.35 — параллельная подача через делитель:

📗 «Усилители», слайды 12–13 — 🔁 P1 + P5

- рис.33: постоянный ток базы Iб0 идёт по отдельной ветви Rб–Eб, а генератор отделён конденсатором Cб (P5). Для переменного тока эта ветвь (Rб + REб) оказывается параллельно входу Rбэ (эквивалент справа на слайде). На слайде показан и сигнал генератора с постоянной составляющей EГ0; 💡 Cб не даёт ей сдвинуть рабочую точку.

- рис.34: делитель Rб1–Rб2 от Eк, генератор включён последовательно с URб2. Постоянный ток базы проходит через генератор, и генератор должен его выдерживать (конспект).

- рис.35: делитель Rб1–Rб2 прямо на базе (это Схема 3.1 / r04!), генератор через Cб. Справа на слайде: для переменного тока Rб1 и Rб2 параллельны входу (вспомните Схему 4.5: источник питания по переменному току — «земля»).

Проблема — «уплывание» тока покоя:

Зачем этот график (рис.36): Iк0 = var, потому что h21э = var, Eк = var, t° = var. При фиксированном Uбэ0 нагрев сдвигает характеристику, и ток покоя уходит от номинального (Iк0+ при нагреве, Iк0− при охлаждении). Точка O может уехать к насыщению — получится «ошибка» из H12. Добавьте тепловой разбег (Схема 8.4) — транзистор может сгореть.

Вывод со слайда (рис.37): 1. Фиксированное смещение годится, только если h21э ≈ const, t° ≈ const, Eк ≈ const. 2. Если t° = var, то Uбэ0 тоже должно меняться, причём в нужную сторону: t°↑ → Iк0↑ → (нужно) Uбэ0↓ → Iк0↓; t°↓ → Iк0↓ → Uбэ0↑ → Iк0↑.

Дальше четыре способа это сделать.

### H15. Стабилизация тока покоя: четыре способа

Шаг 1. Терморезистор в делителе (рис.38–39) — 🔁 P9 (Схема 3.5!)

- Rб2 — терморезистор. t°↑ → Iк0↑, но одновременно Rб2↓ → Uбэ0↓ → Iк0↓ (на меньшем падает меньшее). При охлаждении всё наоборот.

- Чтобы подогнать зависимость Rб2 = φ(t°), терморезистор комбинируют с обычными резисторами: последовательно или последовательно-параллельно (рис.39).

Шаг 2. Эмиттерная стабилизация (рис.40) — 🔁 P10

- Eк = const, делитель даёт Uб0 = const; Uбэ0 = Uб0 − Uэ0, где Uэ0 = φ(Iк0) — падение на Rэ.

- Iк0↑ → Uэ0↑ → Uбэ0↓ → Rкэ0↑ → Iк0↓ (и наоборот). Это и есть отрицательная обратная связь: изменение само себя гасит. Сравните с тепловым пробоем (Схема 8.4), где обратная связь была положительной.

Шаг 3. Коллекторная стабилизация (рис.41–42) — 🔁 P10

Рис.41 — Rб от коллектора:

Рис.42 — делитель от коллектора:

- рис.41: Eк = URк + Uк0 → Uк0 = Eк − URк; Iб0 = (Uк0 − Uбэ0)/Rб. Так как Uбэ0 < Uк0 и Uбэ0 ≈ const, Iб0 ≈ Uк0/Rб. Iк0↑ → URк↑ → Uк0↓ → Iб0↓ → Rкэ0↑ → Iк0↓.

- рис.42: база питается делителем от коллектора: Uб0 = K·Uк0. Та же цепочка: Iк0↑ → Uк0↓ → Uб0↓ → Uбэ0↓ → Iк0↓.

Шаг 4. Комбинированная стабилизация (рис.43) — двойная защита

- Добавлен Rф между Eк и точкой A: UA = Eк − URф; делитель питается от A: Uб0 = K·UA; Uбэ0 = Uб0 − Uэ0.

- При росте тока срабатывают два механизма сразу: Iк0↑ → Uэ0↑ (эмиттерная), и Iк0↑ → URф↑ → UA↓ → Uб0↓ (коллекторная, через общий ток). Итог: Uбэ0↓↓ → Rкэ0↑↑ → Iк0↓↓. Вместе они удерживают точку покоя лучше одного механизма (конспект, вопрос 15).

### H16. Обратная связь в усилителях

📗 «Усилители», слайды 17–21 (рис.45–55); конспект, п.5

- Часть выходного сигнала через цепь ОС возвращается на вход. β = Uос/Uвых — коэффициент передачи цепи ОС, φβ — её фазовый сдвиг (рис.46). A = 1 + β·K — глубина обратной связи.

- Положительная ОС складывается со входом, увеличивает усиление и может вызвать генерацию (H9). Отрицательная вычитается: уменьшает усиление (Kос = K/(1 + Kβ)), но повышает стабильность и линейность, уменьшает искажения и шум, расширяет полосу и ослабляет влияние разброса транзистора. На высокой частоте фазовый сдвиг может вызвать самовозбуждение (конспект).

Четыре вида ОС — оригинальные слайды (рис.47–50):

| Рис. | Как снят сигнал ОС с выхода | Как подан на вход | Что меняется (формулы со слайдов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | делитель Rβ1–Rβ2 параллельно нагрузке: Uос = Uвых·β, β = Rβ2/(Rβ1 + Rβ2) | RГ ≫ Rвх | KIβ = KI/A; KUβ = KU; KPβ = KP/A; Rвхβ = Rвх/A; Rвыхβ = Rвых/A |
| 48 | Rβ в цепи тока нагрузки: Uос = Iвых·Rβ, β = Rβ/(Rβ + Rн) | RГ ≫ Rвх | KIβ = KI/A; KUβ = KU; KPβ = KP/A; Rвхβ = Rвх/A; Rвыхβ = Rвых·A |
| 49 | делитель Rβ1–Rβ2, β = Rβ2/(Rβ1 + Rβ2) | RГ ≪ Rвх | KIβ = KI; KUβ = KU/A; KPβ = KP/A; Rвхβ = Rвх·A; Rвыхβ = Rвых/A |
| 50 | Rβ в цепи тока нагрузки, β = Rβ/(Rβ + Rн) | RГ ≪ Rвх | KIβ = KI; KUβ = KU/A; KPβ = KP/A; Rвхβ = Rвх·A; Rвыхβ = Rвых·A |

Как читать слайды (конспект классифицирует ОС «по напряжению/току и последовательному/параллельному включению»; дальше — моё прочтение рисунков, 💡): - Выход: делитель Rβ1–Rβ2 параллельно нагрузке (рис.47, 49) — ОС по напряжению, Rвых делится на A. Rβ последовательно с нагрузкой (рис.48, 50) — ОС по току, Rвых умножается на A. - Вход: при RГ ≫ Rвх (рис.47–48) Rвх делится на A и падает KI — параллельная ОС. При RГ ≪ Rвх (рис.49–50) Rвх умножается на A и падает KU — последовательная ОС. - Мощность KP падает в A раз во всех четырёх случаях.

Зачем этот график (рис.51): без ОС (β = 0) усиление большое, но полоса узкая. С ООС (β > 0) усиление меньше, зато полоса шире. На слайде рядом: A = 1 + βK и h21э = 20…60 — у транзисторов большой разброс, и ООС снижает зависимость усилителя от него (конспект).

Где ОС прячется в реальном каскаде (рис.52–55):

Рис.52 — это каскад с Rэ без конденсатора, как на рис.40 (схема выше, H15 шаг 2). Рис.53 и рис.54:

- рис.52: Rэ стабилизирует режим (H15, шаг 2), но и сигнал тоже создаёт на нём падение: URэm = Iнm·Rэ (так на слайде). Поэтому Uбэm = URб2m − URэm — переменный сигнал на входе уменьшается. Это ООС и по переменному току: усиление падает.

- рис.53: параллельно Rэ ставят Cэ. Для переменного тока XCэ мало (правый график рядом с рис.51 выше: XCэ падает с частотой), поэтому URэm → 0, Uбэm ≈ URб2: по переменному току обратной связи нет, по постоянному стабилизация остаётся. 🔁 P6

- рис.54: компромисс. Rэ = Rэ1 + Rэ2, Cэ шунтирует только Rэ2: URэ2m → 0, Uбэm = URб2 − URэ1 — дозированная ООС по переменному току.

- рис.55 (Rб с коллектора на базу, как рис.41): через Rб на базу возвращается и переменный сигнал коллектора: Iбm = IбГm + IбRбm. Токи на входе складываются (параллельная ОС), а так как выход ОЭ в противофазе, связь отрицательная.

### H17. Усилитель на полевом транзисторе

📗 «Усилители», слайд 17 (рис.44); конспект, п.6

| Элемент | Зачем | Аналог в каскаде на БТ |
| --- | --- | --- |
| JFET (n-канал) | Uзи меняет ширину канала и Iс (Схема 8.5) | VT1 |
| Rс | превращает ток стока в выходное напряжение | Rк |
| Rи | самосмещение: ток истока делает исток «+» относительно земли, значит затвор отрицателен относительно истока, Uзи обратное — без отдельного источника | делитель Rб1–Rб2 |
| Rз | задаёт потенциал затвора (через него ток почти не течёт) | — |
| Cз | разделительный на входе (P5); так как Rз большое, Cз можно взять маленьким | Cб |
| Cр, Rн | выход через разделительный конденсатор | Cр, Rн |

Ток затвора почти нулевой (переход заперт), поэтому Rвх велико — главное преимущество ПТ (раздел 8.1).

### H18. Двухтактные каскады

📗 «Усилители», слайды 8, 22 (рис.23, 56–58); конспект, п.7

Идея (рис.23): фазоинвертор (ФИ) делит сигнал на два противофазных. Два каскада (1КУ и 2КУ) усиливают каждый свою полуволну, сумматор Σ складывает их на нагрузке. Каждая ветвь работает по очереди (класс B или AB, H12).

Рис.58 — фазоинвертор на одном транзисторе:

Рис.57 — два n-p-n, входы от ФИ:

Рис.56 — комплементарная пара:

- рис.58 — ФИ на одном транзисторе: Uвых1 с коллектора (в противофазе со входом, как в ОЭ), Uвых2 с эмиттера (в фазе, как в ОК). 💡 Сравните со Схемой 6.5: трансформатор со средним выводом тоже даёт два противофазных сигнала.

- рис.57: два одинаковых транзистора n-p-n, на базы подают противофазные Uвх1, Uвх2 (от ФИ). Каждый со своим делителем смещения. Общая точка через Cр идёт на Rн.

- рис.56 — комплементарная пара: VT1 n-p-n и VT2 p-n-p, питание двумя половинами Eк/2, нагрузка между эмиттерами и средней точкой. 💡 Один и тот же вход открывает VT1 на положительной полуволне и VT2 на отрицательной, поэтому отдельный ФИ не нужен.

Зачем этот график (конспект, п.7): две ветви работают по очереди и складываются на нагрузке. В классе B около нуля появляется переходная «ступенька» (там, где ни одна ветвь ещё не открыта). В классе AB вводят малый ток покоя, ветви слегка перекрываются, и переход плавнее. Выходные транзисторы выбирают по току, напряжению, мощности и охлаждению (ОБР, раздел 8.7).

### H19. Итог: маленький усилитель целиком

Соберём всё вместе: источник питания из H7 даёт Eк, каскад ОЭ с комбинированной стабилизацией (рис.43) и конденсатором Cэ (рис.53), нагрузка через Cр (рис.26; динамик по рис.29). Каскад — по слайдам, подключение ИП — моя сборка.

Задание: закройте таблицу и найдите на схеме все кирпичики. Для каждого элемента скажите, зачем он и что будет без него.

| Элемент | Кирпичик | Зачем | Что будет без него |
| --- | --- | --- | --- |
| EГ, RГ | — | источник сигнала (Схема 1.7) | — |
| Cб | P5 | пропускает сигнал, не пускает постоянный ток генератора к базе (и наоборот) | генератор вмешается в режим, постоянный ток базы пойдёт через генератор (рис.34) |
| Rб1, Rб2 | P1 | делитель задаёт Uб0 (Схема 3.1, Iд ≥ (3…5)·Iб) | нет рабочей точки → класс B (H12), искажения |
| VT1 | P4 / P1 | управляемое сопротивление Rкэ (Схема 8.2) | нет усиления |
| Rк | P1 | вместе с Rкэ образует делитель от Eк, превращает Iк в напряжение | нет выходного напряжения (H13) |
| Cр | P5 | к нагрузке идёт только переменная составляющая (Iн0 = 0) | постоянный ток через динамик, сдвиг режима |
| Rн | — | нагрузка (динамик: rпр + XL) | — |
| Rэ | P10 | эмиттерная стабилизация тока покоя | ток покоя «уплывает» с температурой (рис.36), риск теплового пробоя |
| Cэ | P6 | убирает ООС по переменному току, сохраняя её по постоянному | усиление падает (рис.52) |
| Rф | P10 (+ P1) | второй механизм стабилизации (комбинированная, рис.43) | остаётся только эмиттерная стабилизация |
| ИП (H7): трансформатор, VD1, Cф, Rб, стабилитрон | P6, P3 | стабильное Eк из сети | без стабилизатора Eк = var → Iк0 = var (рис.36) |

Если вы смогли заполнить эту таблицу сами — значит, «мелкие паттерны» сложились в полную картину. 🎯

### ❓ Проверь себя (уровень 9)

- Почему в схеме H1 управляющее напряжение подают через большой Rд?

- Что произойдёт без защитного диода, когда транзистор H3б запирает ток реле?

- Почему после выпрямителя напряжение холостого хода равно U2m, а не U2д?

- Чем отличается последовательная подача смещения от параллельной?

- Объясните цепочкой стрелок, как работает эмиттерная стабилизация. Почему её называют отрицательной обратной связью?

- Зачем Cэ параллельно Rэ? Почему не убрать Rэ совсем?

- Как по виду схемы определить ОС по току / по напряжению?

- В каком классе работает каскад, если Uбэ0 = 0? Что увидим на выходе?

- Зачем в двухтактном каскаде фазоинвертор и почему комплементарной паре он не нужен?

Ответ

- Чтобы цепь управления не шунтировала контур: шунт размывает резонанс и снижает Q (Схема 5.4).

- Энергия катушки уйдёт в малую паразитную ёмкость, и напряжение подскочит (W = CU²/2) с переменой полярности. Транзистор получит выброс.

- Без нагрузки конденсатор заряжается до пика и хранит амплитуду; разряжаться ему некуда.

- При последовательной постоянный ток базы проходит через генератор. При параллельной у него отдельная ветвь, а генератор отделён конденсатором Cб.

- Iк0↑ → Uэ0↑ → Uбэ0 = Uб0 − Uэ0↓ → Iк0↓. Следствие (рост тока) само уменьшает причину.

- Cэ убирает ООС по переменному току (иначе падает усиление, рис.52). Rэ нужен для стабилизации режима по постоянному току.

- Делитель параллельно нагрузке — по напряжению (Rвых/A). Резистор последовательно с нагрузкой — по току (Rвых·A).

- В классе B (рис.18): ток идёт только половину периода.

- Двум одинаковым транзисторам нужны два противофазных сигнала. В комплементарной паре n-p-n и p-n-p сами открываются на разных полуволнах от одного сигнала.

## Уровень 10. Карта паттернов: где простое прячется в сложном

Пройдите по таблице и для каждой строки вспомните обе схемы — простую и сложную. Если вспоминаете, картина сложилась.

| Паттерн | Где впервые (простая схема) | Где встречается потом |
| --- | --- | --- |
| P1 Делитель | 1.4 (два резистора) | 1.7 (Rвн–Rн), 3.1 (делитель с нагрузкой), 3.4 (потенциометр), 3.5 (терморезистор), 3.6 (варистор), 4.4 (RC-фильтры), 7.7 (шунты диодов), 8.2 (R1 + Rкэ — первый усилитель), 8.3 (Rр → база), H1 (Rр), H10 (RГ–Rвх, Rвых–Rн), H14–H15 (Rб1–Rб2), H16 (Rβ1–Rβ2) |
| P2 Последовательный ограничитель | 3.2 (Rогр + светодиод) | 7.0 (диод всегда с резистором), 8.2 (резистор базы), H3б (Rб), H7 (Rб перед стабилитроном) |
| P3 Rб + нелинейный элемент параллельно | 3.6 (варистор) | 7.3, 7.12 (диодные ограничители), 7.10 (стабилитрон), H5 (защита ЭС), H7 (стабилизатор в ИП) |
| P4 Ключ в цепи нагрузки | 1.3 (Кл1 + R1) | 8.1 (транзистор вместо ключа), 8.3 (лампа), H3 (реле), H12 (ключевой режим) |
| P5 Разделительный C | 4.3 | H1 (C1), H13–H19 (Cб, Cр, Cз), H18 (Cр1, Cр2) |
| P6 Шунтирующий C | 4.4 (ФНЧ) | H2 (C1 после детектора), H6 (Cф выпрямителя), H11 (Cф1, Cф2; паразитные Cбэ, Cп — «вредный» P6 на ВЧ), H16 и H19 (Cэ) |
| P7 RC-время | 4.2 | H8 (интервал времени), H9 (ЧЗПОС генератора), 7.2 (tз — заряд ёмкости перехода) |
| P8 LC-контур | 5.2–5.3 | H1 (вариконд), H2 (приёмник), H12 (класс C с контуром), H10 (избирательный усилитель, рис.8) |
| P9 Датчик | 3.3 (шунт), 3.5 (терморезистор) | 7.13 (диод-термометр, магнитодиод), H15 шаг 1 (терморезистор стабилизирует усилитель) |
| P10 ООС | H15 (эмиттерная стабилизация) | H15 (коллекторная, комбинированная), H16 (все виды ОС), H17 (Rи — самосмещение) |
| Противофаза | 6.5 (средний вывод трансформатора) | H13 (ОЭ инвертирует), H18 (фазоинвертор, двухтактный каскад) |
| Положительная ОС (антипаттерн) | 8.4 (тепловой пробой) | H9 (генератор — тут она нужна), H16 (самовозбуждение) |

Сквозная мысль всего курса (из правил Лекции 1): почти любая схема — это сумма и слагаемые (Кирхгоф) и правило «на большем падает большее» (делитель). Конденсатор и катушка делают «большее» зависящим от частоты, диод — от полярности и величины напряжения, транзистор — от управляющего сигнала. Стабилизация — это ООС, которая заставляет делитель самого себя подправлять.

## Приложение А. Расхождения между источниками

Я сверял тексты конспектов с лекциями и самими рисунками слайдов. Где они расходятся, в файле принят вариант лекции или слайда:

| № | Тема | Лекция / слайд | Текст конспекта | Что используется здесь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пример расчёта делителя (резисторы) | Iб = 0,02 мА → Iд = 0,1 мА, Rд = 90 кОм, R1 ≈ 87,5 кОм, R2 ≈ 2,5 кОм (📘 Л2; слайд 3) | Iн ≈ 0,2 мА → Iд = 1 мА, Rд = 9 кОм, R2 ≈ 252 Ом | лекция и слайд (метод одинаковый) |
| 2 | Мощность Rогр для светодиода | 0,2 Вт → выбрано 0,25 Вт (слайд 3) | «например 0,5 Вт» | слайд; обе цифры с запасом |
| 3 | Формула варикапа | C = C0·(φк/(φк + Uсм))1/n, n = 2…3 (слайд 8) | C ≈ C0/(1 + Uобр/φ)n | слайд |
| 4 | Пример преобразования сопротивления | Rн = 100 Ом, n = 2 → 400 Ом; RГ = 1000, Rн = 10 → n = 10 (слайды 2, 4) | n = 10: 8 Ом → 800 Ом | это не противоречие: формула R′н = n²Rн одна; в файле — примеры слайдов |
| 5 | Описания страниц в конспектах «Транзисторы» и «Усилители» | на картинках другое (например, слайд 3 «Транзисторы» — управление лампой; слайды «Усилители» идут рис.1…58 по порядку) | подписи вида «Слайд 3. Схемы включения», «Слайд 7. Отсечка» не всегда совпадают с картинкой | разбор сделан по самим рисункам (номерам рис.) |
| 6 | Температурный коэффициент Uпр | диод: −2 мВ/К (📘 Л5); транзистор: −2,1 мВ/°C (слайд 4) | «несколько милливольт на градус» | значения из лекции/слайдов, каждое в своём разделе |
| 7 | Обозначения в формуле Эберса–Молла | φт = 25,5 мВ, m = 1…2 (слайд «Диоды», 3) | UT, n | одно и то же, обозначения слайда |

## Приложение Б. Все формулы на одной странице

Основы (📘 Л1): I = U/R; P = U·I·cos α (резистор: P = UI = I²R = U²/R); последовательно Rэ = ΣR; параллельно 1/Rэ = Σ1/R, для двух Rэ = R1R2/(R1+R2); делитель U2 = E·R2/(R1+R2); ΣI = 0; ΣU = 0; Uн = E − RвнIн; f = 1/T; Um = 1,4·Uд.

Реактивные (📘 Л1, Л3): XC = 1/(2πfC); XL = 2πfL; L = l·N; Z = √(X² + R²); Xр = XL − XC; f0 = 1/(2π√(LC)); Q = f0/Δf (Δf по уровню 0,7); C = ε0εS/r; Wc = CU²/2; τ = RC (0,63 / 0,37); ΔU = IΔt/C (конспект); fс ≈ 1/(2πRC) (конспект); Cпарал = ΣC, Up = Umin; 1/Cпосл = Σ1/C, U2/U1 = C1/C2; tg δ = Pа/Pр, Q = 1/tg δ; Rиз = U/Iут; fmax = fр/(2…3); Kc = Cmax/Cmin.

Резисторы (📘 Л2): Iд ≥ (3…5)Iн; Rд = Eп/Iд; K = Uн/Eп; R1 = Rд(1 − K); R2 = RдK; P1 = IдEп(1 − K); P2 = IдEпK; Rогр = (Uвх − Uд)/Iд; Uвых = RдтIн; α = ΔR/(R0ΔT); Ku = (R10 − R100)/R10·100 %; Uраб ≤ √(PномRном), Uраб ≤ Uдоп; Iраб ≤ √(Pном/Rном), Iраб ≤ Uдоп/Rном.

Трансформаторы (📘 Л4): U1/U2 = n1/n2; I1/I2 = n2/n1; n = n1/n2; N = n1/U1 = n2/U2 ≥ Nmin; η = 96…99 %; R′н = n²Rн; Pн = max при Rн = RГ; U2m = 1,4·U2д; обмотки: U1 ± U2, I1 + I2 (только при U1 = U2).

Диоды (📘 Л5): Cп = ε0εS/δ; Iпр = I0[eUпр/(mφт) − 1], φт = 25,5 мВ; ∂Uпр/∂T ≈ −2 мВ/К; Uн = E − Uпр; Rд = ΔUпр/ΔIпр; Iр = I·n·k (k < 1); Rимп = Uпр.имп/Iпр.имп; fmax по 0,7·I0; tуст по 1,2·Uпр.уст; стабилитрон: Rд = ΔUст/ΔIст, Kст ≈ ΔUвх/ΔUн, Uвх = Uб + Uн, Pрас = UстIст, αUст = (Uст2 − Uст1)/(t2 − t1); варикап: C = C0(φк/(φк + Uсм))1/n, n = 2…3.

Транзисторы (📗 слайды): Iэ = Iк + Iб; Iк = βIб; Iэ ≈ Iк; α = dIк/dIэ; β = α/(1 − α) = dIк/dIб; dIэ/dIб = 1/(1 − α); Iк = Iэ.обр(eUбэ/φт − 1); φт = kT/q; S = Iк/Uбэ; rэ ≈ 26/Iк; 60 мВ → ×10; −2,1 мВ/°C; h-параметры: U1 = h11I1 + h12U2, I2 = h21I1 + h22U2, β = h21э; P = UкэIк; UHL1 = Eк − Uкэ.

Усилители (📗 слайды): KU = Uвых/Uвх, KI, KP; KU,I[дБ] = 20 lg K; KP[дБ] = 10 lg KP; Mн = Kс/Kн, Mв = Kс/Kв (по уровню 0,707); Kг = √(U2² + U3² + …)/U1; D = Uвх.max/Uвх.min, D[дБ] = 20 lg D; XCф1 ≈ rбэ/10, XCф2 ≈ Rн/10; Iн = Iн0 + Iнm; класс AB: Iк0 ≈ (0,03…0,15)Iкm; Uбэ0 = Uб0 − Uэ0; Uк0 = Eк − URк; Iб0 ≈ Uк0/Rб; Uб0 = K·Uк0; UA = Eк − URф; ОС: β = Uос/Uвых, A = 1 + βK, Kос = K/(1 + Kβ); Uбэm = URб2m − URэm; Iбm = IбГm + IбRбm.

Файл собран по материалам папок лекции/ и конспекты/ этого репозитория. Схемы перерисованы по рисункам лекций и слайдов (исходники картинок — в папке _исходники_картинок/), графики построены по формулам и форме кривых со слайдов. Числа на графиках условные, кроме примеров, которые есть в самих лекциях.