КОНДЕНСАТОРЫ

Подробное пособие с нуля

По слайдам и лекциям; все вопросы только из блока «Конденсаторы»

Как пользоваться: сначала читайте объяснение простыми словами, затем смотрите страницу PDF, после этого разбирайте формулы и пример. Вопросы находятся только в последнем разделе.

Конденсатор часто называют «ёмкостью», но это не одно и то же. Конденсатор — деталь, а ёмкость — её физический параметр. В пособии постепенно разобраны устройство, заряд, разряд, переменный ток, фильтры, параметры, типы и соединения.

# Содержание

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Устройство и смысл | Пластины, диэлектрик, заряд и электрическое поле |
| 2. Ёмкость и энергия | Формулы C, Xc, W и смысл единиц |
| 3. Заряд и разряд | Источники тока/напряжения, RC и постоянная времени |
| 4. Как конденсатор ведёт себя | Постоянный ток, переменный ток, разделение сигналов |
| 5. Применения | Фильтры, связь каскадов, накопление энергии, помехи |
| 6. Параметры и типы | Номинал, допуск, напряжение, утечки, ESR, классы |
| 7. Соединения | Параллельное, последовательное, переменная ёмкость |
| 8. Разбор PDF | Все 8 страниц и изображения |
| 9. Вопросы темы | 7 вопросов блока «Конденсаторы» с ответами |

# 1. Устройство конденсатора

## 1.1. Из чего он состоит

Конденсатор состоит из двух проводящих пластин и слоя изолятора между ними. Пластины называют обкладками, изолятор — диэлектриком. К каждой обкладке подключён свой вывод.

Если подключить батарейку, электроны уйдут с одной пластины и накопятся на другой. Между обкладками появится электрическое поле. Электроны не проходят через идеальный диэлектрик напрямую, но поле между пластинами переносит энергию.

Похожая бытовая аналогия: две металлические площадки — это два «резервуара» для зарядов, а диэлектрик — перегородка, которая не даёт зарядам смешаться.

## 1.2. От чего зависит ёмкость

C = ε0·ε·S/d

S — площадь перекрытия пластин, d — расстояние между ними, ε — свойство диэлектрика.

Чем больше площадь пластин, тем больше заряд можно разместить при том же напряжении — ёмкость растёт. Чем меньше расстояние между пластинами, тем сильнее поле и тем больше ёмкость, но слишком маленький зазор увеличивает риск пробоя. Материал с большей диэлектрической проницаемостью позволяет получить большую ёмкость в том же объёме.

## 1.3. Ёмкость, заряд и напряжение

C = q/U;  q = C·U

Ёмкость показывает, сколько заряда q накапливается при напряжении U. Фарад — очень крупная единица, поэтому на практике используют микрофарады, нанофарады и пикофарады.

Главная мысль: Увеличение напряжения в два раза при той же ёмкости увеличивает накопленный заряд в два раза, но энергию — в четыре раза.

# 2. Энергия и сопротивление переменному току

W = 1/2·C·U²

W — энергия в джоулях.

Энергия зависит от ёмкости и особенно сильно от напряжения. Поэтому конденсатор небольшой ёмкости, заряженный до высокого напряжения, может хранить заметную энергию. Вспышка фотоаппарата сначала медленно заряжает конденсатор, а затем быстро отдаёт энергию лампе.

Xc = 1/(2πfC)

Xc — ёмкостное реактивное сопротивление переменному сигналу.

Для постоянного напряжения f=0, поэтому в установившемся режиме идеальный конденсатор выглядит как разрыв цепи. Для высокой частоты Xc меньше, значит конденсатор легче пропускает быстрые изменения.

Это не обычное сопротивление нагреву: конденсатор накапливает энергию в поле и затем отдаёт её обратно. В реальном конденсаторе есть ESR, утечки и потери, поэтому часть энергии всё же превращается в тепло.

# 3. Заряд и разряд

## 3.1. Заряд от источника тока

Источник тока старается поддерживать один и тот же ток. Если ток постоянный, заряд каждую секунду увеличивается на одну и ту же величину, поэтому напряжение на конденсаторе растёт почти линейно.

I = C·dU/dt;  ΔU = I·Δt/C

Большая ёмкость при том же токе заряжается медленнее: чтобы поднять её напряжение на один вольт, нужно передать больше заряда.

## 3.2. Заряд через резистор

Если конденсатор подключить к источнику напряжения через резистор R, ток сначала большой. Затем напряжение на конденсаторе растёт, и его собственное напряжение начинает противодействовать источнику. Разность напряжений уменьшается, ток падает, заряд замедляется.

τ = R·C

τ — постоянная времени RC-цепи.

Через одну постоянную времени при заряде напряжение достигает примерно 0,63 конечного значения. После 5τ конденсатор практически считают заряженным. При разряде за одну τ остаётся примерно 0,37 начального напряжения.

Uзар(t)=U0(1−e^(−t/RC));  Uразр(t)=U0e^(−t/RC)

## 3.3. Почему график экспоненциальный

В начале зарядки напряжение на конденсаторе равно нулю, поэтому весь источник приложен к резистору и ток максимален. По мере зарядки напряжение на конденсаторе растёт, на резисторе остаётся всё меньше, и ток уменьшается. Поэтому линия сначала крутая, а затем плавно приближается к пределу.

# 4. Постоянный и переменный ток

## 4.1. Постоянная составляющая

Конденсатор не пропускает постоянный ток после окончания зарядки. Именно поэтому его можно поставить между двумя каскадами усилителя: постоянные рабочие уровни каскадов не смешаются, а переменная полезная часть сигнала пройдёт.

## 4.2. Переменная составляющая

Для переменного сигнала конденсатор постоянно заряжается и разряжается. Если частота низкая, он успевает зарядиться и создаёт большое сопротивление. Если частота высокая, напряжение меняется быстрее, конденсатор пропускает изменения легче.

## 4.3. Фильтры

RC-цепь может быть фильтром. В фильтре нижних частот конденсатор шунтирует быстрые изменения, поэтому медленная составляющая остаётся. В фильтре верхних частот конденсатор стоит последовательно и не пропускает постоянную составляющую, но пропускает быструю переменную.

У фильтра есть частота среза, примерно fс=1/(2πRC). Ниже или выше неё сигнал ослабляется по-разному в зависимости от схемы.

# 5. Применения конденсаторов

Накопление энергии: вспышки, импульсные устройства, кратковременная отдача большого тока.

Разделение каскадов: передача переменного сигнала без постоянного смещения.

Сглаживание выпрямленного напряжения: конденсатор заполняет провалы между пиками.

Развязка питания: короткие высокочастотные помехи замыкаются через конденсатор рядом с микросхемой.

Фильтрация: пропускание нужного диапазона частот и ослабление лишнего.

Формирование задержек и импульсов в RC-цепях.

Настройка колебательных контуров и радиоприёмников.

Подавление искр, помех и бросков напряжения в цепях переключения.

# 6. Параметры и классификация

| Параметр | Что означает |
| --- | --- |
| Номинальная ёмкость | расчётное значение C |
| Допуск | насколько реальное C может отличаться |
| Рабочее напряжение | максимальное длительное напряжение без пробоя |
| Пробивное напряжение | уровень, при котором диэлектрик разрушается |
| Ток утечки | небольшой постоянный ток через реальный диэлектрик |
| ESR | эквивалентное последовательное сопротивление, вызывающее нагрев |
| Допустимый ток пульсаций | какой переменный ток можно пропускать без перегрева |
| Температурный коэффициент | как меняется C с температурой |
| Стабильность | как C возвращается после температурного/механического воздействия |
| Полярность | для электролитических конденсаторов важно подключение + и − |

Керамические конденсаторы обычно малы, быстры и удобны для высоких частот. Плёночные стабильны и применяются в фильтрах и точных цепях. Электролитические дают большую ёмкость, но имеют полярность, утечки и заметный ESR. Танталовые компактны, но чувствительны к перенапряжению и неправильной полярности.

# 7. Соединение конденсаторов

## 7.1. Параллельно

Cэкв = C1+C2+…

При параллельном соединении пластины как бы увеличивают общую площадь. Ёмкость растёт. Рабочее напряжение всей группы ограничивает конденсатор с наименьшим допустимым напряжением.

## 7.2. Последовательно

1/Cэкв = 1/C1+1/C2+…

Для двух конденсаторов Cэкв=C1C2/(C1+C2). Последовательная ёмкость меньше меньшего конденсатора. Напряжение распределяется обратно ёмкостям: меньшая ёмкость может получить большее напряжение.

## 7.3. Переменная ёмкость и вариконды

В переменном конденсаторе меняют площадь перекрытия пластин или расстояние между ними. Это изменяет C. В радиоприёмнике изменение C меняет резонансную частоту контура.

Варикап — полупроводниковый диод, который при обратном напряжении работает как управляемая ёмкость. Изменяя управляющее напряжение, можно электронно перестраивать частоту.

# 8. Разбор всех страниц PDF

## Слайд 1. Устройство, формулы и энергия

Исходная страница PDF, слайд 1.

### Подробная трактовка изображения

На рис. 1 две металлические обкладки разделены диэлектриком. Символ справа показывает условное обозначение конденсатора.

На рис. 2 записаны C=ε0εS/d, Xc=1/(2πfC) и W=1/2CU². Видно, что площадь и диэлектрик увеличивают ёмкость, а расстояние уменьшает её.

Физический смысл: заряд хранится на обкладках, а энергия — в электрическом поле между ними.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 2. Заряд постоянным током

Исходная страница PDF, слайд 2.

### Подробная трактовка изображения

На рис. 3 к конденсатору подключён источник тока. Напряжение растёт линейно: больший ток заряжает быстрее, большая ёмкость — медленнее.

На рис. 4 заряд через R: сначала ток большой, потом падает. График напряжения имеет экспоненциальную форму.

Отмеченная τ=RC означает момент, когда достигнуто около 63% конечного напряжения.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 3. Разряд и разделение сигнала

Исходная страница PDF, слайд 3.

### Подробная трактовка изображения

Показаны заряд и разряд через резистор: разряд сначала быстрый, затем замедляется.

Другой рисунок показывает сигнал с постоянной и переменной составляющими до и после конденсатора. Постоянная часть исчезает, переменная проходит.

Это основа разделительных конденсаторов между усилительными каскадами.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 4. Фильтры и частота среза

Исходная страница PDF, слайд 4.

### Подробная трактовка изображения

RC-цепи на странице образуют фильтры. Конденсатор может шунтировать сигнал на общий провод или стоять последовательно.

Графики показывают, что выходное напряжение зависит от частоты. Частота среза определяется R и C.

При выборе C всегда спрашивайте: какие частоты нужно пропустить, а какие подавить?

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 5. Применения и варикап

Исходная страница PDF, слайд 5.

### Подробная трактовка изображения

Слева показан конденсатор как элемент фильтра/развязки, справа — включение в цепи с нагрузкой.

Варикап меняет ёмкость управляющим напряжением и позволяет настраивать контур без механической ручки.

Конденсатор может одновременно быть накопителем энергии, фильтром и элементом связи.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 6. Соединение конденсаторов

Исходная страница PDF, слайд 6.

### Подробная трактовка изображения

В параллельной группе ёмкости складываются. В последовательной складываются обратные значения.

Пример на странице показывает распределение напряжений и зарядов. В последовательной цепи заряд на идеальных конденсаторах одинаков.

Проверка: последовательная эквивалентная ёмкость меньше меньшей; параллельная больше каждой.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 7. Параметры конденсаторов

Исходная страница PDF, слайд 7.

### Подробная трактовка изображения

Перечислены номинал, допуск, рабочее напряжение, утечки, ESR, частотные и температурные свойства.

Маркировка и ряды номиналов объясняют, почему реальное значение выбирают из стандартного ряда.

Важный выбор: ёмкость должна подходить по частоте, напряжению, току пульсаций и полярности.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 8. Классификация и обозначения

Исходная страница PDF, слайд 8.

### Подробная трактовка изображения

На последней странице показаны типы, условные обозначения и примеры маркировки.

Постоянные, переменные, полярные и неполярные конденсаторы отличаются способом применения.

Неправильная полярность электролитического конденсатора может привести к нагреву, утечке и разрушению.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

# 9. Формулы и алгоритмы

| Ситуация | Формула |
| --- | --- |
| Ёмкость пластин | C=ε0εS/d |
| Заряд | q=CU |
| Энергия | W=1/2CU² |
| Реактивность | Xc=1/(2πfC) |
| Постоянная времени | τ=RC |
| Заряд через R | U=U0(1−e^(−t/RC)) |
| Разряд | U=U0e^(−t/RC) |
| Параллель | Cэкв=ΣC |
| Последовательно | 1/Cэкв=Σ(1/C) |
| Частота среза RC | fс≈1/(2πRC) |

# Вопросы из блока «Конденсаторы»

## 1. Устройство конденсатора, сопротивление переменному току и электрическая ёмкость конденсатора.

### Подробный ответ

Конденсатор состоит из двух проводников и диэлектрика. Ёмкость C показывает, какой заряд накопится при напряжении. Для переменного тока Xc=1/(2πfC): высокая частота и большая ёмкость уменьшают сопротивление. Для постоянного тока после зарядки идеальный конденсатор разомкнут.

### Коротко

Ответ: Конденсатор состоит из двух проводников и диэлектрика.

## 2. Графики заряда и разряда конденсатора. Постоянная времени RC-цепи.

### Подробный ответ

При заряде через R напряжение растёт экспоненциально, при разряде падает. τ=RC; за τ заряд достигает 63%, при разряде остаётся 37%. После примерно 5τ процесс почти завершён.

### Коротко

Ответ: При заряде через R напряжение растёт экспоненциально, при разряде падает.

## 3. Основные применения конденсаторов.

### Подробный ответ

Накопление энергии, сглаживание питания, фильтры, разделение постоянной и переменной составляющих, развязка микросхем, задержки, генераторы и колебательные контуры.

### Коротко

Ответ: Накопление энергии, сглаживание питания, фильтры, разделение постоянной и переменной составляющих, развязка микросхем, задержки, генераторы и колебательные контуры..

## 4. Электрические параметры конденсаторов.

### Подробный ответ

Номинальная ёмкость, допуск, рабочее напряжение, ток утечки, ESR, ток пульсаций, температурный коэффициент, стабильность, полярность и частотные потери.

### Коротко

Ответ: Номинальная ёмкость, допуск, рабочее напряжение, ток утечки, ESR, ток пульсаций, температурный коэффициент, стабильность, полярность и частотные потери..

## 5. Классификация конденсаторов.

### Подробный ответ

Керамические, плёночные, электролитические, танталовые, слюдяные и специальные; постоянные и переменные; полярные и неполярные. Тип выбирают по ёмкости, частоте, напряжению и стабильности.

### Коротко

Ответ: Керамические, плёночные, электролитические, танталовые, слюдяные и специальные; постоянные и переменные; полярные и неполярные.

## 6. Конденсаторы переменной ёмкости. Вариконды.

### Подробный ответ

Механический переменный конденсатор меняет площадь перекрытия пластин. Варикап меняет ёмкость обратным напряжением и используется для электронной перестройки частоты.

### Коротко

Ответ: Механический переменный конденсатор меняет площадь перекрытия пластин.

## 7. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.

### Подробный ответ

Параллельно C складываются. Последовательно складываются обратные ёмкости, а напряжение распределяется обратно ёмкостям. Проверяйте рабочее напряжение каждого элемента.

### Коротко

Ответ: Параллельно C складываются.