ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Подробное пособие с нуля по лекции и слайдам

Для человека, который раньше не изучал физику и схемотехнику

Как читать пособие: не пытайтесь сразу заучивать формулы. Сначала разберитесь, что физически происходит в цепи, затем посмотрите на рисунок, потом прочитайте формулу и только после этого повторите краткий вывод.

В документе сохранены все страницы исходного PDF. К каждой странице добавлено подробное объяснение: что нарисовано, что означает каждый элемент, почему ток и напряжение ведут себя именно так, какая формула получается и как это можно объяснить на экзамене. В конце находятся только вопросы из блока «Основы электротехники и электроники».

# Содержание

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Самые первые понятия | Заряд, ток, напряжение, потенциал, сопротивление, мощность |
| 2. Постоянный ток и резисторы | Закон Ома, соединения, делители, узлы и контуры |
| 3. Реальный источник | Внутреннее сопротивление и просадка напряжения |
| 4. Переменный сигнал | Период, частота, амплитуда, действующее значение, гармоники |
| 5. Фаза и реактивные элементы | Конденсатор, катушка, сопротивление переменному току |
| 6. Колебательный контур | Резонанс, полоса пропускания, добротность, радиоприёмник |
| 7. Разбор всех страниц PDF | Каждая картинка из исходных слайдов |
| 8. Формулы и типовой алгоритм | Как решать и проверять задачи |
| 9. Вопросы из первого блока | 12 вопросов с развернутыми ответами |

# 1. Самые первые понятия

## 1.1. Что вообще изучает электротехника

Электротехника изучает, как ведут себя электрические заряды и как с помощью электричества передают энергию или информацию. Схемотехника — это практическая часть: мы берём источник энергии, соединяем его проводами с элементами и заранее рассчитываем, какие токи и напряжения получатся.

Электрическую схему можно представить как систему дорог. Источник — это место, где «создаётся возможность движения». Провода — дороги. Резисторы, лампы и другие элементы — участки, которые мешают или изменяют движение. Ток — это сколько зарядов проходит по дороге за время. Напряжение — это причина, которая заставляет заряды двигаться.

Главная мысль: Любую простую задачу начинайте с трёх вопросов: где источник, по какому пути может течь ток, и между какими точками измеряется напряжение.

## 1.2. Электрический заряд и электроны

Электрический заряд: свойство частиц, из-за которого они могут притягиваться или отталкиваться. Бывают положительные и отрицательные заряды.

Электрон: маленькая частица с отрицательным зарядом. В металлическом проводе часть электронов может перемещаться.

Если в одном месте накопилось больше электронов, чем обычно, это место называют отрицательно заряженным. Если электронов не хватает, говорят о положительном заряде. Разные знаки притягиваются, одинаковые отталкиваются. В реальных цепях электрические процессы сложнее школьной картинки, но для расчёта базовых схем достаточно классической модели.

## 1.3. Что такое электрический ток

Ток I: упорядоченное движение электрических зарядов. Единица измерения — ампер (А).

Представьте воду в трубе. Если вода стоит, расход равен нулю. Если вода движется, через поперечное сечение трубы за каждую секунду проходит определённое количество воды. В электрической цепи вместо воды движутся заряды, а количество проходящего заряда за секунду называют током.

Электроны в металле имеют отрицательный заряд и движутся от области с избытком электронов к области с недостатком. Но исторически направление электрического тока договорились считать обратным: от плюса к минусу. Поэтому на схемах стрелка тока может показывать направление, противоположное движению электронов.

Главная мысль: Не путайте: направление движения электронов — от минуса к плюсу; условное направление тока — от плюса к минусу.

## 1.4. Напряжение и разность потенциалов

Потенциал: условная «электрическая высота» точки.

Напряжение U: разность потенциалов между двумя точками. Единица — вольт (В).

Вернёмся к воде. Вода сама течёт с высоты вниз. Причина движения — разность высот. Если два бака стоят на одной высоте, вода не будет течь только из-за их положения. В электричестве аналогом высоты является потенциал, а разностью высот — напряжение.

Напряжение всегда существует между двумя точками. Нельзя сказать «напряжение вообще» без уточнения, между чем и чем оно измеряется. Например, UAB означает напряжение между точками A и B.

## 1.5. Сопротивление

Сопротивление R: мера того, насколько элемент препятствует протеканию тока. Единица — ом (Ω).

Тонкая длинная труба сильнее ограничивает поток воды, чем короткая широкая. Аналогично, элемент с большим сопротивлением сильнее ограничивает ток при том же напряжении. Резистор — специальная деталь, созданная для получения заданного сопротивления.

Важно различать деталь и свойство. Резистор — физический компонент. Сопротивление — величина, которой обладают резистор, провод, лампа, диод, транзистор и даже целая схема. У некоторых элементов это свойство зависит от направления, температуры или частоты.

## 1.6. Мощность

Мощность P: скорость передачи или расходования энергии. Единица — ватт (Вт).

Если устройство потребляет много энергии за короткое время, его мощность большая. Лампочка превращает электрическую энергию в свет и тепло. Резистор почти всю полученную энергию превращает в тепло.

P = U·I

P — мощность в ваттах, U — напряжение в вольтах, I — ток в амперах.

Формула означает: если через элемент проходит ток I и на нём есть напряжение U, то скорость передачи энергии равна их произведению. Для резистора, используя закон Ома, получаем дополнительные формы P = I²R и P = U²/R.

# 2. Постоянный ток и резисторы

## 2.1. Закон Ома: главная связь трёх величин

В простейшей цепи напряжение, ток и сопротивление связаны законом Ома. Если увеличить напряжение на одном и том же резисторе, ток увеличится. Если увеличить сопротивление при том же напряжении, ток уменьшится.

I = U/R

Ток равен напряжению, делённому на сопротивление.

U = I·R

Напряжение равно току, умноженному на сопротивление.

R = U/I

Сопротивление равно напряжению, делённому на ток.

Одна и та же физическая ситуация записана тремя способами. Выбирайте форму по тому, что нужно найти. Перед подстановкой переведите миллиамперы в амперы, киловольты в вольты, килоомы в омы.

Пример: если U = 12 В и R = 6 Ω, то I = 12/6 = 2 А. Это означает, что через резистор течёт ток 2 ампера.

## 2.2. Полярность на резисторе

На рисунке ток входит в резистор с одной стороны и выходит с другой. В обычном пассивном элементе со стороны входа тока ставят плюс, а со стороны выхода — минус. Это не означает, что внутри резистора «плюс превращается в минус»; это способ показать падение потенциала из-за расхода энергии.

Если направление тока выбрали неправильно, математика не ломается. Ответ просто выйдет отрицательным. Минус перед током означает: настоящий ток идёт противоположно выбранной стрелке.

## 2.3. Последовательное соединение

Элементы соединены последовательно, если ток должен пройти сначала через один, потом через другой, и между ними нет ответвления. Заряды не могут исчезнуть или внезапно появиться, поэтому один и тот же ток проходит через каждый элемент.

Rэкв = R1 + R2 + R3 + …

Сопротивления при последовательном соединении складываются.

Напряжение источника распределяется между резисторами. На большем сопротивлении падает большее напряжение, потому что ток один и тот же, а U = I·R.

## 2.4. Параллельное соединение

Элементы соединены параллельно, если подключены к одной и той же паре узлов. Это похоже на несколько дорог между одними и теми же городами. Напряжение на каждой ветви одинаково, а общий ток разделяется между ветвями.

1/Rэкв = 1/R1 + 1/R2 + …

Для параллельного соединения складываются обратные сопротивления.

Rэкв = R1R2/(R1+R2)

Удобная формула для двух параллельных резисторов.

Параллельное подключение даёт дополнительный путь для тока, поэтому общее сопротивление уменьшается. Оно всегда меньше самого маленького резистора в параллельной группе.

## 2.5. Делитель напряжения

Два последовательных резистора, подключённые к источнику, образуют делитель напряжения. Ток проходит через оба резистора. Если мы измеряем напряжение не на всей цепи, а только на одном резисторе, получаем часть общего напряжения.

U1 = E·R1/(R1+R2);  U2 = E·R2/(R1+R2)

Если R1 и R2 одинаковы, напряжение делится пополам. Если R2 сделать в два раза больше R1, на R2 упадёт большая доля напряжения. Поэтому резисторы могут перераспределять напряжение между узлами.

Переменный делитель получается, если один резистор заменить потенциометром. Потенциометр имеет три вывода: два крайних задают всё сопротивление, а средний движок выбирает промежуточную точку. Поворачивая ручку, мы меняем долю напряжения на выходе.

Главная мысль: Делитель не «создаёт» энергию и не усиливает напряжение. Он только берёт часть напряжения источника.

## 2.6. Законы Кирхгофа

Когда схема сложная и её нельзя быстро свернуть в один резистор, используют законы Кирхгофа. Первый закон относится к узлу — месту разветвления проводов. Заряд не может накапливаться в узле бесконечно, поэтому сколько тока вошло, столько должно выйти.

ΣI = 0

Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.

Второй закон относится к замкнутому контуру. Если пройти по цепи и вернуться в исходную точку, общий подъём напряжения от источников должен равняться общему падению напряжения на элементах.

ΣU = 0;  E = U1 + U2 + …

Сумма напряжений с учётом знаков в замкнутом контуре равна нулю.

Знаки зависят от выбранного направления обхода. Это не угадывание: выберите направление, последовательно проходите элементы и ставьте плюс при подъёме потенциала и минус при падении.

# 3. Реальный источник напряжения

Идеальный источник поддерживает одно и то же напряжение при любом токе. В реальности батарея, аккумулятор и блок питания имеют внутреннее сопротивление. Часть энергии теряется внутри самого источника, поэтому напряжение на подключённой нагрузке может уменьшаться.

Uн = E − IнRвн

Uн — напряжение на нагрузке, E — ЭДС источника, Iн — ток нагрузки, Rвн — внутреннее сопротивление.

Ток нагрузки проходит и через нагрузку, и через внутреннее сопротивление источника. Поэтому внутри источника появляется падение напряжения IнRвн. При малом токе оно почти незаметно. При большом токе оно становится большим — батарея «проседает».

Идеальный источник имеет Rвн = 0. Хороший реальный источник стремится к этому: его напряжение мало меняется при подключении разных нагрузок.

# 4. Переменный сигнал

## 4.1. Что такое переменный ток

Постоянный ток течёт в одном направлении и примерно не меняется со временем. Переменный ток меняет величину и обычно направление. На графике горизонтальная ось — время, вертикальная — напряжение или ток.

Амплитуда Um: самое большое по модулю значение сигнала.

Период T: время одного полного повторения формы сигнала.

Частота f: сколько полных повторений происходит за одну секунду. Единица — герц (Гц).

f = 1/T

Чем меньше период, тем чаще повторяется сигнал и тем больше частота. Синусоида удобна потому, что она математически простая и является базовой составляющей для анализа сложных сигналов.

## 4.2. Действующее значение

Переменное напряжение постоянно меняется, но прибору и человеку часто нужна одна цифра, описывающая его энергетическое действие. Действующее значение — такое постоянное напряжение, которое выделило бы на резисторе столько же тепла.

Uд = Um/√2;  Um ≈ 1,41Uд

Поэтому запись 220 В в розетке означает действующее значение. Максимум синусоиды примерно 311 В. Это важно при выборе конденсаторов и других деталей: рабочее напряжение должно выдерживать именно возможный максимум, а не только 220 В.

## 4.3. Постоянная и переменная составляющие

Сигнал может быть сдвинут вверх относительно нулевой линии. Тогда его можно представить как постоянную составляющую U0 плюс переменную синусоидальную составляющую. В усилителях такое встречается постоянно: на выходе транзистора есть постоянное напряжение режима и полезное переменное изменение.

Конденсатор может использоваться как разделительный элемент: постоянную составляющую он блокирует, а переменную пропускает достаточно хорошо, если частота подходящая.

# 5. Гармоники и фаза

## 5.1. Гармонические составляющие

Гармоника — синусоидальная составляющая определённой частоты. Любой периодический сигнал можно представить как сумму синусоид: основной частоты и добавочных частот, кратных основной.

Чистая синусоида содержит одну основную частоту. Прямоугольный сигнал, треугольный сигнал и искажённая синусоида содержат несколько гармоник. Искажения усилителя проявляются как появление нежелательных гармоник на выходе.

Главная мысль: Чем сильнее форма сигнала отличается от идеальной синусоиды, тем больше дополнительных гармонических составляющих в ней обычно присутствует.

## 5.2. Фазовый сдвиг

Два сигнала могут иметь одинаковую частоту, но достигать максимума в разное время. Разница во времени, выраженная как угол, называется фазовым сдвигом φ.

Фаза: положение колебания внутри его периода.

У резистора ток и напряжение изменяются синхронно: максимум тока приходится на максимум напряжения. У конденсатора ток опережает напряжение на 90°: конденсатор сначала принимает ток и постепенно набирает напряжение. У катушки напряжение опережает ток на 90°: катушка сопротивляется изменению тока.

P = UI cosφ

Коэффициент cosφ показывает, какая часть мощности является активной.

# 6. Конденсатор, катушка и полное сопротивление

## 6.1. Конденсатор

Конденсатор — два проводящих электрода, разделённые изолятором. Если подключить источник, на одной обкладке накопится избыток электронов, на другой — недостаток. Между обкладками возникнет электрическое поле.

Ёмкость C: способность накопить заряд при заданном напряжении. Единица — фарад (Ф).

C = q/U

Для постоянного напряжения после зарядки идеальный конденсатор перестаёт пропускать постоянный ток. Для быстро меняющегося напряжения ему легче перезаряжаться, поэтому переменный ток проходит лучше.

Xc = 1/(2πfC)

Xc — ёмкостное сопротивление. С увеличением f оно уменьшается.

## 6.2. Катушка индуктивности

Катушка — провод, намотанный витками. При токе вокруг неё возникает магнитное поле. Если ток пытается быстро измениться, магнитное поле меняется и создаёт напряжение, направленное против изменения.

Индуктивность L: способность катушки противодействовать изменению тока. Единица — генри (Гн).

Xl = 2πfL

Xl — индуктивное сопротивление. С увеличением f оно растёт.

Для постоянного тока идеальная катушка после переходного процесса почти похожа на провод. Для высокочастотного тока она может создавать большое сопротивление.

## 6.3. Полное сопротивление

В цепи может одновременно быть обычное сопротивление R и реактивное сопротивление X. R расходует энергию в тепло, а X временно запасает и возвращает энергию. Их нельзя просто складывать как обычные числа без учёта фаз.

Z = √(R² + X²)

Z называют полным сопротивлением. Если в цепи есть последовательные катушка и конденсатор, их реактивные сопротивления направлены противоположно, поэтому X = Xl − Xc.

Главная мысль: R отвечает за необратимый расход энергии, X — за обмен энергией между источником и электрическим/магнитным полем.

# 7. Колебательный контур и радиоприёмник

Колебательный контур состоит из катушки L и конденсатора C. Конденсатор может отдавать энергию катушке, катушка — возвращать её конденсатору. Получается обмен энергией, похожий на качели: энергия переходит из одной формы в другую.

f0 = 1/(2π√(LC))

f0 — резонансная частота.

На резонансе Xl = Xc. В последовательном контуре реактивные сопротивления взаимно компенсируются, поэтому сопротивление становится минимальным. В параллельном контуре токи реактивных ветвей могут компенсировать друг друга, поэтому внешнее сопротивление становится максимальным.

## 7.1. Полоса пропускания и добротность

Резонансная характеристика имеет вершину около f0. Полоса пропускания Δf — диапазон частот, которые контур пропускает или выделяет с заданным уровнем ослабления. В учебной схеме границы часто берут на уровне 0,7 от максимального напряжения, то есть примерно −3 дБ.

Q = f0/Δf

Большая добротность означает узкую полосу и острую вершину. Такой контур хорошо отличает одну радиостанцию от соседней. Потери в проводе катушки, сопротивление и нагрузка расширяют характеристику и уменьшают добротность.

## 7.2. Простейший радиоприёмник

Антенна принимает множество радиосигналов. Контур L–C выбирает сигнал около собственной частоты. Изменяя ёмкость переменного конденсатора, меняют f0 и настраиваются на другую станцию. Диод детектирует высокочастотную несущую, а разделительный конденсатор и высокоомные наушники позволяют услышать звуковую составляющую.

# 8. Разбор всех страниц PDF

## Слайд 1. Рисунки 1–3. Направление тока, гидравлическая аналогия, закон Ома и мощность.

Исходная страница PDF, слайд 1.

### Подробная трактовка изображения

Верхняя схема: между A и B стоят R1 и R2. Через последовательную цепь проходит один ток. Напряжение между A и B равно сумме падений на двух резисторах.

Средняя часть с баками показывает аналогию: разность высот играет роль напряжения, поток воды — роль тока, узкая труба — роль сопротивления. Аналогия помогает понять, почему без разности потенциалов ток не возникает.

Нижняя часть — один резистор. Здесь записаны три формы закона Ома, единицы измерения и графики взаимного направления тока и напряжения.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

## Слайд 2. Рисунки 4–6. Последовательная цепь, делитель и баланс напряжений.

Исходная страница PDF, слайд 2.

### Подробная трактовка изображения

На рис. 4 источник подключён к двум резисторам. Ток один и тот же, но напряжение делится между R1 и R2.

На рис. 5 показано, что меньшая часть общего напряжения снимается с меньшего сопротивления, а большая — с большего. Формулу делителя получают из I = E/(R1+R2) и U2 = I·R2.

На рис. 6 напряжения на элементах складываются обратно в напряжение источника. Это физический смысл второго закона Кирхгофа.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

## Слайд 3. Рисунки 7–10. Обозначения элементов, выводы и полярность.

Исходная страница PDF, слайд 3.

### Подробная трактовка изображения

На странице встречаются условные обозначения электронных приборов и варианты вывода элемента. При чтении схемы смотрите на буквенные обозначения и направление тока.

Для пассивного элемента ток входит со стороны положительного потенциала. Если выбранная стрелка тока оказалась обратной, отрицательный результат сообщит об этом.

Главная идея страницы — научиться переводить рисунок в словесное описание: где вход, где выход, какой элемент стоит между точками и на каком участке падает напряжение.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

## Слайд 4. Рисунки 11–13. Последовательные, параллельные и смешанные соединения.

Исходная страница PDF, слайд 4.

### Подробная трактовка изображения

Сверху показана последовательная цепочка: сопротивления складываются, ток одинаков.

Ниже показаны параллельные резисторы: напряжение одинаково, ток делится. Для двух элементов применяется произведение, делённое на сумму.

В смешанной схеме сначала находят простейшую группу, заменяют её эквивалентом и повторяют действие. Нельзя складывать все резисторы подряд, если между ними есть ответвления.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

## Слайд 5. Рисунки 14–16. Узлы и контуры Кирхгофа.

Исходная страница PDF, слайд 5.

### Подробная трактовка изображения

В узлах токи разделяются и снова объединяются. Сумма входящих токов равна сумме выходящих.

В контурах напряжения источников сравниваются с падениями на резисторах. При обходе нужно следить за знаками.

Сложная схема решается не угадыванием, а системой уравнений. Вы можете сначала выбрать неверные направления — отрицательные ответы исправят их.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

## Слайд 6. Рисунки 17–20. Синусоида, действующее значение, постоянная составляющая и гармоники.

Исходная страница PDF, слайд 6.

### Подробная трактовка изображения

На рис. 17 подписаны период и частота. Один полный подъём и спуск синусоиды — один период.

На рис. 18 сравниваются амплитудное и действующее значения. На бытовом примере 220 В действующее значение меньше максимума примерно в 1,41 раза.

На рис. 19 показан сигнал, поднятый над нулём постоянной составляющей. На рис. 20 исходный сигнал разложен на основную и добавочные гармоники.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

## Слайд 7. Рисунок 21. Источник с внутренним сопротивлением.

Исходная страница PDF, слайд 7.

### Подробная трактовка изображения

Источник E последовательно содержит Rвн. Внешняя нагрузка Rн образует с ним делитель.

При увеличении тока нагрузки увеличивается падение IнRвн. Поэтому напряжение на нагрузке уменьшается.

Нижний график показывает три случая: чем меньше внутреннее сопротивление, тем более горизонтальной остаётся характеристика.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

## Слайд 8. Рисунки 22–25. Фазовый сдвиг, реактивные сопротивления и резонанс.

Исходная страница PDF, слайд 8.

### Подробная трактовка изображения

Векторные диаграммы показывают, что у резистора ток и напряжение совпадают, а у L и C сдвинуты на 90°.

Графики Xc и Xl идут в противоположные стороны: Xc падает с частотой, Xl растёт.

В последовательной LC-цепи итоговая реактивность — разность Xl и Xc. В точке пересечения возникает резонанс.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

## Слайд 9. Рисунки 26–28. Полоса пропускания, добротность и радиоприёмник.

Исходная страница PDF, слайд 9.

### Подробная трактовка изображения

На рис. 26 указаны f0, уровень 0,7, ширина Δf и формулы f0 и Q.

На рис. 27 показано, как дополнительное сопротивление ухудшает остроту резонанса.

На рис. 28 два варианта простейшего приёмника: контур выбирает частоту, диод выделяет информацию, C1 пропускает нужную составляющую, наушники преобразуют сигнал в звук.

### Краткий итог по слайду

Этот слайд нужно уметь пересказать своими словами: сначала назвать элементы и оси/обозначения, затем описать движение тока или изменение сигнала, после этого назвать закон и формулу, а в конце сформулировать практический вывод.

# 9. Формулы и алгоритм решения задач

## 9.1. Таблица обозначений

| Обозначение | Что это значит | Единица |
| --- | --- | --- |
| I | ток — сколько заряда проходит за время | А |
| U | напряжение — разность потенциалов | В |
| R | сопротивление | Ω |
| P | мощность | Вт |
| E | ЭДС/напряжение источника | В |
| f | частота | Гц |
| T | период | с |
| C | ёмкость | Ф |
| L | индуктивность | Гн |
| Xc, Xl | реактивные сопротивления | Ω |
| Z | полное сопротивление | Ω |

## 9.2. Универсальный порядок решения

Перерисуйте схему крупно и подпишите известные величины с единицами.

Определите, постоянный это ток или переменный.

Найдите последовательные и параллельные участки, узлы и контуры.

Выберите закон: Ом, делитель, Кирхгоф, реактивное сопротивление или резонанс.

Выразите неизвестную величину и только потом подставляйте числа.

Проверьте единицы, знак, разумность результата и предельные случаи.

Проверка здравого смысла: если сопротивление увеличили при том же напряжении, ток не может увеличиться; если параллельно добавили путь, общее сопротивление не может стать больше; если частоту увеличили, Xc должно уменьшиться, а Xl увеличиться.

# 10. Вопросы из блока «Основы электротехники и электроники»

Ниже разобраны только 12 вопросов из первого раздела списка. В каждом ответе сначала дано подробное объяснение для новичка, затем формулы и в конце — короткая версия, которую удобно повторить перед ответом.

## 1. Понятие сопротивления. Напряжение, ток, мощность. Закон Ома для участка цепи.

### Подробное объяснение

Сопротивление показывает, насколько элемент мешает движению зарядов. Напряжение — это разность потенциалов между двумя точками, то есть причина, создающая возможность движения зарядов. Ток — упорядоченное движение зарядов; его величина показывает, сколько заряда проходит за секунду. Мощность показывает, как быстро электрическая энергия передаётся или превращается в тепло, свет и другие виды энергии.

### Формулы и связь между величинами

Для участка цепи применяют I = U/R. Если известны ток и сопротивление, U = IR. Если известны напряжение и ток, R = U/I. Мощность P = UI, а для резистора также P = I²R и P = U²/R. Важно указывать единицы: ампер, вольт, ом, ватт.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: Простая трактовка: напряжение похоже на перепад высоты воды, ток — на расход воды, сопротивление — на узкое место трубы, мощность — на скорость расходования энергии.

## 2. Резистивный делитель напряжения. Основные соотношения для делителя напряжения.

### Подробное объяснение

Резистивный делитель — два последовательных резистора, подключённых к источнику. Через оба резистора проходит один ток, поэтому общее сопротивление равно R1+R2. Напряжение источника распределяется между резисторами пропорционально их сопротивлениям.

### Формулы и связь между величинами

Ток делителя I = E/(R1+R2). Напряжение на R1: U1 = E·R1/(R1+R2). На R2: U2 = E·R2/(R1+R2). Сумма U1+U2 равна E. Если сопротивления одинаковы, выход с середины равен половине E.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: На практике делитель используют, чтобы получить опорное напряжение или уменьшить напряжение до нужного уровня. Но подключённая нагрузка меняет делитель, поэтому нагрузку нельзя игнорировать.

## 3. Делитель напряжения с регулируемым коэффициентом передачи напряжения.

### Подробное объяснение

Регулируемый делитель строят потенциометром или переменным резистором. Полное сопротивление дорожки почти постоянно, а движок выбирает положение между началом и концом. Поэтому на выходе можно получать от почти нулевой доли входного напряжения до почти полного входного напряжения.

### Формулы и связь между величинами

Коэффициент передачи — отношение выходного напряжения к входному: k = Uвых/Uвх. Для идеального делителя без нагрузки 0 ≤ k ≤ 1. Поворот ручки изменяет k. Если потенциометр используется как реостат, применяют только движок и один крайний вывод, и регулируют уже не напряжение, а сопротивление.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: Примеры: регулятор громкости, ручка яркости, настройка порога, задание опорного напряжения. Нельзя подключать слишком маленькую нагрузку: она станет дополнительной ветвью и исказит настройку.

## 4. Использование электронной лампы триода и полупроводникового транзистора в качестве электронного ключа и переменного резистора.

### Подробное объяснение

Триод и транзистор имеют управляющий электрод. Малое изменение управляющего сигнала может сильно изменить ток между двумя другими электродами. Поэтому прибор можно представить как управляемый кран для электрического тока.

### Формулы и связь между величинами

В режиме ключа прибор работает в двух крайних состояниях: закрыт — ток почти не течёт, открыт — ток течёт сильно и падение напряжения мало. В режиме переменного сопротивления прибор находится между этими состояниями: управляющий сигнал задаёт промежуточный ток. В усилителе небольшое изменение управления вызывает пропорциональное изменение выходного тока и напряжения.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: Разница: механический выключатель управляется рукой, электронный — электрическим сигналом и может переключаться очень быстро. Для реального ключа обязательно учитывают мощность нагрева и область безопасной работы.

## 5. Последовательное и параллельное соединение резисторов.

### Подробное объяснение

При последовательном соединении резисторы стоят один за другим без ответвления. Ток через них одинаков, напряжения складываются, Rэкв = R1+R2+… . При параллельном соединении резисторы подключены к одним и тем же двум узлам. Напряжение на них одинаково, токи складываются.

### Формулы и связь между величинами

Для параллельного соединения 1/Rэкв = 1/R1+1/R2+… . Для двух резисторов Rэкв=R1R2/(R1+R2). Проверка: параллельный результат меньше меньшего резистора. В смешанной схеме сначала сворачивают простые группы.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: Главная ошибка новичка — складывать параллельные резисторы как последовательные или считать одинаковыми напряжения там, где соединение последовательное. Сначала определите узлы.

## 6. Закон Кирхгофа для токов и напряжений.

### Подробное объяснение

Первый закон Кирхгофа относится к узлу: ток, вошедший в узел, должен выйти. Это следствие сохранения электрического заряда. Записывают ΣI = 0, выбрав входящие токи, например, положительными, а выходящие отрицательными.

### Формулы и связь между величинами

Второй закон относится к замкнутому контуру: при обходе контура сумма подъёмов и падений напряжения равна нулю. Для простого контура E−IR1−IR2=0, или E=IR1+IR2. Направление токов можно выбрать произвольно; отрицательный ответ означает противоположное направление.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: В сложной схеме сначала задают неизвестные токи, затем пишут независимые уравнения узлов и контуров. После решения проверяют, что токи действительно сходятся в узлах, а напряжения замыкаются в каждом контуре.

## 7. Переменный электрический ток. Основные параметры.

### Подробное объяснение

Переменный ток меняется во времени. Для синусоиды важны амплитуда Um, период T, частота f и начальная фаза φ. Период — время одного повторения; частота — число повторений в секунду.

### Формулы и связь между величинами

Связь f=1/T. Сигнал можно записать u(t)=Um sin(2πft+φ). Действующее значение синусоиды Uд=Um/√2. Поэтому 220 В сети — действующее значение, а максимум около 311 В.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: При анализе графика сначала найдите нулевую линию, затем максимальное отклонение, расстояние по времени между одинаковыми точками и только потом вычисляйте параметры.

## 8. Гармонические составляющие сложного сигнала.

### Подробное объяснение

Сложный периодический сигнал можно представить как сумму синусоид. Самая низкая основная частота называется первой гармоникой. Другие составляющие имеют частоты, кратные основной: 2f, 3f и так далее.

### Формулы и связь между величинами

Идеальная синусоида имеет одну гармонику. Прямоугольный сигнал и искажённая синусоида имеют набор гармоник. В усилителе высшие гармоники возникают из-за нелинейности: выход уже не является точной увеличенной копией входа.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: Гармоники помогают понять качество сигнала: чем больше нежелательных составляющих, тем сильнее искажение.

## 9. Фазовый сдвиг гармонических сигналов.

### Подробное объяснение

Фазовый сдвиг — насколько один сигнал опережает или отстаёт от другого при одинаковой частоте. Полный период соответствует 360°, половина — 180°, четверть периода — 90°.

### Формулы и связь между величинами

В резисторе ток и напряжение совпадают по фазе. В идеальном конденсаторе ток опережает напряжение на 90°. В идеальной катушке напряжение опережает ток на 90°. Из-за сдвига часть энергии возвращается в источник, поэтому активная мощность P=UI cosφ.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: Фазу удобно видеть на двух графиках: если максимумы совпадают, сдвига нет; если максимум одного приходится на ноль другого, сдвиг около 90°.

## 10. Сопротивление конденсатора и катушки индуктивности переменному току.

### Подробное объяснение

Конденсатор препятствует медленным изменениям напряжения и легче пропускает быстрые. Его реактивное сопротивление Xc=1/(2πfC). При росте частоты Xc уменьшается.

### Формулы и связь между величинами

Катушка препятствует изменениям тока и сильнее сопротивляется быстрым изменениям. Её реактивное сопротивление Xl=2πfL. При росте частоты Xl увеличивается. Это сопротивление не обязательно превращает энергию в тепло: оно связано с накоплением энергии в поле.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: На постоянном токе после установления режима идеальный конденсатор разомкнут, а идеальная катушка похожа на провод. В реальных деталях есть утечки и сопротивление провода.

## 11. Полное сопротивление электрической цепи, содержащей активные и реактивные элементы.

### Подробное объяснение

Активное сопротивление R расходует энергию на нагрев. Реактивное сопротивление X временно запасает энергию в электрическом поле конденсатора или магнитном поле катушки. Из-за разницы фаз их нельзя просто складывать без геометрического учёта.

### Формулы и связь между величинами

Для простого последовательного сочетания Z=√(R²+X²). Для LC-цепи X=Xl−Xc. Если Xl=Xc, реактивности компенсируются. Полное сопротивление определяет общий ток: I=U/Z для синусоидального режима.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: Всегда уточняйте, о каком сопротивлении спрашивают: R, X или Z. Это три связанных, но не одинаковых понятия.

## 12. Колебательный контур и его применение.

### Подробное объяснение

Колебательный контур состоит из катушки и конденсатора. Энергия переходит из электрического поля конденсатора в магнитное поле катушки и обратно. На собственной частоте обмен наиболее эффективен.

### Формулы и связь между величинами

Резонансная частота f0=1/(2π√LC). В последовательном контуре сопротивление на резонансе минимально, в параллельном — максимально. Добротность Q=f0/Δf: узкая полоса Δf означает большую добротность.

### Короткий ответ для повторения

Кратко: Главное применение — выбор нужной частоты. В радиоприёмнике контур настраивают изменением C, выделяют станцию, диод детектирует сигнал, а наушники преобразуют его в звук.