ТРАНСФОРМАТОРЫ

Подробное пособие с нуля

По слайдам и лекциям; все вопросы только из блока «Трансформаторы»

Как пользоваться: сначала читайте объяснение простыми словами, затем смотрите страницу PDF, после этого разбирайте формулы и пример. Вопросы находятся только в последнем разделе.

Трансформатор не создаёт энергию и не работает от постоянного напряжения в обычном режиме. Он передаёт энергию через переменное магнитное поле, меняя напряжение, ток или вид нагрузки.

# Содержание

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Устройство | Обмотки, магнитопровод и переменный поток |
| 2. Главные формулы | Витки, напряжения, токи и мощность |
| 3. Нагрузка и КПД | Потери, просадка, частота и размеры |
| 4. Соединения | Последовательно, параллельно, фаза |
| 5. Согласование | Преобразование сопротивления нагрузки |
| 6. Применения | Питание, сигналы, импульсы |
| 7. Классификация | Назначение, частота, напряжение, сердечник |
| 8. Разбор PDF | Все 7 страниц и изображения |
| 9. Вопросы темы | 5 вопросов блока «Трансформаторы» |

# 1. Что такое трансформатор

## 1.1. Конструкция

Трансформатор состоит из магнитопровода и двух или нескольких обмоток. Обмотка — провод, намотанный витками. Первичная подключается к источнику, вторичная — к нагрузке. Обмотки электрически изолированы друг от друга, но связаны общим магнитным потоком.

Когда к первичной обмотке подключают переменное напряжение, ток создаёт меняющееся магнитное поле в сердечнике. Это поле пересекает витки вторичной обмотки и создаёт в ней ЭДС. Поэтому энергия переходит без прямого электрического соединения.

Главная мысль: Трансформатор работает благодаря изменяющемуся магнитному полю. Постоянное напряжение не создаёт постоянно меняющегося потока, поэтому обычный трансформатор от DC не работает и может перегреться.

## 1.2. Почему нужен сердечник

Воздух проводит магнитный поток плохо. Ферромагнитный сердечник направляет поток через обе обмотки и усиливает магнитную связь. В низкочастотных трансформаторах сердечник набирают из тонких пластин, чтобы уменьшить вихревые токи и нагрев. В высокочастотных применяют ферритовые и прессованные сердечники.

# 2. Основные соотношения идеального трансформатора

U1/U2 = N1/N2 = n

N1 и N2 — числа витков, n — коэффициент трансформации.

Если во вторичной обмотке витков меньше, напряжение понижается. Если больше — повышается. Это не означает, что мощность увеличивается: энергия сохраняется с учётом потерь.

I1/I2 = N2/N1;  U1I1≈U2I2

При повышении напряжения доступный ток уменьшается, при понижении — увеличивается.

Rвх = n²Rн

Сопротивление нагрузки, «увиденное» первичной обмоткой, преобразуется квадратом коэффициента.

Последняя формула важна для согласования: нагрузку можно оставить физически прежней, но для источника она будет выглядеть как другое сопротивление.

# 3. Нагрузка, потери и КПД

Идеальные формулы предполагают отсутствие сопротивления проводов, потерь в сердечнике и рассеяния потока. В реальности первичная и вторичная обмотки нагреваются, сердечник теряет энергию на перемагничивание и вихревые токи, часть потока не сцепляется с обеими обмотками.

η = Pвых/Pвх·100%

КПД хорошего силового трансформатора может быть очень высоким, но никогда не бывает ровно 100%. При подключении нагрузки вторичное напряжение обычно немного проседает.

## 3.1. Частота и размер

На низкой частоте для передачи той же мощности нужен большой магнитопровод и больше витков. На высокой частоте поток меняется быстрее, поэтому можно использовать меньше витков и более маленький сердечник. Именно поэтому импульсные блоки питания работают на десятках килогерц и выше, а сетевые трансформаторы — на 50/60 Гц.

# 4. Соединение обмоток

## 4.1. Последовательное соединение

При последовательном соединении напряжения обмоток могут складываться или вычитаться. Для сложения нужно соединить конец одной обмотки с началом другой так, чтобы ЭДС были направлены согласно. При встречном включении напряжения вычитаются.

Uсум = U1+U2;  Uразн = |U1−U2|

## 4.2. Параллельное соединение

Параллельно соединяют обмотки одинакового напряжения и одинаковой фазы. Тогда токи могут складываться. Нельзя соединять обмотки с разными фазами или разным напряжением: возникнет большой уравнительный ток.

Iсум≈I1+I2

## 4.3. Отводы и компенсационные обмотки

Трансформатор может иметь несколько вторичных обмоток или отводы от одной обмотки. Это позволяет получить несколько напряжений, выполнить последовательное сложение/вычитание или сделать разные каналы питания.

# 5. Согласование сопротивлений

Источник сигнала передаёт мощность лучше всего, когда сопротивление нагрузки соответствует его расчётному выходному сопротивлению. Если нагрузка слишком мала или слишком велика, часть мощности теряется.

Rвх=n²Rн

Трансформатор позволяет изменить сопротивление для источника. Например, если n=10, нагрузка 8 Ω будет выглядеть как 800 Ω на первичной стороне. Это используется в аудиотехнике, измерительных цепях и передаче сигналов.

# 6. Применения

Сетевые блоки питания: понижение опасного напряжения и гальваническая развязка.

Повышающие устройства: получение высокого напряжения при меньшем токе.

Согласующие трансформаторы: передача мощности между источником и нагрузкой.

Импульсные блоки питания: компактная передача энергии на высокой частоте.

Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Передача сигналов и разделение каналов с гальванической изоляцией.

Автотрансформаторы: изменение напряжения через одну обмотку с отводами.

# 7. Классификация

| Признак | Варианты |
| --- | --- |
| Назначение | питания, согласующие, импульсные, измерительные |
| Частота | пониженной, промышленной 50/60 Гц, 400/800 Гц, повышенной и высокой |
| Напряжение | низковольтные до 1 кВ, высоковольтные выше 1 кВ |
| Обмотки | автотрансформаторы, двухобмоточные, многообмоточные |
| Сердечник | пластинчатый, ленточный, прессованный/ферритовый |

Пластинчатый сердечник снижает вихревые токи за счёт изоляции пластин. Ленточный может давать малые потери. Прессованные и ферритовые сердечники особенно удобны на высокой частоте.

# 8. Разбор всех страниц PDF

## Слайд 1. Принцип действия и коэффициент трансформации

Исходная страница PDF, слайд 1.

### Подробная трактовка изображения

Первичная и вторичная обмотки связаны магнитным потоком. Формулы на странице связывают напряжения, токи и числа витков.

Если N1 больше N2, трансформатор понижает напряжение. Если N2 больше N1, повышает.

Следом показано, что число витков на вольт должно быть не меньше минимального, зависящего от частоты и сердечника.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 2. Нагрузка и преобразование сопротивления

Исходная страница PDF, слайд 2.

### Подробная трактовка изображения

Показано подключение нагрузки ко вторичной обмотке. Сопротивление нагрузки переносится на первичную как n²Rн.

График показывает просадку выходного напряжения при росте тока нагрузки.

Трансформатор может быть частью усилителя, где нужно согласовать источник и нагрузку.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 3. Согласование и применение

Исходная страница PDF, слайд 3.

### Подробная трактовка изображения

Схема показывает источник, трансформатор и нагрузку. Выбор коэффициента позволяет получить нужное сопротивление на входе.

Формулы K=Rн/Rист и отношение напряжений/токов связывают задачу согласования с практическим выбором витков.

Важно помнить, что трансформатор меняет не только напряжение, но и доступный ток.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 4. Силовой трансформатор

Исходная страница PDF, слайд 4.

### Подробная трактовка изображения

Показана трансформаторная связь от сети к нагрузке через первичную и вторичную обмотки.

Варианты питания демонстрируют понижение, гальваническую развязку и несколько выходов.

В реальности учитываются сопротивление обмоток, потери и КПД.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 5. Последовательное и параллельное соединение

Исходная страница PDF, слайд 5.

### Подробная трактовка изображения

Обмотки можно сложить последовательно для получения большего напряжения.

Параллельно соединяют одинаковые по напряжению и фазе обмотки для увеличения допустимого тока.

Точки/фазировка на рисунке нужны, чтобы не соединить обмотки навстречу.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 6. Расчёт вариантов источника питания

Исходная страница PDF, слайд 6.

### Подробная трактовка изображения

На странице приведены практические задачи: получить несколько каналов 5 В и 7,5 В из доступных обмоток.

Для 5 В 150 мА обмотки соединяют параллельно, если каждая выдерживает нужный ток и имеет одинаковое напряжение.

Для 7,5 В можно сложить/вычесть 10 В и компенсационные 2,5 В, проверив ток.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

## Слайд 7. Классификация и автотрансформатор

Исходная страница PDF, слайд 7.

### Подробная трактовка изображения

Показаны группы по назначению, частоте, напряжению, числу обмоток и виду сердечника.

Автотрансформатор имеет одну обмотку с отводом; гальванической развязки между входом и выходом у него нет.

Для высокочастотных трансформаторов используют ферритовые/прессованные сердечники, для сетевых — пластинчатые или ленточные.

### Краткий итог

Нужно уметь назвать элементы и обозначения на странице, объяснить последовательность физического процесса, привести формулу и сказать, где этот эффект используется.

# 9. Формулы и алгоритмы

| Задача | Формула |
| --- | --- |
| Витки и напряжение | U1/U2=N1/N2=n |
| Токи | I1/I2=N2/N1 |
| Мощность | U1I1≈U2I2 |
| Сопротивление | Rвх=n²Rн |
| КПД | η=Pвых/Pвх·100% |
| Последовательно | U=U1±U2 |
| Параллельно | I≈I1+I2 |

# Вопросы из блока «Трансформаторы»

## 1. Принцип действия трансформатора. Основные соотношения идеального трансформатора.

### Подробный ответ

Переменный ток первичной обмотки создаёт переменный магнитный поток. Он наводит ЭДС во вторичной обмотке. U1/U2=N1/N2, I1/I2=N2/N1, а U1I1≈U2I2.

### Коротко

Ответ: Переменный ток первичной обмотки создаёт переменный магнитный поток. Он наводит ЭДС во вторичной обмотке. U1/U2=N1/N2, I1/I2=N2/N1, а U1I1≈U2I2.

## 2. Применение трансформаторов.

### Подробный ответ

Понижение и повышение напряжения, гальваническая развязка, согласование сопротивлений, измерение, передача сигналов и компактные импульсные блоки питания.

### Коротко

Ответ: Понижение и повышение напряжения, гальваническая развязка, согласование сопротивлений, измерение, передача сигналов и компактные импульсные блоки питания.

## 3. Трансформаторы питания. Варианты соединения обмоток.

### Подробный ответ

Силовые трансформаторы передают энергию источника питания к нагрузке. Обмотки можно соединять последовательно для сложения/вычитания напряжений или параллельно для сложения токов, но только при одинаковой фазе и напряжении.

### Коротко

Ответ: Силовые трансформаторы передают энергию источника питания к нагрузке. Обмотки можно соединять последовательно для сложения/вычитания напряжений или параллельно для сложения токов, но только при одинаковой фазе и напряжении.

## 4. Классификация трансформаторов.

### Подробный ответ

Классифицируют по назначению, частоте, напряжению, числу обмоток и виду магнитопровода: питания, согласующие, импульсные; 50 Гц, 400 Гц, высокочастотные; низко- и высоковольтные; авто-, двух- и многообмоточные.

### Коротко

Ответ: Классифицируют по назначению, частоте, напряжению, числу обмоток и виду магнитопровода: питания, согласующие, импульсные; 50 Гц, 400 Гц, высокочастотные; низко- и высоковольтные; авто-, двух- и многообмоточные.

## 5. Согласование источника сигнала и нагрузки с помощью трансформатора.

### Подробный ответ

Нагрузка Rн преобразуется во входное сопротивление Rвх=n²Rн. Выбирая отношение витков, можно сделать нагрузку подходящей для источника и передать больше полезной мощности.

### Коротко

Ответ: Нагрузка Rн преобразуется во входное сопротивление Rвх=n²Rн. Выбирая отношение витков, можно сделать нагрузку подходящей для источника и передать больше полезной мощности.