УСИЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Подробное пособие по схемотехнике с нуля

Как пользоваться: Сначала изучите понятия мощности и каскада, затем режимы, частотные свойства, смещение, стабилизацию и обратную связь. Все вопросы по теме собраны только в конце.

Усилитель использует энергию источника питания, а слабый входной сигнал управляет превращением этой энергии в более мощный выходной сигнал. Дополнительная мощность берётся не из входного сигнала, а из питания.

# Содержание

| Раздел | Что изучаем |
| --- | --- |
| 1. База | сигнал, мощность, сопротивления и коэффициенты |
| 2. Транзисторный каскад | управление, нагрузка и рабочая точка |
| 3. Режимы | отсечка, A, B, AB, C, искажения |
| 4. Частота | НЧ, ВЧ и полоса пропускания |
| 5. Смещение | фиксированное, автоматическое, стабилизация |
| 6. Обратная связь | виды и влияние на усиление |
| 7. JFET | усилительный каскад на полевом транзисторе |
| 8. PDF | 22 страницы слайдов |
| 9. Вопросы | 20 вопросов темы |

# 1. Базовые понятия

## 1.1. Сигнал, источник и нагрузка

Сигнал — изменяющаяся во времени величина, несущая информацию. Микрофон создаёт маленькое напряжение, а динамику нужна большая мощность. Усилитель получает слабый сигнал, источник питания даёт дополнительную энергию, а нагрузка получает мощную копию сигнала.

На входе измеряют Uвх, Iвх и Rвх, на выходе — Uвых, Iвых и Rвых. Входное сопротивление определяет, насколько сильно усилитель нагружает генератор; выходное — насколько хорошо он отдаёт сигнал нагрузке.

P=U·I=U²/R=I²R; K_U=Uвых/Uвх; K_I=Iвых/Iвх; K_P=Pвых/Pвх

Коэффициент мощности в децибелах: K_P(дБ)=10log10(Pвых/Pвх). Трансформатор может изменить U и I, но не увеличивает мощность, поэтому сам по себе усилителем мощности не является.

## 1.2. Что происходит в транзисторном каскаде

В усилителе с общим эмиттером вход меняет U_BE или I_B. Входной p-n-переход задаёт ток базы, а транзистор передаёт его в ток коллектора: I_C≈βI_B. Коллекторный ток проходит через R_C и создаёт выходное напряжение. Когда I_C растёт, падение на R_C растёт, а U_C обычно уменьшается — возникает инверсия фазы.

U_CE=E_K−I_C·R_C; P_T≈U_CE·I_C

Точка покоя Q — состояние без полезного сигнала. Она должна находиться внутри активной области, чтобы входная синусоида могла двигаться в обе стороны без отсечки и насыщения.

# 2. Режимы работы усилителя

В отсечке транзистор почти не проводит — это разомкнутый ключ. В активном режиме малое управление даёт пропорциональное изменение выходного тока — здесь работает линейный усилитель. В насыщении транзистор открыт, U_CE мало, а дальнейшее управление почти не увеличивает ток — это замкнутый ключ.

| Класс | Проводимость | Свойство |
| --- | --- | --- |
| A | весь период | малые искажения, низкий КПД |
| B | примерно половину | высокий КПД, ступенька около нуля |
| AB | чуть больше половины | компромисс качества и КПД |
| C | меньше половины | ВЧ-режим с контуром |

В классе A один транзистор проводит обе полуволны, но греется постоянно. В B две ветви работают по очереди, но около нуля появляется переходная ступенька. В AB создают малый ток покоя, чтобы её уменьшить. В C транзистор проводит короткие импульсы, а контур восстанавливает форму.

## 2.1. Нелинейные искажения

Нелинейная ВАХ, неверная рабочая точка, отсечка, насыщение, перегрузка и недостаток питания превращают синусоиду в искажённый сигнал с гармониками. Уменьшают искажения правильным смещением, запасом по размаху и отрицательной обратной связью.

# 3. Частотные свойства

Реальный усилитель имеет нижнюю fн и верхнюю fв частоты среза. Между ними находится полоса пропускания. На частоте среза усиление по напряжению падает до 0,707 среднего значения, то есть на 3 дБ.

Δf=fв−fн; X_C=1/(2πfC)

На низких частотах разделительные и эмиттерные конденсаторы имеют большое реактивное сопротивление и хуже пропускают сигнал. На высоких частотах паразитные ёмкости переходов и монтажа шунтируют сигнал, а транзистор не успевает переносить носители. Поэтому усиление падает с обеих сторон полосы.

# 4. Смещение и стабилизация

Смещение создаёт постоянные токи и напряжения, которые устанавливают точку покоя. Фиксированное смещение задаёт ток базы напрямую, но плохо компенсирует нагрев и разброс β. Автоматическое использует отрицательную обратную связь и возвращает ток к исходному значению.

При последовательной подаче постоянный ток проходит через источник сигнала и базовый переход. При параллельной подаче ток базы течёт отдельной ветвью через R_B, а C_B отделяет генератор от постоянной составляющей.

U_B≈E_K·R_2/(R_1+R_2); U_E≈U_B−U_BE; I_E≈U_E/R_E

Эмиттерный резистор стабилизирует ток: рост I_E увеличивает U_RE, повышает потенциал эмиттера, уменьшает U_BE и прикрывает транзистор. Терморезистор в делителе компенсирует температуру; NTC уменьшает сопротивление при нагреве, PTC увеличивает.

В коллекторной стабилизации рост I_C уменьшает U_C, а через цепь связи — I_B. Комбинированная стабилизация объединяет делитель, R_E, коллекторную связь и термокомпенсацию.

# 5. Обратная связь

Обратная связь возвращает часть выхода на вход. Положительная связь складывается с входом, увеличивает усиление и может вызвать генерацию. Отрицательная вычитается, уменьшает усиление, но повышает стабильность и линейность.

K_ос=K/(1+Kβ)

Отрицательная связь уменьшает искажения и шум, расширяет полосу и ослабляет влияние разброса транзистора. Входное и выходное сопротивления меняются в зависимости от вида связи. На высокой частоте фазовый сдвиг может вызвать самовозбуждение.

# 6. Усилитель на JFET

В JFET входной сигнал меняет напряжение затвор–исток. Затворный p-n-переход заперт, поэтому ток затвора почти отсутствует, а входное сопротивление велико. R_D в стоковой цепи выполняет роль R_C, а R_S создаёт самосмещение: ток поднимает потенциал истока и делает U_GS обратным.

Большое входное сопротивление позволяет использовать большой R_G и небольшой разделительный конденсатор. Выходной ток стока меняет падение на R_D и формирует усиленное напряжение.

# 7. Двухтактные каскады

Две ветви работают по очереди: одна усиливает положительную полуволну, другая отрицательную. В классе B КПД высок, но есть ступенька около нуля. В классе AB вводят ток покоя, чтобы ветви слегка перекрывались и переход был плавнее. Выходные транзисторы выбирают по току, напряжению, мощности и охлаждению.

# 8. Разбор всех страниц PDF

## Слайд 1 (часть 1). Структура усилителя

Исходная страница PDF, Слайд 1 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Генератор, усилитель, источник питания и нагрузка образуют цепь передачи. Показаны входные и выходные напряжения, токи, сопротивления и мощности. Слабый вход управляет энергией питания, которая передаётся нагрузке.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 2 (часть 1). Принцип транзисторного каскада

Исходная страница PDF, Слайд 2 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Изменение напряжения база–эмиттер вызывает ток базы, а β передаёт его в ток коллектора. R_C превращает ток в напряжение. Рост тока обычно уменьшает выходное напряжение ОЭ, поэтому фаза переворачивается.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 3 (часть 1). Коэффициенты усиления

Исходная страница PDF, Слайд 3 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Показаны K_U, K_I, K_P и входное/выходное сопротивления. Источник и нагрузка образуют делители, поэтому реальное усиление зависит от подключения, а не только от транзистора.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 4 (часть 1). Мощность и нагрузка

Исходная страница PDF, Слайд 4 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Графики связывают мощность с сопротивлением. Правильная нагрузка позволяет передать больше энергии. Трансформатор меняет U и I, но не добавляет мощности.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 5 (часть 1). Динамическая характеристика

Исходная страница PDF, Слайд 5 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Связь выходного тока с входным напряжением имеет линейный участок и загибы. Рабочая точка должна находиться на линейном участке, а сигнал не должен доходить до отсечки и насыщения.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 6 (часть 1). Искажения

Исходная страница PDF, Слайд 6 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Синусоидальный вход превращается в искажённый выход при нелинейности транзистора, плохом смещении или перегрузке. Обрезание вершин означает ограничение питания или режима.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 7 (часть 1). Отсечка

Исходная страница PDF, Слайд 7 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Точка покоя находится у нулевых токов. Транзистор закрыт, сигнал меньше порога пропадает. Это режим ключа, а не линейного усиления.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 8 (часть 1). Класс A

Исходная страница PDF, Слайд 8 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Транзистор проводит весь период. Сигнал передаётся плавно, но постоянный ток вызывает нагрев и низкий КПД.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 9 (часть 1). Класс B

Исходная страница PDF, Слайд 9 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Две ветви проводят по половине периода. КПД выше, но около нуля без смещения появляется переходная ступенька.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 10 (часть 1). Класс AB

Исходная страница PDF, Слайд 10 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Небольшой ток покоя перекрывает зоны проводимости двух транзисторов и уменьшает ступеньку при сохранении хорошего КПД.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 11 (часть 1). Нагрузочная прямая

Исходная страница PDF, Слайд 11 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Оси U_CE и I_C, точки отсечки и насыщения и ограничение мощности определяют допустимую рабочую область и место точки Q.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 12 (часть 1). Двухтактный каскад

Исходная страница PDF, Слайд 12 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Два транзистора по очереди передают положительную и отрицательную полуволны, которые складываются на нагрузке.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 13 (часть 1). Виды смещения

Исходная страница PDF, Слайд 13 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Фиксированное задаёт Q напрямую, автоматическое возвращает Q при изменении температуры и параметров. На графике видно перемещение рабочей точки.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 14 (часть 1). Последовательное смещение

Исходная страница PDF, Слайд 14 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

Постоянный ток проходит через генератор и переход база–эмиттер, поэтому источник сигнала должен выдерживать этот ток.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 15 (часть 1). Параллельное смещение

Исходная страница PDF, Слайд 15 (часть 1).

### Подробная трактовка изображения

R_B образует отдельную цепь постоянного тока, а C_B отделяет генератор от смещения. Это меньше нагружает источник сигнала.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 16 (часть 2). Делитель и эмиттер

Исходная страница PDF, Слайд 16 (часть 2).

### Подробная трактовка изображения

R1/R2 задают U_B, R_E создаёт отрицательную обратную связь и стабилизирует ток. Графики показывают уход точки Q и его уменьшение.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 17 (часть 2). Коллекторная стабилизация

Исходная страница PDF, Слайд 17 (часть 2).

### Подробная трактовка изображения

Рост I_C уменьшает U_C, через цепь связи уменьшает I_B и подавляет дальнейший рост. На схемах показаны R_C и базовая ветвь.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 18 (часть 2). Комбинированная стабилизация

Исходная страница PDF, Слайд 18 (часть 2).

### Подробная трактовка изображения

Делитель, R_E, коллекторная связь и термокомпонент работают вместе, удерживая ток покоя при разных воздействиях.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 19 (часть 2). Частотная характеристика

Исходная страница PDF, Слайд 19 (часть 2).

### Подробная трактовка изображения

K(f) имеет полосу и спады на НЧ/ВЧ. Конденсаторы задают нижнюю границу, паразитные ёмкости верхнюю, а границы отмечают по −3 дБ.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 20 (часть 2). Каскад ОЭ

Исходная страница PDF, Слайд 20 (часть 2).

### Подробная трактовка изображения

C1 и C2 пропускают переменный сигнал и блокируют постоянный, делитель задаёт базу, R_E стабилизирует, R_C формирует выходное напряжение.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 21 (часть 2). Каскад на JFET

Исходная страница PDF, Слайд 21 (часть 2).

### Подробная трактовка изображения

Большое сопротивление затвора позволяет использовать малый входной конденсатор. R_D аналогичен R_C, R_S создаёт самосмещение, U_GS управляет каналом.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

## Слайд 22 (часть 2). Обратная связь

Исходная страница PDF, Слайд 22 (часть 2).

### Подробная трактовка изображения

Часть выхода возвращается на вход. При отрицательной связи K уменьшается, но стабильность и полоса растут; при положительной возможна генерация.

### Краткий итог

Нужно уметь объяснить назначение элементов, путь сигнала, работу схемы и смысл графика.

# 9. Вопросы из блока «Основы транзисторной схемотехники»

## 1. Структурная схема процесса усиления электрического сигнала.

### Подробный ответ

Генератор создаёт слабый сигнал, усилитель получает энергию от питания и передаёт мощность нагрузке. Учитывают Uвх, Iвх, Uвых, Iвых, Rвх, Rвых и K_U, K_I, K_P. Дополнительная мощность берётся от источника питания.

### Коротко

Запомнить: Генератор создаёт слабый сигнал, усилитель получает энергию от питания и передаёт мощность нагрузке.

## 2. Принцип работы усилителя на биполярном транзисторе.

### Подробный ответ

Изменение U_BE задаёт I_B, а I_C≈βI_B. Коллекторный ток создаёт падение на R_C и превращается в выходное напряжение. В ОЭ выход обычно противофазен входу.

### Коротко

Запомнить: Изменение U_BE задаёт I_B, а I_C≈βI_B.

## 3. Параметры и характеристики усилителей электрических сигналов.

### Подробный ответ

Основные параметры — коэффициенты усиления, Rвх/Rвых, полоса, fн/fв, мощность, КПД, искажения, шум, фазовый сдвиг и устойчивость. Характеристики показывают зависимость от частоты, амплитуды, нагрузки и температуры.

### Коротко

Запомнить: Основные параметры — коэффициенты усиления, Rвх/Rвых, полоса, fн/fв, мощность, КПД, искажения, шум, фазовый сдвиг и устойчивость.

## 4. Причины нелинейных искажений в усилителях.

### Подробный ответ

Нелинейная ВАХ, неверная Q, отсечка, насыщение, перегрузка, нехватка питания и температурный уход создают гармоники и обрезание. Уменьшают искажения смещением, запасом размаха и отрицательной обратной связью.

### Коротко

Запомнить: Нелинейная ВАХ, неверная Q, отсечка, насыщение, перегрузка, нехватка питания и температурный уход создают гармоники и обрезание.

## 5. Управление биполярным транзистором.

### Подробный ответ

Управление происходит током базы или напряжением база–эмиттер. U_BE задаёт I_B по диодной характеристике, β преобразует его в I_C. Резистор базы ограничивает управляющий ток.

### Коротко

Запомнить: Управление происходит током базы или напряжением база–эмиттер.

## 6. Режимы работы транзисторов в усилителях.

### Подробный ответ

Отсечка — закрыто, насыщение — почти открыто, активный режим — линейное усиление. Классы A/B/AB/C различаются углом проводимости и компромиссом между искажениями, КПД и нагревом.

### Коротко

Запомнить: Отсечка — закрыто, насыщение — почти открыто, активный режим — линейное усиление.

## 7. Усилительный каскад по схеме ОЭ.

### Подробный ответ

Эмиттер общий, вход между базой и эмиттером, выход между коллектором и эмиттером. R_C превращает I_C в напряжение, R_E стабилизирует, делитель задаёт базу. Есть усиление напряжения и тока, выход инвертирован.

### Коротко

Запомнить: Эмиттер общий, вход между базой и эмиттером, выход между коллектором и эмиттером.

## 8. Частотные свойства резисторного усилительного каскада в области НЧ и ВЧ.

### Подробный ответ

На НЧ X_C разделительных конденсаторов велико, на ВЧ паразитные ёмкости шунтируют сигнал. Поэтому усиление падает ниже fн и выше fв; полоса определяется по уровню −3 дБ.

### Коротко

Запомнить: На НЧ X_C разделительных конденсаторов велико, на ВЧ паразитные ёмкости шунтируют сигнал.

## 9. Виды смещения в усилительных каскадах.

### Подробный ответ

Бывает фиксированное и автоматическое смещение; подача может быть последовательной или параллельной. Автоматическое использует обратную связь и лучше удерживает точку покоя.

### Коротко

Запомнить: Бывает фиксированное и автоматическое смещение; подача может быть последовательной или параллельной.

## 10. Последовательная и параллельная схемы смещения в усилителях.

### Подробный ответ

При последовательном смещении ток базы проходит через источник сигнала. При параллельном R_B образует отдельную цепь, а C_B блокирует постоянный ток для генератора.

### Коротко

Запомнить: При последовательном смещении ток базы проходит через источник сигнала.

## 11. Температурная стабильность усилителей с фиксированным смещением.

### Подробный ответ

При нагреве меняются U_BE, β и токи утечки, поэтому фиксированная база не удерживает Q. Возможны насыщение, искажения и тепловой разбег. Используют R_E, обратную связь, термокомпенсацию и радиатор.

### Коротко

Запомнить: При нагреве меняются U_BE, β и токи утечки, поэтому фиксированная база не удерживает Q.

## 12. Стабилизация тока покоя за счёт терморезистора в цепи делителя.

### Подробный ответ

Терморезистор меняет сопротивление делителя при нагреве и корректирует U_B. NTC уменьшает сопротивление, PTC увеличивает. Подключение выбирают так, чтобы U_B компенсировало изменения U_BE и β.

### Коротко

Запомнить: Терморезистор меняет сопротивление делителя при нагреве и корректирует U_B.

## 13. Эмиттерная стабилизация тока покоя транзистора.

### Подробный ответ

Рост I_E увеличивает U_RE=I_E R_E, повышает потенциал эмиттера и уменьшает U_BE. Возникает отрицательная обратная связь. Стабильность растёт, усиление падает.

### Коротко

Запомнить: Рост I_E увеличивает U_RE=I_E R_E, повышает потенциал эмиттера и уменьшает U_BE.

## 14. Коллекторная стабилизация тока покоя транзистора.

### Подробный ответ

Рост I_C увеличивает падение на R_C и уменьшает U_C. Через цепь связи это уменьшает I_B, поэтому I_C возвращается. Схема зависит от нагрузки и диапазона напряжений.

### Коротко

Запомнить: Рост I_C увеличивает падение на R_C и уменьшает U_C.

## 15. Комбинированная стабилизация тока покоя транзистора.

### Подробный ответ

Делитель задаёт базу, R_E реагирует на ток, коллекторная связь на U_C, термокомпоненты на температуру. Вместе они удерживают Q лучше одного механизма.

### Коротко

Запомнить: Делитель задаёт базу, R_E реагирует на ток, коллекторная связь на U_C, термокомпоненты на температуру.

## 16. Усилительный каскад на полевом транзисторе с управляющим p-n-переходом.

### Подробный ответ

U_GS изменяет ширину канала JFET и I_D. R_D превращает ток в выходное напряжение, R_S создаёт самосмещение, R_G задаёт затвор. Ток затвора почти нулевой, Rвх велико.

### Коротко

Запомнить: U_GS изменяет ширину канала JFET и I_D.

## 17. Обратная связь в усилителях. Виды обратной связи.

### Подробный ответ

Часть выхода возвращается на вход. Положительная связь увеличивает усиление и может вызвать генерацию. Отрицательная уменьшает усиление, но улучшает стабильность и линейность. Связь классифицируют по напряжению/току и последовательному/параллельному включению.

### Коротко

Запомнить: Часть выхода возвращается на вход.

## 18. Влияние обратной связи на параметры и характеристики усилителя.

### Подробный ответ

При отрицательной связи K_ос=K/(1+Kβ), уменьшаются усиление, искажения и шум, расширяется полоса и снижается зависимость от транзистора. Изменяются Rвх и Rвых; фазовый сдвиг может вызвать самовозбуждение.

### Коротко

Запомнить: При отрицательной связи K_ос=K/(1+Kβ), уменьшаются усиление, искажения и шум, расширяется полоса и снижается зависимость от транзистора.

## 19. Реализация обратной связи в усилительных каскадах.

### Подробный ответ

Обратную связь создают R_E, цепи коллектора, делители, RC-цепи и отдельные цепи от выхода к входу. Определяют, какая часть выхода возвращается, с какой фазой, по току или напряжению и для постоянного или переменного сигнала.

### Коротко

Запомнить: Обратную связь создают R_E, цепи коллектора, делители, RC-цепи и отдельные цепи от выхода к входу.

## 20. Двухтактные усилительные каскады.

### Подробный ответ

Две ветви по очереди усиливают положительную и отрицательную полуволны. Класс B даёт высокий КПД, но ступеньку около нуля; AB создаёт ток покоя. Транзисторы выбирают по току, напряжению, мощности и охлаждению.

### Коротко

Запомнить: Две ветви по очереди усиливают положительную и отрицательную полуволны.